IQ46B - Operaciones de Transferencia I                                           Noviembre 26, 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Examen.

(Sin apuntes)

- En un paseo en invierno a la nieve se disponen bebidas enlatadas sobre una mesa de picnic. Las bebidas están a 10 ºC, el ambiente está a 0 º C con algo de viento, pero hay una radiación de 1 000 W/m2 incidiendo sobre las bebidas. Indique que análisis haría para determinar si las bebidas se calientan o se enfrían en estas condiciones.

- El fondo de una cacerola está hecho de dos capas de aluminio de 2 mm de espesor cada una, perfectamente contactadas. Para incrementar la velocidad de la transferencia de calor a través del fondo de la cacerola, alguien propone un diseño que consiste en agregar una capa de cobre de 1 mm de espesor comprimida entre las dos capas de aluminio, con un perfecto contacto entre capas. Sabiendo que la conductividad del cobre es aproximadamente el doble que la del aluminio, determine si es posible afectivamente aumentar la velocidad de transferencia de calor con este método. Explique su respuesta.

- Considere una persona que está parada en un cuarto con brisa a 20 ºC. Determine la velocidad total de transferencia de calor desde esta persona, si el área superficial expuesta y la temperatura promedio de la superficie exterior de ella son 1.6 m2 y 29 ºC, respectivamente, y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 6 W/m2-ºC. La emisividad de una persona es 0.95.

Dato:  = 5.67 x 10-8 W/m2-ºK4

- Se va a enfriar etilenglicol (cp = 2 560 J/kg-ºC) desde 80 ºC hasta 40 ºC, el cual fluye a razón de 3.5 kg/s, en un intercambiador de calor de tubos concéntricos y a contraflujo, por medio de agua (cp = 4 180 J/kg-ºC) que entra a 20 ºC y sale a 55 ºC. El coeficiente de transferencia de calor total, con base en el área superficial interior del tubo, es de 250 W/m2-ºC. Determine: a) La velocidad de transferencia de calor, b) el gasto de masa del agua y c) el área superficial de transferencia de calor del lado interior del tubo.

- A partir de la ley de Henry y las expresiones de transferencia de masa a través de la interfase determine las expresiones de los coeficientes globales de transferencia de masa en el líquido y el gas. Muestre en un mismo gráfico la curva de equilibrio, y las distintas fuerzas motrices en las fases involucradas en el proceso de absorción gas – líquido.

- Se va a absorber amoníaco de aire a 68 ºF y presión atmosférica en una torre empacada de contracorriente, usando agua a 68 ºF como absorbente. Se utilizará un flujo de agua libre de amoníaco de 75 lbm/h y un flujo de gas de 1 540 ft3/h. Si se reduce la concentración de amoníaco de 3.52 a 1.29% por volumen. Determine en un mismo gráfico la curva de equilibrio y la curva de operación del sistema. Los datos de equilibrio del sistema a 68 ºF y 1 atm son los siguientes:

| X, lbmol NH3/lbmol H2O | 0.0164 | 0.0252 | 0.0349 | 0.0455 | 0.0722 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y, lbmol NH3/lbmol de aire | 0.021 | 0.032 | 0.042 | 0.053 | 0.08 |

Dato: R = 0.73 pie atm/lbmol - ºR, 460 + x ºF  ºR, PM H2O = 18

- a) En base a los datos de equilibrio de la adsorción de etileno (C2H4) y propano (C3H8) sobre carbón mostrados en la figura, dibuje 3 líneas de unión en el diagrama N v/s x,y  y 3 en un diagrama triangular con vértices A (etileno), B (carbón) y C (propano).  Obs: x e y son fracciones en peso del propano en base libre de absorbente.

b) Se contacta un flujo de 1 000 kg/min de una mezcla gaseosa de etileno (C2H4) y 	propano (C3H8), conteniendo 0.8 fracción en peso de propano con un flujo de 4 000 	kg/min de carbón conteniendo gases con 0.2 fracción en peso de propano. La  	razón 	carbón/gases en esta corriente es N = 8 kg carbón/kg (etileno + 	propano). 	Determine la fracción en peso de propano en la corriente 	gaseosa de salida (x) y 	en los gases adsorbidos en el carbón de salida (y).