TAREA DE ESCALAMIENTO DE SECADOR: Manzana Deshidratada

La manzana deshidratada es un producto de excelente calidad que satisface los requisitos de los mercados más exigentes. El 85% de la producción se destina a la exportación, y no sólo es el principal abastecedor de Estados Unidos, sino que también gana mercados en la Unión Europea y Australia.

- El Código Alimentario define a la fruta deshidratada como aquélla que se ha sometido principalmente a la acción del calor artificial por empleo de distintos procesos controlados, para privarla de la mayor parte del agua que contiene.

- Se define como Manzanas enteras deshidratadas, a aquéllas en las que se ha eliminado el pedúnculo, corazón, semilla y epicarpio (piel).

- Como Manzanas en mitades deshidratadas, a aquéllas seccionadas por la mitad y a las que se les ha eliminado el pedúnculo, corazón, semilla y epicarpio.

- Como Rodajas o Anillos de manzana deshidratados, a las porciones de manzanas deshidratadas seccionadas transversalmente a la línea imaginaria que va del pedúnculo al cáliz, sin pedúnculo, corazón, semilla y epicarpio y que están intactas en sus tres cuartas partes por lo menos.

- Como Cascos de manzana deshidratados, se entienden las porciones deshidratadas de manzanas seccionadas longitudinalmente a la línea imaginaria que va del pedúnculo al cáliz, sin pedúnculo, corazón, semilla y epicarpio y que están intactas en sus tres cuartas partes por lo menos.

- La industria emplea aproximadamente entre 10 y 15 Kg. de manzana para obtener 1 Kg. de producto final. Esa relación varía en función del nivel tecnológico, el contenido de humedad y el porcentaje de piel presentes en el producto final.

- En la línea de deshidratado, el porcentaje de descarte es del 35%.

- El producto final tiene una humedad que oscila entre 3,5% y 25%, en función de lo solicitado por el comprador.

- El producto es de color claro, sin oxidaciones y procesado mediante secado continuo. Suele tener menos de 15 ppm de anhídrido sulfuroso, valor que lo posiciona favorablemente frente a los competidores. La tolerancia máxima depende del país comprador; la UE exige un máximo de 600 ppm. y EEUU 2000 ppm.

EL MERCADO MUNDIAL

- En 2004, la producción mundial promedió las 25.000 toneladas, con tendencia creciente debida fundamentalmente al extraordinario avance de China.

- China es el principal productor mundial, con el 30% del total, seguido por EE.UU., con el 25%. Más atrás se ubican Italia, Chile, Argentina y Sudáfrica.

- Las exportaciones mundiales totalizan 20.600 ton., que representan un valor de 66 millones de dólares.

- Chile es el principal exportador, con algo más del 30% del volumen mundial; lo sigue EE.UU. con el 20%, Italia con el 10%, Turquía 8% y el Reino Unido con el 7% del total exportado.

- Alemania, Polonia y Bulgaria suman el 7% de la exportación mundial.

- Alemania es el principal importador, con el 30% de las compras totales, seguido por EE.UU. con el 18% y Reino Unido con el 15%.

Diseñar un secador para procesar 5000 Kg. /mes  de manzanas que deben tener alrededor de 12% de humedad final.

Definir además:

- Temperatura del aire y su humedad relativa

- Consumo y costo del aire

- Consumo y costo de energía definiendo el tipo utilizado.

Profesor: Georgette Villalón