Proyecto de Escalamiento Industrial de Intercambiadores de Calor a Vapor

Calcular un Intercambiador de Calor de Placas capaz de calentar 5 l/s de un agua de procesos desde 10°C hasta 75 °C utilizando vapor  a 120 °C y 50 lb/in2, seleccionar el número de placas desde algún modelo comercial de marca APV igual al utilizado. Determinar la altura de elevación de la bomba impulsora desde un estanque contigüo.

Dimensionar un Intercambiador de Calor de Tubos Concéntricos que sirva de respaldo al anterior en caso de falla, explicitando las dimensiones de los tubos externos e interno y un arreglo de tubos propuesto para minimizar el espacio físico de montaje.

Determinar la producción de vapor mínima de la caldera, necesaria para cumplir ambos servicios en forma alternativa (no simultanea).