TAREA DE ESCALAMIENTO DE EVAPORADOR

En los evaporadores verticales de tubos largos en donde se alcanza una mayor  evaporación que en los demás, están diseñados para trabajar en forma continua y se adaptan muy bien a la operación en múltiple efecto; aunque por lo general, se operan en un solo paso, llevando a cabo la concentración del líquido en el tiempo que tardan el líquido y el vapor desprendido en pasar a través del tubo.

La recirculación de parte del producto al evaporador es recomendable cuando la relación de alimentación a evaporación o de alimentación a superficie calefactora es baja, (así, por ejemplo, en la obtención de jugo de limón concentrado se utilizan evaporadores de 4 efectos y en el de jugo de naranja de 6 efectos).

La dificultad más frecuente es que tienen demasiada sensibilidad hacia el cambio en las condiciones operativas.

Problema de aplicación

Se debe diseñar un evaporador para concentrar leche entera con un 85 % de humedad hasta un 65%. La solución diluida (el alimento) a 20 º C debe alimentarse al evaporador a un flujo de 10 m3/h.

Definir:

- El área de calentamiento requerida

- Presión de vapor.

- Presión de vacío.

- Consumo y costo del vapor.

Nota:

CALOR ESPECÍFICO

Es necesario conocer este parámetro por que nos permitirá calcular la cantidad de energía requerida para incrementar la temperatura del alimento a evaporar. M. Orozco (1998) presenta unas ecuaciones empíricas para el cálculo de la capacidad calorífica a presión constante para alimentos.

Cp = XwCw + XsCs

Donde:

Xw es la fracción en peso de agua

Cw es la capacidad calorífica del agua

Xs es la fracción masa de sólidos

Cs = 1.46 kJ/kgK es el calor especifico de los sólidos.

Profesora: Georgette Villalón

2008