Escalamiento de un Intercambiador de Calor Convectivo

Diseñar un Intercambiador de calor convectivo de tubos aleteados para calentar un flujo de aire de 50.000 m3/h desde una temperatura ambiente promedio de 10°C hasta 75 °C. El medio de calefacción es vapor a 100°C en el intercambiador de calor.

Utilizar tubos aleteados comerciales (INPPA) con las siguientes características:

Material : Acero Carbono Galvanizado

Tubo 1.5” diámetro, en tiras de 3m

Aleta = 1.5” de ancho radial

Espesor medio aleta = 3 mm

# Espaciamiento aletas, 1 aleta/in

Considerar, Area de disipación efectiva 75% superficie total Aleta

Calcular, N° tubos , esquema disposición tubos, dimensiones totales del Intercambiador