SEPARACIÓN Y PROCESOS BIOTECNOLOGICOS

EJERCICIO Nº2

FILTRACIÓN

Primavera 2008

Se filtran muestras de Streptomyces griseus, en forma de “pellet”, en un pequeño filtro de laboratorio con un área de 1.8 cm2. La masa de sólidos húmedos por mL de filtrado es 0.25 g mL-1 para las células en forma de “pellet”. La viscosidad del filtrado es 1.4 cP. Se han realizado tres experimentos de filtración a diferentes presiones con la suspensión, obteniéndose los siguientes resultados:

| Caída de presión (mmHg) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 350 | 750 |  |  |
| Volumen filtrado (mL) para la suspensión en forma de “pellet” | Tiempo (s) |  |  |  |  |
| 10 | 22 | 9 | 5 |  |  |
| 20 | 90 | 36 | 22 |  |  |
| 30 | 200 | 88 | 51 |  |  |
| 40 | 368 | 154 | 90 |  |  |
| 50 | - | 238 | 141 |  |  |

Se pide:

- Calcular las resistencias específicas de las tortas en función de la presión ().

- Calcular la compresibilidad del cultivo (s).

- Si se trabaja a una  1000 mmHg y se desea procesar un flujo de 400m3 por día, ¿qué área de filtración se requeriría para filtrar el cultivo?

Pauta

Utilizando la ecuación   para torta incompresible:

A⋅tV=μ⋅α⋅C2⋅ΔP⋅VA+RM⋅μΔP

se realizó regresión lineal para los tiempos de filtración obtenidos para cada caída de presión, obteniéndose un valor de  para cada P. Como se están filtrando células, se trata de una torta compresible, por lo tanto la resistencia específica  es dependiente de la presión, luego se debe calcular ’ y s mediante la ecuación (2)

log  = log ’ + s log p             	                         (2)

como se tienen datos de  para las distintas caídas de presión, se puede hacer una regresión lineal y obtener s (pendiente) y ’ (10intercepto).

Resultados:

| P (mmHg) | 100 | 350 | 750 |
| --- | --- | --- | --- |
| V/A | At/V | At/V | At/V |
| 5,56 | 3,96 | 1,62 | 0,9 |
| 11,11 | 8,1 | 3,24 | 1,98 |
| 16,67 | 12 | 5,28 | 3,06 |
| 22,22 | 16,56 | 6,93 | 4,05 |
| 27,78 | - | 8,568 | 5,076 |
| ## Rm | -2,57E+6 | -4,93E+6 | -8,1E+6 |
|  | 5,72E+7 | 8,44E+7 | 1,07E+8 |

| log() | 7,76 | 7,93 | 8,03 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1,01E+7 | 3,55E+7 | 7,6E+7 |
| log(P) | 4,13 | 4,67 | 5 |
| s | 0,311 |  |  |
| ' | 2,96E+6 |  |  |

(2.0 puntos) por los 

(2.0 puntos) por el s.

(1.0 punto) por ´

Como se tiene que las resistencias de la membrana son negativas, ésta se desprecia dado que no tiene sentido físico una resistencia negativa. Además, si los experimentos fueron realizados en el mismo equipo, debería cumplirse que todas las Rm sean iguales.

Para la pregunta (c) se utiliza la ecuación de filtración batch para torta compresible:

A⋅tV=μ⋅ρ⋅α'2⋅ΔP1−s⋅VA+μ⋅RmΔP	(3)

Definición de Variable

t = 1día = 24 h= 86400 s

V = 400 m3 = 400 * 106 cm3

 = 1,4 cP =0,0014 Pa s

 = 0,25 g/mL

AP = 1000 mmHg =  133322,37 Pa

Asumiendo  Rm →0   (de la parte b) y despejando (3) se tiene:

A2==μ⋅α'⋅ρ2⋅t⋅ΔP1−s⋅V2				(4)

Como se obtuvo que s = 0,312 y reemplazando los datos dados, se tiene que:

A2=0,0014 ⋅2,96E6⋅0,25 2⋅86400 ⋅133322,371−0,311 ⋅400⋅1062

A=53,4 m2

(1.0 punto por el área)