BT56A

Separación y Procesos Biotecnológicos

Tarea 3

La tarea debe ser entregada en Secretaria Docente a más tardar el día Martes 26 de Agosto a las 1200.  No se aceptan atrasos.

Pregunta 1:	Operaciones de membrana.

Se han realizado experimentos para determinar la dependencia del proceso de ultrafiltración con respecto a la caída de presión.

La expresión obtenida es la siguiente:

J [Lm2⋅hr] = (13,5⋅ΔP+3,98)⋅Ln58,9Cb				(1)

Para soluciones con concentraciones de proteína entre 2-10 % y ΔP en [Kgfcm2]

- Esperaría usted que la expresión (1) fuera válida para cualquier rango de ΔP? Justifique.							(2.0 puntos)

- Se desea concentrar esta solución desde un 2% hasta un 6%. Para ello, se cuenta con un ultrafiltro de área igual a 7,5 m2, que puede ser utilizado durante 12 horas al día, trabajando a una presión de 0,8 [Kgfcm2].

Determine que volumen de solución puede ser procesado por día.

(4.0 puntos)

Indicaciones:

- Exprese la integral y sus límites, pero resuelva GRAFICAMENTE.

- Trabaje con 3 cifras significativas.

Pregunta 2: 		Filtración

Se está utilizando un filtro de tambor rotatorio de vacío para filtrar una suspensión de bacterias, el que posee un diámetro de 1,5 m y un ancho de 1,2 m. La caída de presión se mantiene constante a 4,5 psi y el filtro opera con el 30% de la tela filtrante sumergida. La resistencia debido al medio filtrante puede considerarse despreciable.

Se han realizado ensayos de laboratorio con un filtro de 5 cm2 los que han demostrado que pueden filtrarse 500 mL de suspensión en 23,5 min con una caída de presión de 12 psi, y que la torta es compresible con s = 0,57.

- Calcular f ´0 a partir de los datos del ensayo de laboratorio. (2.0 puntos)

- Estimar el área necesaria para filtrar 20 m3 de suspensión en 1 hora.

(2.0 puntos)

- Calcular la velocidad de rotación del tambor, en rph, necesaria para filtrar 20 m3/h. (2.0 puntos)

Recomendaciones para los cálculos:

- Expresar el tiempo en [s].

- Expresar el área en [m2] y el volumen en [m3].

- Recuerde que f ´0 es una característica de la suspensión a filtrar, por lo tanto permanece invariable con las condiciones de operación.

- Considere que el área total de filtrado depende del número de revoluciones y del área utilizada en cada revolución.