SEPARACIÓN Y PROCESOS BIOTECNOLOGICOS

FILTRACIÓN

PAUTA EJERCICIO 1b

Se filtran por separado dos muestras de Streptomyces griseus, una en forma de “pellet” y otra filamentosa, en un pequeño filtro de laboratorio con un área de 1.8 cm2. La masa de sólidos húmedos por mL de filtrado es 0.25 g mL-1 para las células en forma de “pellet” y 0.1 g mL-1 para el cultivo filamentoso. La viscosidad del filtrado es 1.4 cP. Se han realizado cinco experimentos de filtración a diferentes presiones con cada suspensión, obteniéndose los siguientes resultados:

| Caída de presión (mmHg) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 250 | 350 | 550 | 750 |
| Volumen filtrado (mL) para la suspensión en forma de “pellet” | Tiempo (s) |  |  |  |  |
| 10 | 22 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 15 | 52 | 26 | 20 | 14 | 12 |
| 20 | 90 | 49 | 36 | 28 | 22 |
| 25 | 144 | 75 | 60 | 43 | 34 |
| 30 | 200 | 110 | 88 | 63 | 51 |
| 35 | 285 | 149 | 119 | 84 | 70 |
| 40 | 368 | 193 | 154 | 110 | 90 |
| 45 | 452 | 240 | 195 | 140 | 113 |
| 50 | - | 301 | 238 | 175 | 141 |

| Caída de presión (mmHg) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 250 | 350 | 550 | 750 |
| Volumen filtrado (mL) para la suspensión filamentosa | Tiempo (s) |  |  |  |  |
| 10 | 36 | 22 | 17 | 13 | 11 |
| 15 | 82 | 47 | 40 | 31 | 25 |
| 20 | 144 | 85 | 71 | 53 | 46 |
| 25 | 226 | 132 | 111 | 85 | 70 |
| 30 | 327 | 194 | 157 | 121 | 100 |
| 35 | 447 | 262 | 215 | 166 | 139 |
| 40 | - | 341 | 282 | 222 | 180 |
| 45 | - | 434 | 353 | 277 | 229 |
| 50 | - | - | 442 | 338 | 283 |

Se pide:

- Calcular las resistencias específicas de las tortas en función de la presión para cada cultivo (.

- Calcular la compresibilidad de cada cultivo (s).

- Si se trabaja a una  1000 mmHg y se desea procesar un flujo de 400m3 por día, ¿qué área de filtración se requeriría para filtrar cada uno de los cultivos?

Respuesta:

Utilizando la ecuación   para torta incompresible:   At   =   (V/A) + Rm		(1)				                                   V         2p                p

se realizó regresión lineal para los tiempos de filtración obtenidos para cada caída de presión, obteniéndose un valor de  para cada P. Como se están filtrando células, se trata de una torta compresible, por lo tanto la resistencia específica  es dependiente de la presión, luego se debe calcular ’ y s mediante la ecuación (2)

log  = log ’ + s log p             	                         (2)

como se tienen datos de  para las distintas caídas de presión, se puede hacer una regresión lineal y obtener s (pendiente) y ’ (10intercepto).

Este procedimiento se repite para ambos casos, células en forma de “pellet” y suspensión filamentosa, obteniéndose los datos mostrados en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Resultados para células en forma de “pellet”.

| P (mmHg) | 100 | 250 | 350 | 550 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V/A | At/V | At/V | At/V | At/V | At/V |
| 5,56 | 3,96 | 2,16 | 1,62 | 1,26 | 0,9 |
| 8,33 | 6,24 | 3,12 | 2,4 | 1,68 | 1,44 |
| 11,11 | 8,1 | 4,41 | 3,24 | 2,52 | 1,98 |
| 13,89 | 10,368 | 5,4 | 4,32 | 3,096 | 2,448 |
| 16,67 | 12 | 6,6 | 5,28 | 3,78 | 3,06 |
| 19,44 | 14,66 | 7,66 | 6,12 | 4,32 | 3,6 |
| 22,22 | 16,56 | 8,685 | 6,93 | 4,95 | 4,05 |
| 25 | 18,08 | 9,6 | 7,8 | 5,6 | 4,52 |
| 27,78 | - | 10,84 | 8,57 | 6,3 | 5,08 |
| Rm | 0,036 | 0,25 | -43,8 | -30,45 | -61,82 |
|  | 420,57 | 556,71 | 638 | 716,57 | 803,14 |
| log() | 2,62 | 2,75 | 2,80 | 2,86 | 2,90 |
| P | 100 | 250 | 350 | 550 | 750 |
| log(P) | 2 | 2,4 | 2,54 | 2,74 | 2,88 |
| s | 0,32 |  |  |  |  |
| ' | 96,27 |  |  |  |  |

Tabla 2. Resultados para las células como suspensión filamentosa.

| P (mmHg) | 100 | 250 | 350 | 550 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V/A | At/V | At/V | At/V | At/V | At/V |
| 5,56 | 6,48 | 3,96 | 3,06 | 2,34 | 1,98 |
| 8,33 | 9,84 | 5,64 | 4,8 | 3,72 | 3 |
| 11,11 | 12,96 | 7,65 | 6,39 | 4,77 | 4,14 |
| 13,89 | 16,27 | 9,50 | 7,99 | 6,12 | 5,04 |
| 16,67 | 19,62 | 11,64 | 9,42 | 7,26 | 6 |
| 19,44 | 22,99 | 13,47 | 11,06 | 8,54 | 7,15 |
| 22,22 | - | 15,35 | 12,69 | 9,99 | 8,1 |
| 25 | - | 17,36 | 14,12 | 11,08 | 9,16 |
| 27,78 | - | - | 15,912 | 12,168 | 10,188 |
| ## Rm | -8,38 | -5,57 | -2,48 | -36,61 | -26,79 |
|  | 1692,71 | 2478,57 | 2851 | 3500,36 | 3942,86 |
| log() | 3,23 | 3,39 | 3,45 | 3,54 | 3,60 |
| P | 100 | 250 | 350 | 550 | 750 |
| log(P) | 2 | 2,4 | 2,54 | 2,74 | 2,88 |
| s | 0,42 |  |  |  |  |
| ' | 241,55 |  |  |  |  |

Como en ambos casos se tiene que las resistencias de la membrana son negativas, ésta se desprecia dado que no tiene sentido físico una resistencia negativa. Además, si los experimentos fueron realizados en el mismo equipo, debería cumplirse que todas las Rm sean iguales.

Para la pregunta (c) se utiliza la ecuación de filtración batch para torta compresible:

At = ’ (V/A)   +  Rm                                                       (3)

V     2P1-s                 P

Definición de Variable

Suponiendo que se trabaja 24 horas por día

t = 24h = 24*3600 s = 86400 s

V = 400 m3 = 400 * 106 cm3

 = 1,4 cP

 = 0,1 g/mL

Asumiendo  Rm →0   (de la parte b) y despejando (3) se tiene:

A2 = ’ (V2/t)   						(4)

2P1-s

Caso 1 Para los pellet:

s = 0,32

Evaluando a ΔP= 1000 mm Hg

A2 = 1,4cp*0,25g/ml*96,27 (400*106 cm3)2   =  533417,96 cm2 =  53,3 m2

2* 10000,68 mmHg            86400 s

El área requerida es de 54 m2.

Caso 2 Hongos Filamentosos

s = 0,42

Evaluando a ΔP= 1000 mm Hg

A2 = 1,4cp*0,1g/ml*241,55 (400*106 cm3)2   =  754841,31cm2 =  75,5 m2

2* 10000,58 mmHg          86400 s

El área requerida es de 76 m2.