Ejemplo 1a Filtración

Caracterización en Laboratorio

Se han realizado ensayos de laboratorio con un filtro batch de 3 cm2 de área, los que han demostrado que pueden filtrarse 30 mL de suspensión en 4.5 min con una caída de presión de 5 psi, y que la torta de microorganismos es compresible con s = 0,5.

a)  Calcular (m a* C) a  partir de los datos del  ensayo de laboratorio.

b)  Si se desean filtrar 500 litros  del caldo en 1 hora. ¿Qué tamaño de filtro se necesita si la caída de presión es 5 y 10 psi? COMENTE

a)

t=μ⋅ρ⋅α'2⋅ΔP1−s⋅VA2

4,5 min=μ⋅ρ⋅α'2⋅50,5⋅30 cm33 cm22

4,5 min=μ⋅ρ⋅α'⋅22,36 cm2psi0,5

μ⋅ρ⋅α'=0,201 min⋅psi0,5cm2

b) 5 psi

60 min=0,201 min⋅psi0,5cm22⋅50,5 psi0,5⋅5⋅105 cm3A2

A2=0,201 min⋅psi0,5cm22⋅50,5 psi0,5⋅60 min⋅5⋅105 cm32

A2=187270693,1 cm4

A=13684,7 cm2

A=1,37 m2

c) 10 psi

60 min=0,201 min⋅psi0,5cm22⋅100,5 psi0,5⋅5⋅105 cm3A2

A2=0,201 min⋅psi0,5cm22⋅100,5 psi0,5⋅60 min⋅5⋅105 cm32

A2=132420377 cm4

A=11507,4 cm2

A=1,15 m2

Es mucho más caro elevar la presión, por lo que conviene trabajar con un filtro un poco más grande y a una presión menor.

Ejemplo 2a Filtración	(Es igual al ejercicio 2 y tienen la pauta, dejarlo para el final de la clase)

Se filtran una muestra de Streptomyces griseus, en forma filamentosa, en un pequeño filtro de laboratorio con un área de 1.8 cm2. La masa de sólidos húmedos por mL de filtrado es 0.1 g mL-1 para el cultivo filamentoso. La viscosidad del filtrado es 1.4 cP. Se han realizado cinco experimentos de filtración a diferentes presiones con cada suspensión, obteniéndose los siguientes resultados:

Se pide:

- Calcular las resistencias específicas de la torta en función de la presión (a).

- Calcular la compresibilidad del cultivo (s).

- Se utiliza un filtro de prensa con un área de 15 m2 para procesar 20 m3 de cultivo filamentoso de S. griseus. Si la filtración  debe realizarse en una hora, ¿qué diferencia de presión se debe aplicar?

Pauta

Utilizando la ecuación   para torta incompresible:

A⋅tV=μ⋅α⋅C2⋅ΔP⋅VA+RM⋅μΔP 			(1)

se realizó regresión lineal para los tiempos de filtración obtenidos para cada caída de presión, obteniéndose un valor de  para cada P. Como se están filtrando células, se trata de una torta compresible, por lo tanto la resistencia específica  es dependiente de la presión, luego se debe calcular ’ y s mediante la ecuación (2)

log  = log ’ + s log p             	                         (2)

como se tienen datos de  para las distintas caídas de presión, se puede hacer una regresión lineal y obtener s (pendiente) y ’ (10intercepto).

| ΔP (mmHg) | 100 | 250 | 350 | 550 | 750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V/A (cm) | At/V | At/V | At/V | At/V | At/V | (s/cm) |
| 5,56 | 6,48 | 3,96 | 3,06 | 2,34 | 1,98 |  |
| 8,33 | 9,84 | 5,64 | 4,80 | 3,72 | 3,00 |  |
| 11,11 | 12,96 | 7,65 | 6,39 | 4,77 | 4,14 |  |
| 13,89 | 16,27 | 9,50 | 7,99 | 6,12 | 5,04 |  |
| 16,67 | 19,62 | 11,64 | 9,42 | 7,26 | 6,00 |  |
| 19,44 | 22,99 | 13,47 | 11,06 | 8,54 | 7,15 |  |
| 22,22 |  | 15,35 | 12,69 | 9,99 | 8,10 |  |
| 25 |  | 17,36 | 14,12 | 11,08 | 9,16 |  |
| 27,78 |  |  | 15,91 | 12,17 | 10,19 |  |

| ΔP (mmHg) | 100 | 250 | 350 | 550 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendiente | 1,1849 | 0,694 | 0,5702 | 0,4455 | 0,368 |
| Intercepto | -0,1173 | -0,0312 | -0,0099 | -0,0932 | -0,05 |
| ΔP (Pa) | 13332,2 | 33330,6 | 46662,8 | 73327,3 | 99991,8 |
| α | 2,26E+08 | 3,30E+08 | 3,80E+08 | 4,67E+08 | 5,26E+08 |
| Rm | -1,12E+06 | -7,43E+05 | -3,30E+05 | -4,88E+06 | -3,57E+06 |

| α | 2,26E+08 | 3,30E+08 | 3,80E+08 | 4,67E+08 | 5,26E+08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔP (Pa) | 13332,2 | 33330,6 | 46662,8 | 73327,3 | 99991,8 |
| log (α) | 8,35 | 8,52 | 8,58 | 8,67 | 8,72 |
| log (ΔP) | 4,12 | 4,52 | 4,67 | 4,87 | 5,00 |

logα=log {α'+slogΔP

s=0,422

log {α'=6,6107

α'=106,6107=4,08⋅106

c)

Área=15 m2

Volumen=20 m3

Tiempo de operación= 1 hora= 3600 seg

t=μ⋅ρ⋅α'2⋅ΔP1−s⋅VA2

ΔP1−s=μ⋅ρ⋅α'2⋅t⋅VA2

ΔP1−s=0,0014⋅0,1⋅4,08⋅1062⋅3600⋅20⋅10615⋅104cm2

ΔP0,578=1410,37

ΔP=1410,3710,578

ΔP=280978,52 Pa

ΔP=2108 mmHg

Ejemplo 2 	Filtro Batch

Se desea caracterizar las resistencias tanto de un medio filtrante como la resistencia de la torta que se forma al filtrar una suspensión de levaduras. Para ello se llevaron a cabo diferentes pruebas de filtración.

Las características del sistema fueron :

Área de filtración 				9.3 cm2

Viscosidad					0.001 N s/m2

Masa de sólido seco por volumen de filtrado 	10 g/l

Las pruebas se realizaron a 4 caídas de presión diferentes. Los datos de cada corrida fueron correlacionados con la ecuación de diseño obteniéndose  los siguientes resultados :

| Caída de Presión, P | m Rm/ DP | m a ρ/2 DP |
| --- | --- | --- |
| [Atm] | [s/cm] | [s/cm2] |
| 0.68 | 26 | 3,0 |
| 1.36 | 12 | 2,0 |
| 2.04 | 8 | 1,6 |
| 3.40 | 5 | 1,1 |

1 Atm = 1.0133*105 [N s/m2]

En base a estos datos:

- Estime la resistencia de la torta y el índice de compresibilidad de la torta

- Estime la resistencia del medio

- Se desean procesar 3 m3 de una suspensión, igual  a la antes estudiada, para ello se utilizara un filtro prensa con 5 m2 de  área y una caída de presión de 2,5 Atm. Determine el tiempo necesario para dicha filtración.

A⋅tV=μ⋅ρ⋅α'2⋅ΔP1−s⋅VA+μ⋅RmΔP

| Caída de Presión, P | m Rm/ DP | m a ρ/2 DP | Rm |  | log (ΔP) | log(α) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pa] | [s/cm] | [s/cm2] |  |  |  |  |
| 68901 | 26 | 3 | 1,79E+08 | 4,13E+09 | 4,84 | 9,62 |
| 137802 | 12 | 2 | 1,65E+08 | 5,51E+09 | 5,14 | 9,74 |
| 206703 | 8 | 1,6 | 1,65E+08 | 6,61E+09 | 5,32 | 9,82 |
| 344505 | 5 | 1,1 | 1,72E+08 | 7,58E+09 | 5,54 | 9,88 |
|  |  |  | Promedio 1,71E+08 |  |  |  |

log {α'=7,7665

α'=5,84⋅107

s=0,384

V= 3 m3 =3*106 cm3

A= 5 m2= 5*104 cm2

ΔP= 2,5 atm = 253312,5 Pa

t=μ⋅ρ⋅α'2⋅ΔP1−s⋅VA2+Rm⋅μΔP⋅VA

t=0,01⋅0,01⋅3,84⋅1072⋅(253312,5)1−0,384⋅3⋅1065⋅1042+1,71⋅108⋅0,01253312,5⋅3⋅1065⋅104

t=3243+405

t=3648 s

t=60,8 min

Pauta Ejemplo 2 Homogeneizadores

Células de Micrococcus son rotas, a 5º C,  en un homogenizador Manton-Gaulin que opera a presiones entre 200 y 550 kgf/cm2. Se han realizado experimentos en el equipo obteniendo los diversos porcentajes de liberación de proteínas en función del número de pasadas.

Tabla Nº2: Porcentaje de Rompimiento de Células

Si se necesita liberar el 80% de las células indique :

¿Que condiciones de Operación son más convenientes: trabajar a una presión de 230 ó 430 (kgf/cm2)? .

ln11−RRm=k⋅N=k'⋅Pa⋅N

La pendiente obtenida corresponde a

k=k'⋅Pa

lnk=ln {k'+a lnP

| Presion | K | ln K | ln (P) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0,0499 | -3,00 | 5,30 |
| 300 | 0,1312 | -2,03 | 5,70 |
| 550 | 0,5818 | -0,54 | 6,31 |

Despejando los términos:

ln {k'=−15,881

k'=1,27⋅10−7

a=2,43

Si trabajamos a 230 kgf/cm2 se tiene:

ln11−80100=1,27⋅10−7⋅2302,43⋅N

1,609=0,0696⋅N

N=23,12

N=23

(R=79,84 %)

Si trabajamos a 430 kgf/cm2 se tiene:

ln11−80100=1,27⋅10−7⋅4302,43⋅N

1,609=0,319⋅N

N=5,052

N=5

(R=79,66%)

Conviene trabajar a una presión más alta pues se necesitan menor número de pasadas.

Ejemplo 3 Homogeneizadores

Determine el aumento de temperatura si la presión en el homogenizado es de 700 bar, la densidad 1100 kg/m3 y el calor específico 4000 J/kg K

ΔT=Pρ⋅Cp

1 Jm3=10−5bar

ΔT=700⋅105 Jm31100 Kgm3⋅4000 JKg⋅°K

ΔT=16 °K

Ejemplo 2 Molinos de Bolas

Seleccionada la velocidad de agitación se varió el diámetro del agitador, obteniéndose los siguientes datos:

Las constantes de cineticas de desintegración para cada tipo de agitador son:

Agitador 1			K=0,0152

Agitador 2			K=0,0218			ln11−RRm=k⋅t

Agitador 1:	log11−80100=0,0152⋅t		t=46 min

Agitador 2:	log11−80100=0,0218⋅t		t=32 min