BT56A

Separación y Procesos Biotecnológicos

Tarea 3

La tarea debe ser entregada en Secretaria Docente a más tardar el día Martes 26 de Agosto a las 1200.  No se aceptan atrasos.

Pregunta 1:	Operaciones de membrana.

Se han realizado experimentos para determinar la dependencia del proceso de ultrafiltración con respecto a la caída de presión.

La expresión obtenida es la siguiente:

J [Lm2⋅hr] = (13,5⋅ΔP+3,98)⋅Ln58,9Cb				(1)

Para soluciones con concentraciones de proteína entre 2-10 % y ΔP en [Kgfcm2]

- Esperaría usted que la expresión (1) fuera válida para cualquier rango de ΔP? Justifique.							(2.0 puntos)

- Se desea concentrar esta solución desde un 2% hasta un 6%. Para ello, se cuenta con un ultrafiltro de área igual a 7,5 m2, que puede ser utilizado durante 12 horas al día, trabajando a una presión de 0,8 [Kgfcm2].

Determine que volumen de solución puede ser procesado por día.

(4.0 puntos)

Indicaciones:

- Exprese la integral y sus límites, pero resuelva GRAFICAMENTE.

- Trabaje con 3 cifras significativas.

Pregunta 2: 		Filtración

Se está utilizando un filtro de tambor rotatorio de vacío para filtrar una suspensión de bacterias, el que posee un diámetro de 1,5 m y un ancho de 1,2 m. La caída de presión se mantiene constante a 4,5 psi y el filtro opera con el 30% de la tela filtrante sumergida. La resistencia debido al medio filtrante puede considerarse despreciable.

Se han realizado ensayos de laboratorio con un filtro de 5 cm2 los que han demostrado que pueden filtrarse 500 mL de suspensión en 23,5 min con una caída de presión de 12 psi, y que la torta de fécula es compresible con s = 0,57.

- Calcular f ´0 a partir de los datos del ensayo de laboratorio. (2.0 puntos)

- Estimar el área necesaria para filtrar 20 m3 de suspensión en 1 hora.

(2.0 puntos)

- Calcular la velocidad de rotación del tambor, en rph, necesaria para filtrar 20 m3/h. (2.0 puntos)

Recomendaciones para los cálculos:

- Expresar el tiempo en [s].

- Expresar el área en [m2] y el volumen en [m3].

- Recuerde que f ´0 es una característica de la suspensión a filtrar, por lo tanto permanece invariable con las condiciones de operación.

- Considere que el área total de filtrado depende del número de revoluciones y del área utilizada en cada revolución.

Pauta Pregunta 1

- La expresión es válida sólo para la zona donde no se logra formar la capa gel (Zona I). De allí en adelante el flux se hace independiente de la presión aplicada.

  - Explicación que hay dos zonas, y que en la segunda de ellas la expresión del flux debe ser independiente de ΔP  1.0 punto

  - Explicación del porque se produce este comportamiento (capa gel, no formación de torta, etc) 1.0 puntos

J= (13,5⋅0,8+3,98)⋅Ln58,9Cb

J= (14,78)⋅Ln58,9Cb		(1.0 punto)

| Cb | J | 1/Cb | 1/J |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 33,759 | 0,167 | 0,030 |
| 5 | 36,453 | 0,200 | 0,027 |
| 4 | 39,752 | 0,250 | 0,025 |
| 3 | 44,003 | 0,333 | 0,023 |
| 2 | 49,996 | 0,500 | 0,020 |

| Nº | Área |
| --- | --- |
| 1 | 0,0000495 |
| 2 | 0,000891 |
| 3 | 0,00005 |
| 4 | 0,00125 |
| 5 | 0,000083 |
| 6 | 0,00191 |
| 7 | 0,000251 |
| 8 | 0,00334 |
| I | 0,00782 |

I en unidades de m2⋅hrL			(1.0 punto)

Dada la ecuación de diseño:

A⋅tV0=Cb0⋅16121Jd1Cb			(1.0 punto)

7,5 m2⋅12hrsdíaV0=2⋅0,00782 m2⋅hrsL

V0=7,5 m2⋅12hrsdía2⋅0.00782 m2⋅hrsL

V0=5751,166 Ldía

V0=5,751 m3día				(1.0 punto)

Pauta Pregunta 2

- A = 5 cm2= 5*10-4 m2

V = 0,5 L=5*10-4 m3

t = 1410 s

s = 0,57

P = 12 psi

reemplazando estos valores en la ecuación de diseño se tiene:

AV2=μ⋅α⋅ρ02⋅ΔP1−s⋅t

5⋅10−45⋅10−42=μ⋅α⋅ρ02⋅120,43⋅1410

Luego μ⋅α⋅ρ0=8209,13

- t = 3600 s

V = 20 m3

μ⋅α⋅ρ0=8209,13

s = 0,57

P = 4,5  psi

reemplazando en la ecuación de diseño:

A202=8209,132⋅4,50,43⋅3600

A2=238,86 m4

A=15,5 m2

- el área total del filtro es

At=1,2⋅1,5⋅π=5,65 m2

Como sólo se utiliza el 30 % del área total, se tiene que el área de filtrado es   			At=0,3⋅5,65=1,7 m2

Para filtrar 20 m3 se debe tener un área de 15,5 m2, considerando que la velocidad N está dada por la relación

Se tiene que 		N=AtAf=15,51,7=9,12 rph