Universidad De Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Dpto. de Ingeniería Química y Biotecnología

Primavera 2009

Separación de Proteína y Procesos Biotecnológicos

# EJERCICIO 9

Problema 1

Se está trabajando en un proceso de purificación de una proteasa recombinantes expresada en levaduras en forma intracelular.

Para monitoriar el proceso se ha desarrollado una técnica electroforética mediante la cual en un gel PAGE semi-denaturante pueden detectar la presencia de las proteasas mediante una reacción in situ. Esta técnica es llamada Zimograma y junto a geles SDS-PAGE permiten determinar el peso molecular de la proteasa y el número de contaminantes presentes en la muestra analizada.

El proceso de producción de la protease considera una primera etapa de homogeneización de las levaduras recombinante y recuperación de  las proteínas en solución. Esta muestra se llamará A. El primer paso de purificación una cromatografía de intercambio aniónica en Q-Sepharose a pH 8. El gradiente usado fue de 0 a 1 M de NaCl. Las fracciones recolectadas fueron analizadas. Las proteínas con actividad fueron eluidas en al 100% del gradiente (ver figura 1). Se les llamó B.

Como segunda etapa se utilizó una resina de afinidad para las proteasas buscadas. Su aplicación se muestra en la figura 2. Las fracciones con actividad fueron llamadas muestra C. Luego de llevar a cabo la purificación se realizaron geles SDS-PAGE (figura 3), PAGE-IEF (figura 4) y zimogramas (figura 5) de las muestras A, B y C. Adicionalmente se analizó la secuencia de la proteína y se determino que poseía un pI de 3.

En base a toda la información que se le entrega se le pide que responda:

- Como habrá notado en el gel de actividad se advierten dos bandas activas en la muestra C y según el gel SDS-PAGE la proteasa está contaminada con una proteína de 90 kDa. Explique este fenómeno.

- La compañía se ha quejado con la empresa distribuidora de la matriz de afinidad pues no dejo pura la proteasa. Está le replicó que según los resultados entregados, en la purificación se cometió un error en la primera etapa: Se debía usar la información de la muestra B entregada en los geles y rehacer la etapa. A qué se refería la empresa. Explique detalladamente.

- La resina de afinidad es demasiado cara, diseñe una alternativa utilizando filtración por geles e intercambio iónico. ¿Cuál es el máximo grado de pureza que obtiene (número de contaminantes)?.

Figura 5: Zimograma, carril 1 Marcador de Peso Molecular;  2: muestra A,  3: muestra B; 4: muestra C.

Figura 4: IEF, carril 1 Marcador de Punto Isoeléctrico; 2: muestra A, 3: muestra B;  4: muestra C.

Figura 3: SDS-PAGE, carril 1 Marcador de Peso;  2: muestra A, 3: muestra B;  4: muestra C.

Figura 1 Primera EtapaFigura 2 Segunda Etapa Cromatografía Afinidad

# PAUTA EJERCICIO 9 BT56A

- Como se puede apreciar del zimograma (Figura 5) Hay 2 bandas con actividad una de peso cercano a  25 Kda y otra a 50Kda, esta situación sólo se puede dar debido a que la proteína en estudio es un  dímero, conformado por 2 unidades de 25Kda y claramente el contaminante de 90Kda no presenta actividad motivo por el cual no se muestra actividad en el zimograma.

- El contaminante que acompaña a la proteína de interés es una proteína de pI 6.0 y 90 Kda (aproximadamente), pero que presenta un grado similar de afinidad a la resina especifica en uso. Motivo por el cual este contaminante se debería eliminar por otro medio, este puede ser por una Cromatografía de Intercambio Aniónico (Q-Sepharosa) a pH inferior a 6.0 pero superior a 3.0. De esta forma se elimina el contaminante que presenta afinidad a la Benzamidina. En resumen se debe rehacer la primera etapa pero a pH en un rango 3-6.

- Si se aplica una cromatografia de intercambio aniónico  a pH 4.5, se puede quedar con 1 contaminante, es decir el nivel máximo de pureza es de un 50%. No se puede indicar cual es la diferencia de peso molecular entre la proteína de interés y el contaminante dado que se desconoce esta información respecto al contaminante.

Pueden variar la cromatografía de intercambio ionico o todo el proceso, pero la filtración en geles no puede ser una de las últimas etapas.