Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Dpto. de Ingeniería Química y Biotecnología

Separación de Proteína y Procesos Biotecnológicos

Ejercicio 8

Cuando se purifica la proteína  MSZ en una columna de Q-sepharosa se obtiene el siguiente perfil cromatográfico:

Si el máximo de concentración es de 2.5% de la concentración máxima que se inyectó. Determine:

- Se ha determinado que si la velocidad  de eluyente aumenta en un 40%  la recuperación aumenta 2 veces a un volumen de 600 litros. Calcule Vo en esta nueva situación. Asuma que se mantiene la linealidad de proceso.

- ¿Es posible determinar cual etapa controla el proceso de transferencia de masa?

(Detalle cada uno de sus cálculos, supuestos y argumentos)

PAUTA

- Determinación del volumen de retención en la escala 2

Se sabe que  V=F⋅t, v2=1,40⋅v1 y v⋅t01=v⋅t02 (por linealidad)

Si se considera que el flujo volumétrico F se puede expresar como: F=v⋅A (velocidad por área transversal)

V=v⋅A⋅t 	entonces 	t=Vv⋅A

La expresión de linealidad se puede indicar como:

v⋅Vv⋅A1=v⋅Vv⋅A2

VA1=VA2

Si se considera que las áreas no han cambiado: V1=V2

Específicamente  V01=V02=700 L

Determinación del tipo de control

Para determinar qué fenómeno gobierna la adsorción, se deben calcular la recuperación de proteína para V = 600 L en las situaciones 1 y 2.

Yield1=0,5⋅1+erf600700−12⋅0,0627

Yield1=0,5⋅1−0,977

Yield1=0,0115

Si se obtiene el doble de recuperación en la escala 2:

Yield2=2⋅Yield1=2⋅0,0115=0,023

Evaluando para todas los posible tipos de control y suponiendo que se mantiene la linealidad V01=V02

Se tiene que:

v2=1,4⋅v1

Para difusión interna  y adsorción se tiene que σ2≈v

Entonces para el caso 2 σ2≈1,4⋅σ21=0,00393⋅1,4

σ2≈0,0055

Se calcula sigma, erf (x) y yield

El cálculo es análogo para la dispersión externa.

Para transferencia de masa se tiene que σ2≈v12

Entonces para el caso 2 σ2≈1,4⋅σ21=0,00393⋅1,4

σ2≈0,0046

Se calcula sigma, erf (x) y yield

Para la difusión axial se tiene que σ2≈1v

Entonces para el caso 2 σ2≈11,4⋅σ21=0,00393⋅11,4

σ2≈0,0028

Se calcula sigma, erf (x) y yield

Resumiendo:

|  |  |  | erf | yield |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Difusión y adsorción | 0.0055 | 0.0741 | -0.946 | 0.027 |
| Dispersión externa | 0.0055 | 0.0741 | -0.946 | 0.027 |
| Transferencia de masa | 0.0046 | 0.0681 | -0.964 | 0.018 |
| Difusión axial | 0.0028 | 0.0529 | -0.993 | 0.0035 |

Puede tratarse de Difusión y adsorción  o dispersión externa, ya que ambos se acercan al yield esperado (0,024)