# CONTROL DE LECTURA 2

ME-32A, 20 de Agosto, 2008

Tiempo: 90 min.

RECUERDE QUE ESTE ES UN CURSO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES, DE MODO QUE ES IMPORTANTE ESTABLECER RELACIONES ESTRUCTURA-PROPIEDADES.

## Pregunta 1. (20%)

Responda brevemente las siguientes preguntas:

a)	¿Cuál son las diferencias fundamentales entre los enlaces primarios y los secundarios?

b)	Bajo qué condiciones un elemento metálico puede formar un cristal no-metálico? Mencione un ejemplo.

c)	¿Cuál es la naturaleza básica de cada uno de los enlaces primarios que usted debe conocer?

## Pregunta 2. (25%)

a)	Considere un par catión-anión. Discuta la forma de la curva Energía Potencia versus Distancia Interiónica, E versus a: ¿cuáles son los términos energéticos que están incorporados en esa curva y cómo se interpreta la curva?

b)	¿Qué factores controlan el ordenamiento atómico (cristalino) de un cristal iónico binario dado? Ilustre su respuesta con ejemplos pertinentes. (Un material binario es uno formado por dos componentes).

c)	Discuta brevemente y precise la posición de cada uno de los tipos de enlaces que se encuentran en el agua sólida (hielo).

# Pregunta 3 (25%)

Considere parte del Grupo del Carbono, desde el Carbono hasta el Plomo, por un parte, y parte del Período del Potasio, desde el Potasio al Galio, por otra parte. Discuta fundadamente cómo evoluciona la temperatura de fusión al recorrer la fracción indicada del Grupo del Carbono, desde arriba hacia abajo,  por una parte, y la fracción indicada del Período del Potasio, de izquierda a derecha, por otra. Considere elementos puros en cada caso.

Pregunta 4. (35%)

a)	Discuta las propiedades más características del Carbono diamante. Dato inicial: C(Z=6)

b)	Compare la ductilidad y la conductividad eléctrica de un cristal metálico con las respectivas propiedades de un cristal iónico.

Próximas actividades controladas: Control 1, miércoles 3 de septiembre y Control de Lectura 3, miércoles 10 de septiembre.