# CONTROL Nº 1

ME-32A, Ciencia de los Materiales

Prof. Aquiles Sepúlveda

03/SEPT/2008, Tiempo: 90 min.

Pregunta 1

a)	¿Qué entiende por Ciencia de Materiales y por Ingeniería de Materiales?

- Interprete el sentido físico de la función ”2 dV”, en el contexto de la Teoría Atómica Moderna. ¿Qué relación tiene esto con la intensidad de los diferentes tipos de enlace primario?

- Escriba la fórmula electrónica en estructura de caja de los siguientes element(Z=6), Na (Z=11), Al (Z=13), Cl (17) y Cr (Z= 24).

# Pregunta 2

a y b)	Indique los tipos de enlaces presentes en los siguientes materiales: cobre, hielo, diamante, caucho vulcanizado. Sobre la base de los anterior, discuta comparativamente las temperaturas de fusión y la conductividad eléctrica de estos materiales; ídem para la conductividad eléctrica.

c)	¿A qué se debe que los materiales cerámicos tengan una ductilidad muy inferior a la de los materiales metálicos?

Pregunta 3.

- Desarrolle brevemente el tema: enlaces covalente-iónicos. ¿Qué propiedades eléctricas presentan muchos  cristales de este tipo?

- ¿Cuáles son las principales hipótesis del modelo de esferas duras en contacto? ¿El comportamiento de qué tipo de materiales es correctamente explicado por el modelo?

# Pregunta 4

a y b)	Relacione la estructura electrónica de los átomos participantes con la estructura cristalina de los siguientes materiales:

- Aluminio (CCC, CFC)

-	NaCl

-	Carbono Diamante

-	Cr (CC, BC)

Datos: C(Z=6), Na (Z=11), Al (Z=13), Cl (17) y Cr (Z= 24)

c)	Considere el paso de líquido a sólido de los siguientes materiales un metal puro como el Al y agua. ¿Por qué en un caso hay una contracción y en el otro una dilatación?

d)	¿Qué condiciones favorecen la formación de un sólido amorfo?