Control 3A. (50%)

Tiempo: 90 min

ME-32A, 05 de noviembre, 2008

Prof. Aquiles Sepúlveda

Pregunta 1 (25%)

- ¿Qué entiende por diagramas de fases al equilibrio?

- En el contexto de diagramas de fases, ¿bajo qué condiciones es razonable considerar que la presión no es una variable relevante?

Pregunta 2 (25%)

- Por qué es dable esperar que el Cu y el Ni formen una solución sólida con solubilidad total, al estado sólido? Y, ¿por qué tal solubilidad total no es posible para el Pb y el Sn?

- Considere las siguientes aleaciones: i) Pb-10%p.Sn y ii) Pb-40%p.Sn.

Para cada una de esas aleaciones represente diagramas de enfriamiento continuo razonables (curvas temperatura versus tiempo), partiendo desde el a fase líquida, y justifique la forma de cada segmento de tales diagramas.

Pregunta 3 (30%)

Se tiene una aleación Pb-80%p.Sn, que es enfriada bajo condiciones de equilibrio desde el estado líquido, hasta una temperatura final T= TE - ε.

Para esa temperatura final:

- Describa la microestructura resultante: identifique la o las fases presentes y justifique su morfología.

- Calcule la fracción en peso de la fase proeutéctica o primaria presente.

- Calcule el cuociente:

((fracción de fase alfa)/(fracción de fase beta no primaria))

Justifique por qué el anterior cuociente es independiente de la composición de la aleación hipereutéctica original considerada.

Pregunta 4. (20%)

Considere aleaciones Pb-Sn a 400ºC, bajo condiciones de equilibrio.

a)	Represente gráficamente, la composición de la o las fases presentes, en función de la composición de la aleación, Wo(%p.Sn).

b)	Represente gráficamente, la fracción en peso de la o las fases presentes, en función de la composición de la aleación, Wo(%p.Sn).