Efecto de la Temperatura

sobre la Conductividad Eléctrica

- Metales

- Semiconductores intrínsecos (no dopados)

- Semiconductores extrínsecos (dopados)

Discusión cualitativa

Factores relevantes:

- el número de  portadores de carga

- la movilidad de esos portadores. O inversamente, los obstáculos a la movilidad de dichos portadores

El fenómeno de conductividad será controlado por el factor limitante (“recurso escaso”), a menos que los dos factores sean igualmente limitantes.

Metales, efecto T

-	siempre hay muchos electrones de conducción

-	al aumentar la temperatura, aumenta la sección eficaz de los átomos. Aumenta la interacción electrones libres cationes.

En consecuencia, al aumentar la temperatura la conductividad metálica disminuye.

Semiconductores intrínsecos (p.e., Si puro),efecto T

El factor que controla es la escasez de portadores de carga (huecos positivos o electrones libres)

Al aumentar la temperatura, aumenta el número de esos portadores.

Por lo tanto, al aumentar la temperatura, la conductividad intrínseca crece.

Semiconductores extrínsecos (p.e., Si dopado), efecto T.

El factor que controla es la escasez de portadores de carga, relacionado con los dopantes.

Al aumentar la temperatura, los dopantes proporcionas más y más portadores. La conductividad extrínseca crece con la temperatura.

A partir de una cierta temperatura ya todos lo átomos de dopantes han entregado sus portadores y la semiconductividad intrínseca predomina. La semiconductividad intrínseca (asociada al Si directamente) crece al crecer T, como ya vimos.

----

Los equipos electrónicos basados en semiconductores (extrínsecos) tiene una rango de temperaturas de trabajo

-Si la temperatura es excesivamente baja, no habrá  conducción al aplicar las señales de excitación

-Si la temperatura es excesivamente alta, habrá conducción espontánea.

Entonces, se pierde el control de las válvulas electrónicas y el equipo funcionará mal o no funcionará.

Los equipos electrónicos militares se especifican con distintos semiconductores dependiendo de si la destinación es en la Antártica o en Irak.  Se ocupan distintas aperturas de energía dependiendo del kT del ambiente.