TAREA DISEÑO DE FORTIFICACIONES

FECHA DE PRESENTACION: VIERNES 2 DE Noviembre

(GRUPOS DE 3 PERSONAS)

- Objetivo: definir la fortificación más adecuada para asegurar la estabilidad y controlar las deformaciones de dos caserones proyectados para una central hidroeléctrica.

- Programa a utilizar: Phase2®, de acuerdo a los supuestos planteados y/o considerados durante el avance de la tarea.

- Especificaciones pedidas: Características puntuales del tipo y dimensiones de las fortificaciones utilizadas.

Puntos a desarrollar:

- Evaluar distintos tipos de fortificaciones.

- Presentar y justificar modelo con la fortificación escogida, (control de deformaciones y los esfuerzos desarrollados).

- Presentación: Exposición de las etapas del modelo con los resultados de los análisis obtenidos.

Los datos de la tarea para construir el modelo (todos los grupos) se exponen a continuación. Las propiedades de los materiales de fortificación tendrán que ser definidas por cada grupo en forma separada en función de la presentación realizada por la empresa DSI acerca de parámetros de elementos de fortificación.

Recomendación: revisar los tutoriales en la pagina de rocscience (www. rocscience.com)

Nombre del documento :  A definir por el grupo

Project Settings

General

Project Title: A definir por el grupo

Number of Stages: 3

Analysis Type: Plane Strain

Solver Type: Gaussian Elimination

Units: Metric, stress as MPa

Stress Analysis

Maximum Number of Iterations: 500

Tolerance: 0.001

Number of Load Steps: Automatic

Convergence Type: Absolute Energy

Tensile Failure: Reduces Shear Strength

Groundwater

Method: Piezometric Lines

Pore Fluid Unit Weight: 0.00981 MN/m3

Field Stress

Field stress: constant

Sigma one: 11 MPa (compression positive)

Sigma three: 7.5 MPa (compression positive)

Sigma Z: 9 MPa (compression positive)

Angle from the horizontal to sigma 1: 0 degrees (counter-clockwise)

Mesh

Mesh type: graded

Element type: 3 noded triangles

Material Properties

Material: sandstone (Macizo rocoso)

Initial element loading: field stress only

Elastic type: isotropic

Young's modulus: 4500 MPa

Poisson's ratio: 0.25

Failure criterion: Mohr-Coulomb

Tensile strength: 0 MPa

Peak friction angle: 45 degrees

Peak cohesion: 0.8 MPa

Material type: Plastic

Dilation Angle: 0 degrees

Residual Friction Angle: 45 degrees

Residual Cohesion: 0.8 MPa

Piezo to use: None

Ru value: 0

Material: Veta

Initial element loading: field stress only

Elastic type: isotropic

Young's modulus: 3000 MPa

Poisson's ratio: 0.3

Failure criterion: Mohr-Coulomb

Tensile strength: 0 MPa

Peak friction angle: 35 degrees

Peak cohesion: 0.2 MPa

Material type: Plastic

Dilation Angle: 0 degrees

Residual Friction Angle: 35 degrees

Residual Cohesion: 0.2 MPa

Piezo to use: None

Ru value: 0

Coordenadas de las excavaciones

Excavation boundary 1

221.000	282.000

237.000	282.000

237.000	300.000

237.000	312.000

237.000	321.000

236.888	322.566

236.185	323.970

235.000	325.000

232.962	326.287

230.743	327.230

228.403	327.806

226.000	328.000

223.597	327.806

221.257	327.230

219.038	326.287

217.000	325.000

215.815	323.970

215.112	322.566

215.000	321.000

215.000	312.000

215.000	300.000

215.000	286.000

221.000	286.000

Excavation boundary 2

264.500	303.000

273.000	303.000

273.000	306.000

277.500	306.000

277.500	312.000

277.500	317.000

275.676	318.652

273.441	319.683

271.000	320.000

268.559	319.683

266.324	318.652

264.500	317.000

264.500	312.000

External boundary

123.000	190.000

369.500	190.000

369.500	300.000

369.500	312.000

369.500	420.000

123.000	420.000

123.000	312.000

123.000	300.000

Coordenadas de la Veta (Asignación del material al macizo rocoso y la veta)

Material boundary

123.000	300.000

215.000	300.000

Material boundary

237.000	300.000

369.500	300.000

Material boundary

123.000	312.000

215.000	312.000

Material boundary

237.000	312.000

264.500	312.000

Material boundary

277.500	312.000

369.500	312.000

Material boundary

215.000	312.000

237.000	312.000

Material boundary

264.500	312.000

277.500	312.000

Material boundary

215.000	300.000

237.000	300.000

SUERTE