Tarea 1 MI58B Diseño de Minas Subterráneas

Semestre Primavera 2008

Fecha de entrega: Jueves 28 de agosto de 2008.

- Considere el perfil transversal de un cuerpo mineralizado emplazado horizontalmente de acuerdo a la siguiente figura:

400 m

Estéril

Tipo de roca 2B

Densidad 3

Mineral

Tipo de roca 2B

Densidad 3

150 m

X

1000 m

10m

La roca de sobrecarga del cuerpo mineralizado posee las siguientes características:

- Estructuras horizontales espaciadas cada 2m

- Resistencia a la tracción de 5 MPa

- Tipo de Roca 2B

- Densidad de la roca 3 (30 KN/m3)

La roca del cuerpo mineralizado posee las siguientes características:

- Tipo de roca 2B

- Densidad 3

- UCS 170 MPa

- La roca es una Granodiorita con un mi=30

- Defina los accesos a la mina utilizando plantas y perfiles, esquematice los diagramas de arranque para el método de explotación a utilizar, especifique el perfil de equipos a utilizar para realizar las operaciones unitarias mineras. (40%)

El acceso al cuerpo mineralizado debe ser horizontal dada la topografía. Debe cuantificar el largo del acceso, debe dibujar una planta y una sección transversal o longitudinal (20%), todos los dibujos debe estar hechos con regla y especificando escala de acuerdo a lo establecido por el prof. J. Chacón. . En función de las características geomecánicas de la roca se podría utilizar un método de Room and Pillar con especial cuidado en el diseño de pilares mineros. Ie se debe realizar un diseño conceptual de los pilares y caserones mineros. El método de arranque a utilizar será múltiples niveles, con un nivel de perforación y banqueo de 6 a 7 m. (15%)

Perfil Longitudinal

3m

6 m

Los equipos a utilizar serán LHDs para desarrollar en nivel de perforación. Un cargador frontal para realizar el carguío de producción. Camiones carreteros de 10 a 15 t. El equipo de perforación a utilizar es un jumbo simple de un brazo para construir el nivel de perforación y equipo de producción DTH para banquear. (5%)

- Suponga que el sistema de producción se basa en una configuración de cargadores frontales-camiones. Estudios geomecánicos han definido que el ancho de los pilares de producción debe ser de 30m y el de los caserones de 20m. Se definirán cruzados de transporte a lo largo de la corrida de la mina. El problema es identificar el número óptimo de cruzados de transporte. Por cada cruzado de transporte se define que no pueden circular más que un número “nmax” de camiones. Realice un análisis conceptual de las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte. Realice un balance entre las operaciones unitarias y encuentre la productividad de caserón en función de la distancia de acarreo del cargador frontal. (20%)

| Distancia de transporte carguio | d |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| velocidad de cargador | vc |  |  |  |
| Capacidad del cargador | cc |  |  |  |
| Productividad del cargador | cc*f/(d/vc) | Pc | 10% |  |
| tiempo de peforacion | tp |  |  |  |
| Tiempo de explosivos | te |  |  |  |
| Tiempo de carguío | tc | volcaseron*r/Pc |  |  |
| Pcaseron | volcaseron*r/(tp+te+tc) |  |  |  |
| Distancia de transporte caseron 1 | d1 |  |  |  |
| Distancia de transporte caseron 2 | d2 |  | 10% |  |
| Distancia de transporte caseron 3 | d3 |  |  |  |
| Velocidad del camion | v |  |  |  |
| Capacidad del camion | c |  |  |  |
| productividad del camion | c*f2/(di/v) |  |  |  |

- En base al análisis anterior y utilizando las tablas de productividades de diferentes configuraciones de equipos estime numéricamente la productividad del caserón en función de la distancia de acarreo del cargador. (15%)

- Para una producción de “Tpd” dada, estime el número de cruzados de transporte que se necesitan construir considerando que solamente puede operar un caserón en producción por cruzado de transporte. (15%)

| Ncaserones*Prod Caseron=Nmax*Prod Camion | se despeja el numero de caserones y por lo tanto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | la producción de cada cruzado de transporte |  |  |  |
|  | con lo anterior se calcula el numero de cruzados para |  |  |  |
|  | una producción mina dada |  |  |  |
|  | 15% |  |  |  |

- Si el costo de cada cruzado de transporte es de X $ y la ley del manto es de 3% Cu. Formule la función objetivo que permite optimizar el valor económico del yacimiento. Discuta. (10%). Valor económico es beneficio–costo.

#CXtpte=TPD/(Nmax*ProdCamion)

(P-Cfyr)*R*3*22.04*TPD-Cm*TPD-Cp*TPD-#CXtpte*X.

Es claro que la restricción del número máximo de camiones por cruzado de transporte define el beneficio económico del método.

- Considere el perfil transversal de un cuerpo mineralizado emplazado horizontalmente de acuerdo a la siguiente figura:

400 m

Estéril

Tipo de roca 1B

Densidad 3

Mineral

Tipo de roca 2A

Densidad 3

100 m

X

400 m

10m

15 grados

La roca de sobrecarga del cuerpo mineralizado posee las siguientes características:

- Estructuras horizontales espaciadas cada 2m

- Resistencia a la tracción de 5 MPa

- Tipo de Roca 1B

- Densidad de la roca 2.2 (22 KN/m3)

La roca del cuerpo mineralizado posee las siguientes características:

- Tipo de roca 2A

- Densidad 2.5

- UCS 200 MPa

- La roca es una Granodiorita con un mi=20

- Defina los accesos a la mina utilizando plantas y perfiles, esquematice los diagramas de arranque para el método de explotación a utilizar, especifique el perfil de equipos a utilizar para realizar las operaciones unitarias mineras. (40%)

El acceso debe ser con rampa desde el lado este del cuerpo mineralizado. El arranque es el mismo que antes pero con la disposición de los caserones longitudinales al cuerpo mineralizado. El acceso a cada caserón se realiza por rampa para poder aprovechar el desnivel de esta y acomodarse a la geometría del cuerpo mineralizado.

Perfil Longitudinal

400 m

Perfil Transversal

- Calcule la profundidad máxima a la cual se puede explotar el yacimiento dado que la recuperación mínima aceptable es 45%. (30%)

En esta pregunta se considera un factor de seguridad de 1.6 como aceptable. Además los cálculos de resistencia del pilar fueron calculados según Lunde & Pakalnis.

| profundidad | m | 1800 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad | t/m3 | 3 |  |
| esfuerzo vertical | MPa | 54 |  |
| Recuperación |  | 0.45 |  |
| esfuerzo inducido | MPa | 98.2 |  |
| T (MPa) |  | 5 |  |
|  (KN/m3) |  | 22 |  |
| t (m) |  | 1 |  |
| L (m) |  | 21.32007 |  |
| Wo |  | 15.07557 |  |
| W |  | 43.27089 |  |
| W | m | 43 |  |
| H | m | 10 |  |
| UCS | MPa | 200 |  |
| Cpav |  | 0.41 |  |
|  |  | 0.42 |  |
| acos |  | 1.139283 |  |
| k |  | 2.17177 |  |
| Sp | MPa | 159.2 |  |
| FS |  | 1.62 | >=1.6 |

- Estime la profundidad máxima de explotación suponiendo un relleno diferido de las cámaras de explotación modificando el método a post pilar cut and fill. (30%)

Por tratarse de relleno diferido, se acepta un factor de seguridad de 1.

| profundidad | m | 2900 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad | t/m3 | 3 |  |
| esfuerzo vertical | MPa | 87 |  |
| Recuperación |  | 0.45 |  |
| esfuerzo inducido | MPa | 158.2 |  |
| T (MPa) |  | 5 |  |
|  (KN/m3) |  | 22 |  |
| t (m) |  | 1 |  |
| L (m) |  | 21.32007 |  |
| Wo |  | 15.07557 |  |
| W |  | 43.27089 |  |
| W | m | 43 |  |
| H | m | 10 |  |
| UCS | MPa | 200 |  |
| Cpav |  | 0.41 |  |
|  |  | 0.42 |  |
| acos |  | 1.139283 |  |
| k |  | 2.17177 |  |
| Sp | MPa | 159.2 |  |
| FS |  | 1.01 | >=1.0 |