Tarea 1 MI66B – Complementos de Geotecnia

Semestre primavera 2008

Enrique Rubio – Camilo Morales

La famada empresa minera Rubio & Asociados le ha solicitado a usted como experto modelador numérico, analizar la estabilidad del pilar que se muestra en la figura, de forma tal de identificar dentro de una serie de opciones, el tamaño adecuado tanto de los caserones como de los pilares. Es por ello que utilizando modelación numérica en MAP3D, se le encarga a ud. determinar la distribución de esfuerzos en el pilar de la figura, asumiendo una condición de esfuerzos hidrostática con datum en el centro del futuro pilar. Las geometrías a interpretar se presentan a continuación:

D = 500, 700, 900, 1100, 1300 metros.

L = 40, 60, 80, 100 metros.

u = 5, 15, 25, 35, 40 metros.

Considerar además, que el pilar tiene una longitud de 20 metros en la transversal y de 40 metros en dirección longitudinal.

Si requiere de información adicional asuma lo que sea necesario.

Fecha de entrega: Jueves 09 de octubre de 2008.