Universidad De Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Dpto. de Ingeniería Química y Biotecnología

Ingeniería Metabólica y Fermentación

Ejercicio 5

Agitación, Aireación y Escalamiento

12 de Junio 2009

Se tiene un fermentador de 30 m3, equipado con 1 set de agitadores y 4 baffles. La geometría del fermentador es:

HL = DT				HL : Altura del líquido en el tanque

Di  = 1/3* DT 			DT : Diámetro del tanque

Di :  Diámetro del agitador

Las características del caldo de cultivo son una densidad de 1200 kg/m3.

La velocidad de aireación es de  0.16 vvm.  Se supone que el fermentador opera bajo régimen turbulento a una velocidad de agitación de 0.6 rps.

Conteste a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tipo de agitador se debe utilizar si se cuenta con un motor cuya potencia máxima es de 80 kgf m/s? Desprecie los efectos de pérdidas de energía en el sistema.

Nota: Utilice la aproximación de  Michel  que relaciona la Potencia para un sistema gasificado (Pg)  y otro sin gasificar (P) para diferentes condiciones de operación

Pg = 0.312∗P2∗N∗Di3F0.560.45

Donde Pg  y P se expresa en [kgf/ m s]

N en [rps]  (Velocidad de agitación)

Di en [m]

F en [m3/s] , utilice F [m3/s] = vvm*V[m3]/60

Desprecie las diferencias en configuraciones.

- Si se desea escalar a un fermentador de 150m3 y se desea conservar la razón (Pg/V). ¿a qué velocidad se debe agitar el fermentador para mantener el mismo  nivel de transferencia de oxígeno?

- Nota : Recuerde que  (F/V) N

Pauta

a) ¿Qué tipo de paletas se pueden utilizar potencia entregada por el motor 80 [kgf/ms]?

Pg = 80[kgf/ m s]  es el valor que se entrega al sistema, suponiendo que no hay pérdidas por fricción.

Se requiere determinar la potencia del sistema sin gasificar, aplicando la ecuación de Michel

Pg=0,312.P2.N.Di3iF0.560.45=80 [kgf/ m s]

Despejando

P=800,312∗0,6∗1,13.0.080.560.451(2x0,45)  255[kgf/ m s]

Con este valor de Potencia del sistema sin gasificar se debe evaluar que número de potencia tiene el fermentador y determinar con que tipo de agitador se puede alcanzar dicho número de potencia.

CALCULO de las dimensiones del fermentador:

V=30m3=π4DT3=DT=3V.4π

DT1=330∗4π = 3.4 m		Di=13.3,4=1,1 m

CALCULANDO el Número de Potencia

Np=P.gcN3Di5.ρ=264 ∗ 9.80.63∗1,15 ∗ 1200=5.47

De la figura de Np v/s Nre se ve que se puede seleccionar cualquier tipo de agitador pues la potencia entregada por el motor satisface las condiciones de todos los agitadores:  En particular se puede seleccionar las Paletas Plana (flat-blade)  pero es la que consume más energía

b) Si se desea escalar a un fermentador de 150m3 y se desea conservar la razón (Pg/V). ¿a qué velocidad se debe agitar el fermentador para mantener el mismo  nivel de transferencia de oxígeno?

Si se utiliza la correlación

kv=cte . PgVavsb						(1)

Si se desea mantener el nivel de transferencia de O2 kv1=kv2

Si adicionalmente se desea conservar (Pg/V) = cte, de la expresión (1) se desprende que, las velocidades de aireación deben ser iguales

   vs1=vs2=F1AT1=F2AT2=F1π∗D2T14=F2π∗D2T24

F2=F1∗DT2DT12

Se requiere calcular F1

F1=0.16∗3060=0.08 m3s=4,8m3/min

Cálculo de las dimensiones del fermentador de 150m3

DT2=3150 ∗4π=5.8m

Luego

F2=4.8 . 5.83.42=14m3min=0,23m3s

Para el cálculo de N, recordando que FVαN

F2V2=14 m3150 m3/min=0,093vvm=cte∗ N2

Por otro lado

F1V1=cte N1⇒ F1V1=0,16 vvm = cte 0.6 entonces cte = 0.16/0.6 = 0.267 [vvm/rps]

Luego N2 = 0.093/0.267 = 0.35[rps]