LABORATORIO DE TÉCNICAS MODERNAS EN BIOTECNOLOGÍA

Experiencia N°2

Purificación cromatográfica de SOD

Álvaro Olivera, Francia Ávalos y Darío Sepúlveda

Departamento de Ingeniería Química

Universidad de Chile

Introducción.

La separación del producto final a partir de una mezcla de sustancias es una etapa común en todos los procesos de la industria productiva. La industria biotecnológica no es una excepción a este precepto. Muy por el contrario, los procesos de purificación adquieren en ella una importancia mucho mayor que en otras industrias químicas, ya que el grado de pureza al que se necesita llegar para lograr que el producto sea aceptado en el mercado, puede llegar a ser extremadamente alto. Esto es especialmente relevante en el caso de productos alimenticios, analíticos o de uso terapéutico, que constituyen una gran parte de la producción de la industria biotecnológica actual.

Dentro de los productos biotecnológicos, las proteínas ocupan un lugar preponderante, tanto en volumen de producción como en ganancias generadas. Sin embargo, son generalmente ellas las que presentan las dificultades de separación más peliagudas entre todos los productos de la ciencia biotecnológica. Las razones para esto son fundamentalmente tres: la presencia de mezclas de diversas proteínas contaminantes en el producto bruto, la similitud de características fisicoquímicas entre todas las moléculas proteicas, y  la labilidad marcada de las proteínas frente a cambios extremos en el medio, como son el pH, la temperatura, la presencia de sustancias orgánicas, los cambios de actividad del agua y otros tantos factores que afectan la estabilidad de las moléculas proteicas.

Debido a lo anterior, los procesos que la tecnología ha desarrollado para lograr la obtención de proteínas de alta pureza han sido diseñados especialmente para aprovechar las más mínimas diferencias fisicoquímicas que puedan haber entre las moléculas del producto y de sus contaminantes, sin usar condiciones extremas del medio. Por esta razón, la mayoría de estas aplicaciones no tienen parangón en los procesos de separación de las industrias no biotecnológicas.

Por lo general, las características fisicoquímicas más explotadas por los científicos para la separación de proteínas son la carga neta de las moléculas, dependiente del pH del medio, el peso molecular, la hidrofobicidad o hidrofilicidad de la molécula y la afinidad de ésta con ciertos ligandos orgánicos o inorgánicos. Las técnicas que explotan la primera de las características nombradas incluyen la cromatografía de intercambio iónico, la electroforesis nativa, el isoelectroenfoque y el cromatoenfoque. Estas dos últimas técnicas explotan la diferencia de punto isoeléctrico de las proteínas para lograr su separación. La diferencia en peso molecular es utilizada en técnicas como la electroforesis en medio denaturante, la ultrafiltración, la diálisis y la cromatografía de permeación (filtración) en geles, mientras que las diferencias en las propiedades hidrofóbicas de las proteínas de la mezcla son explotadas por la precipitación selectiva con sales, la cromatografía de fase reversa, la cromatografía de interacción hidrofóbica y la extracción líquido-líquido en dos fases acuosas. Esta última técnica también aprovecha las diferencias en carga neta de las proteínas, siendo el ejemplo típico de una serie de técnicas mixtas específicas que se han desarrollado con el mismo fin de separar una mezcla de compuestos afines. Por último, la afinidad selectiva de algunas moléculas proteicas por ciertos ligandos es aprovechada por diversas técnicas cromatográficas de afinidad por ligandos, por quelantes o por  colorantes. Todas estas técnicas garantizan un alto grado de pureza del producto final y una recuperación máxima tanto de la cantidad de proteína como de la actividad de la molécula proteica, lo que indica un bajo grado de denaturación de los productos. Es esto lo que las hace indispensables en la industria biotecnológica actual.

En el presente informe de laboratorio, se presenta los resultados obtenidos en la purificación de la enzima superóxido dismutasa humana recombinante (rhSOD) mediante técnicas cromatográficas. El objetivo de este trabajo consiste no sólo en la obtención de la proteína pura, sino que también se desea maximizar el porcentaje de recuperación y minimizar el número de pasos utilizados en la purificación.

Figura N° 0: Perfil de elución del patrón de rhSOD en intercambio aniónico.

Figura N° 0: Perfil de elución de la muestra del sobrenadante de  rompimiento mecánico de S. cerevisiae en intercambio aniónico.

Materiales y métodos.

Los procedimientos y métodos cromatográficos se llevaron a cabo en un equipo FPLC de Pharmacia, Suecia, conectado a un computador PC 486 con el programa FPLCDirector, a través del cual se controló la operación del equipo en todas sus etapas. El equipo estuvo constituido por dos bombas de desplazamiento positivo, un mezclador de flujos con filtros, una válvula accionada por motor, un detector de conductividad in-line, un detector de absorbancia a 280 nm in-line y un colector de fracciones, programable en función del volumen.

Cromatografía de intercambio aniónico.

Las cromatografías de intercambio aniónico se realizaron en una columna HR 5/5 (Pharmacia, Suecia) con un volumen de resina de 1 mL, que fue empacada inmediatamente antes de llevar a cabo la experiencia. La resina empleada fue Q-Sepharose Fast Flow (Pharmacia), la que fue ambientada en buffer bis-tris (Sigma) 20 mM a pH 6,5. Se inyectaron 3 mL de muestra por vez, dializada contra el mismo buffer y filtrada a través de filtros de tamaño de poro de 0.22 m (Amicon). El flujo empleado para cada corrida fue de 1 mL/min, y se empleó para la elución de la proteínas adsorbidas a la matriz un gradiente de NaCl en el mismo buffer, de 0 a 1 M en 15 volúmenes de columna (15 mL). Cada corrida tuvo una duración aproximada de 45 min.

Cromatografía de filtración por geles.

Estas cromatografías se realizaron en una columna preempacada SigmaChrom GFC-100 (Supelco). El buffer de elución estuvo compuesto por Tris-HCl 10 mM pH 7,5 y NaCl 0,15 M. El volumen de muestra inyectada fue de 200 L en cada corrida. La muestra provenía de la etapa inicial de intercambio aniónico, y fue concentrada y lavada con el mismo buffer de elución a través de ultrafiltración centrífuga a 7500 g en tubos Centricon (Amicon) con membranas de tamaño de corte de 3000 Da.

Determinación de proteínas.

La concentración de proteínas en solución fue determinada siguiendo el método de Bradford modificado, midiendo la asociación de las proteínas con el azul brillante de Coomassie y usando BSA como patrón. Para el caso de muestras puras de rhSOD (como es el caso de las muestras patrón, o de los peaks de rhSOD puros en los perfiles de elución cromatográficos), se midió la concentración de proteínas a partir de la absorbancia de la solución a 280 nm, comparándola con la absorbancia de una muestra patrón de rhSOD de concentración conocida, también medida a través del método de Bradford modificado. También se usó el método de absorbancia a 280 nm cuando las concentraciones de proteína estaban por debajo de 0,03 mg/mL, rango para el cual el error del método de Bradford modificado es demasiado grande comparado con el del método ultravioleta.

Resultados y discusión.

Cromatografía de intercambio aniónico.

Dadas las características fisicoquímicas conocidas de la rhSOD y de las proteínas contaminantes provenientes del huésped (S. cerevisiae), se decidió utilizar para la purificación de la proteína una primera etapa de cromatografía de intercambio aniónico a pH 6,5 (Q-Sepharose, bis-tris 20 mM). Este pH está 1,5 unidades por encima del punto isoeléctrico de la proteína, lo que garantizaría una buena adsorción a la resina y una elución suave al principio del gradiente de sal, al mismo tiempo que proporcionaría una mejor separación de las proteínas contaminantes cuyos puntos isoeléctricos estuvieran sobre 5,5-5,7. Lo anterior se comprobó inyectando un patrón de rhSOD en la columna de Q-Sepharose, usando las condiciones ya definidas, con lo que se obtuvo el perfil de elución que se muestra en la figura N°1. Al mismo tiempo, se determinó la relación entre unidades de absorbancia a 280 nm y concentración de proteína según el método de Bradford modificado, usando BSA como patrón. Se empleó para ello una solución patrón de rhSOD cuya concentración de proteína (Bradford) resultó ser 0,129 mg/mL, mientras que a 280 nm su absorbancia era de 0,23 UA. Luego, se determinó que el coeficiente concentración-absorbancia para la rhSOD es de 1,779 UA·mL/mg. Con este dato, utilizando el área bajo el peak de la curva de absorbancia a 280 nm del perfil de elución del patrón de rhSOD, se determinó que la capacidad de la columna para SOD es al menos igual o mayor que 6,86 mg de rhSOD por cada mL de Q-Sepharose. Por último, se advierte en el perfil de elución mencionado que una pequeña parte de la proteína del patrón no queda retenida en la columna. Esta fracción de proteína podría ser rhSOD que no pudo ser retenida debido a que se superó la capacidad máxima de la columna, o bien alguna proteína contaminante presente en el patrón que no es retenida en la Q-Sepharose bajo las condiciones empleadas en esta experiencia.

Figura N° 3: Perfil de elución de la muestra del sobrenadante del rompimiento con detergente de S. cerevisiae en intercambio aniónico.

Figura N° 4: Perfil de elución del patrón de rhSOD en filtración por geles.

Tabla N° 1: Resultados de la concentración por ultrafiltración centrífuga.

Los perfiles de elución de las muestras provenientes del rompimiento mecánico (RM) y del rompimiento con detergente (RD) se muestran en las figuras N°2 y N°3, respectivamente. Se advierte en ambas la presencia de un peak prominente en la posición donde eluye la rhSOD, según lo que ya se vio en el perfil de elución del patrón. Sin embargo, es evidente que existe una diferencia entre ambos: en el RM existe una muy marcada preponderancia del peak de rhSOD frente al resto de los contaminantes, mientras que en el RD  se observa una abundancia absoluta y relativa mucho menor de la rhSOD frente a los demás compuestos presentes. Esto es marcado si consideramos que el peak de proteína (medido por el método de Bradford) que eluye inmediatamente después de la rhSOD presenta un tamaño similar en ambos casos, mientras que es relativamente mucho menor en el caso del RM, frente al peak de rhSOD. Es significativo, sin embargo, señalar que los contaminantes que absorben a 280 nm y que no quedan retenidos en la columna están en mucha mayor proporción en el sobrenadante del RD que en el correspondiente al RM, lo que podría indicar una liberación más selectiva de pequeñas moléculas que no reaccionan con el azul de Coomassie durante dicha etapa.

En ambas corridas, se decidió apartar las fracciones 18, 19 y 20 para hacer un pool y pasar a la siguiente etapa cromatográfica. Sin embargo, debido a un error del colector de fracciones que no se pudo explicar, la fracción 20 se mezcló con las fracciones 21 y 22 en ambos casos. Por esta razón, se decidió que, para las fracciones del RM, se separaría la 19 aparte del resto, debido a su mayor concentración de proteína y a su mayor pureza esperada, y se haría un pool con las fracciones 18, 20, 21 y 22. Con las fracciones del RD, se haría un pool con las fracciones 18 y 19 y otro con las fracciones 20,21 y 22, puesto que en este caso la concentración de proteínas en la muestra no era muy grande.

Todos los pools de fracciones se concentraron antes de pasar a la segunda etapa cromatográfica usando ultrafiltración centrífuga desde su volumen inicial a un volumen final de 300 L, excepto en el caso de la fracción 19 del RM, que, en el mismo tiempo en el que el resto de las fracciones llegó a menos de 200 L, sólo llegó a los 650 L. Los resultados de la concentración se muestran en la tabla N°1.

Cromatografía de filtración por geles.

Figura N° 7: Perfil de elución del pool de fracciones 20 y 21 del RD de S. cerevisiae en filtración por geles.

Las muestras sumarizadas en el apartado anterior fueron inyectadas en la columna de filtración por geles teniendo en cuenta la capacidad de la columna. Considerando el volumen total de la resina, igual a 13,7 mL, se decidió inyectar 200 L de cada muestra concentrada para poder tener una resolución aceptable entre peaks y una detección adecuada a 280 nm de la proteína eluida.

Antes de inyectar las muestras de las fracciones del intercambio aniónico, se inyectó un patrón de rhSOD, cuyo perfil de elución se muestra en la figura N°4. El objeto de este paso es determinar en qué posición del perfil eluye la rhSOD, sin tener que hacer análisis de actividad para cada fracción recogida en las muestras siguientes, y conocer qué forma adopta el peak de rhSOD de antemano.

Figura N° 5: Perfil de elución del pool de fracciones 18, 20, 21 y 22 del RM de S. cerevisiae en filtración por geles.

Figura N° 6: Perfil de elución del pool de fracciones 18 y 19 del RD de S. cerevisiae en filtración por geles.

La fracción 19 del RM fue la primera en ser inyectada, pero, por motivos desconocidos, durante la elución de la muestra a través de la columna, no pudo ser detectada proteína a 280 nm. Probablemente, la muestra fue mal inyectada a la columna, pues con la concentración de proteína inyectada debería haber sido detectado al menos un peak de absorbancia. Por esta razón, los resultados de la filtración por geles correspondientes a dicha fracción no se muestran en este trabajo.

Tabla N° 2: Tabla de recuperación de proteína total en cada una de las etapas cromatográficas para las distintas muestras.

Al inyectar las fracciones 18, 20, 21 y 22, reunidas en un solo pool, el computador perdió contacto con el equipo FPLC durante el proceso de elución, lo que imposibilitó el almacenamiento de los datos de absorbancia a 280 nm en función del volumen de elución. Por esta razón, fue necesario hacer el análisis de absorbancia para cada una de las fracciones recogidas durante la corrida. Los resultados, en forma de perfil de elución, se muestran en la figura N°5, junto al perfil del patrón de rhSOD que sirve como comparación. Se puede notar que la resolución del método se ve drásticamente afectada por el sistema de medición de las absorbancias, sobre todo porque el tamaño de las fracciones (1 mL) es del orden del ancho de los peaks de absorbancia. Sin embargo, el punto máximo del gran peak de absorbancia de la muestra corresponde exactamente al peak de la rhSOD del patrón, lo que demuestra la presencia mayoritaria de rhSOD en la muestra, apenas contaminada por otras proteínas que causan la asimetría del peak hacia su derecha.

Las muestras de RD fueron inyectadas sin inconvenientes en la columna, y se obtuvieron los perfiles de elución que se muestran en la figura N°6 (fracciones 18 y 19) y en la figura N°7 (fracciones 20, 21 y 22). Como se puede observar, los perfiles de elución de ambos pools de fracciones no presentan grandes diferencias, ni  siquiera en cantidad de proteína en el peak principal. Se puede apreciar, sin embargo, que la rhSOD eluye en forma de un peak bien definido alrededor de los 7 mL de elución, cuya forma coincide con la del peak de la rhSOD en la muestra patrón. De acuerdo a esto, es posible programar un cambio de tubo en el recolector de fracciones, de manera de poder recolectar en una sola fracción la totalidad de la rhSOD, de forma prácticamente pura. En todo caso, el tamaño de fracción con el que se trabajó, demostró ser demasiado grande, confirmando lo que se observó con respecto a la resolución de separación en la filtración por geles de las muestras de RM, pero en la fracción 7 se concentró la mayor parte de la rhSOD eluida, por lo que se tomó finalmente dicha fracción para confirmar la pureza a través de geles de electroforesis.

Recuperación y pureza.

En este trabajo no se ha medido la cantidad o actividad de la enzima en ningún punto de la secuencia de purificación, por lo que no se puede elaborar una tabla de recuperación de enzima a lo largo de todas las etapas. Sin embargo, puede hacerse lo mismo con la proteína total, con lo que se obtienen los valores que se presentan en la tabla N°2. En ésta llama la atención que los factores de recuperación de las dos corridas de intercambio aniónico sean tan similares, lo que da cuenta de un factor inherente al mismo proceso, o de un error sistemático de medición. En cualquiera de las dos eventualidades, es notable el valor tan bajo que toma la recuperación de proteína total, que alcanza en ambos casos un 24%, valor demasiado bajo para tratarse de una cromatografía de intercambio iónico, cuyos valores esperados para la recuperación son del orden de 80%-90%.

Tabla N° 3: Tabla de purificación de rhSOD en cada una de las etapas cromatográficas para las distintas muestras.

También hay similaridad en el caso de las muestras provenientes de RD después del intercambio aniónico, pues en ambos casos la recuperación es de órdenes muy parecidos. Sin embargo, en este caso, los valores son cercanos a los esperados para una cromatografía de filtración por geles (alrededor de 70%). No podemos decir nada del valor de la muestra de RD, dado que no se conoce los valores de la permeación por geles de la fracción 19, pero llama la atención el valor relativamente bajo que toma la recuperación para las fracciones 18, 20, 21 y 22 (35%).

Los valores de los factores de purificación de las muestras se exponen en la tabla N°3. La purificación se calculó según dos bases distintas: purificación total tomando como base la proteína total inyectada a la columna, y purificación real, tomando como base la proteína recuperada después de la cromatografía, es decir, considerando el porcentaje de recuperación de proteína total.

En ambos casos, es posible advertir que la purificación en la etapa de intercambio aniónico es significativamente mayor para la muestra de RM que para la de RD, lo que aporta una prueba de la mayor pureza relativa que se logra a través del rompimiento con detergentes que con el rompimiento mecánico. Esto puede ser comprobado a través de los geles de electroforesis de ambas muestras.

Con respecto a la purificación de las muestras en filtración por geles, no se advierten diferencias significativas entre las muestras tratadas, por lo cual se puede concluir que la etapa fundamental de la purificación es el intercambio aniónico, ya que la pureza relativa de las distintas muestras es similar para todos los casos, lo que da como resultado una purificación similar en todos los casos.

Por último, se comprueba a través de los resultados que la purificación sigue los mismos patrones como purificación total tanto como real. La única excepción está dada por la purificación real de la fracción de RM, que puede ser explicada por la recuperación anómala que se obtuvo en ella, como se ha visto anteriormente.

Conclusiones.

A través de este trabajo se ha demostrado que la rhSOD producida en cultivos recombinantes de S. cerevisiae puede ser purificada en dos pasos cromatográficos: cromatografía de intercambio aniónico a pH 6,5 y filtración por geles. Los perfiles de elución de los patrones de enzima pura son netamente similares a los que presenta la enzima en la mezcla a purificar y las fracciones en las que eluye la rhSOD son independientes de la muestra procesada, en ambas cromatografías.

La pureza relativa de las muestras provenientes de rompimiento con detergente es significativamente mayor que la de las muestras producidas por rompimiento mecánico, pero la cantidad de enzima recuperada es un orden de magnitud menor. Dado que la menor pureza relativa no dificulta mayormente la separación de la rhSOD del resto de las proteínas contaminantes, es preferible efectuar el rompimiento mecánico de las células para la recuperación de la proteína.

La etapa fundamental para la purificación de la rhSOD es, sin lugar a dudas, la cromatografía de intercambio anónico, puesto que los coeficientes de purificación para esta etapa son francamente mayores que para la segunda, y los coeficientes obtenidos en filtración por geles son similares e independientes de la pureza de la mezcla antes de la etapa de intercambio. Por esta misma razón, y considerando la similaridad de los perfiles de elución de todas las muestras en filtración por geles,  no se demostró útil la separación de fracciones en varios pools después de la primera etapa, sino que se recomienda hacer un pool con todas las fracciones ( sólo 18 a 21) antes de entrar a filtración por geles.

El proceso podría ser optimizado considerando variaciones en el pH del intercambio aniónico, de manera de obtener una mejor capacidad de la columna y/o una mejor separación inicial, pero es necesario hacer notar que una disminución del pH acarrearía precisamente lo contrario, mientras que un aumento del pH, si bien proporcionaría una mejor capacidad de adsorción, traería consigo un deterioro de la pureza de la rhSOD después del intercambio aniónico, pues más proteínas quedarían adsorbidas a la columna y lo harían más fuertemente, dificultando la elución.

Aparte de los problemas típicos del trabajo de investigación y de los errores experimentales normales, esta experiencia se ha considerado exitosa y ha constituido un ejemplo valioso de la importancia y efectividad de los procesos cromatográficos en la purificación de proteínas.

Referencias.

Asenjo, J. A. (editor): Separation processes in biotechnology. Marcel Dekker Inc., New York (1990)

Stein, S. (editor): Fundamentals of protein biotechnology. Marcel Dekker Inc., New York (1990)

Pharmacia LKB Biotechnology: Gel filtration. Ion Exchange Chromatography. Practical Booklets.

SigmaChrom GFC columns' information leaflets.