BT736-Laboratorio de Técnicas Modernas en Biotecnología

Semestre Otoño 2009

Protocolo SONICACIÓN

- Resuspender el pellet de células obtenidos en la fermentación en 5 mL de buffer Tris- HCl 10 mM, pH 7,5.

- Sonicar 15 seg, parar 15 seg. Repetir 4 veces. En esta parte, el pellet debe mantenerse en hielo.

- Luego de sonicar, centrifugar por 15 minutos y guardar el sobrenadante.

Ensayo de Actividad celulasas

A las fracciones obtenidas de la cromatografía, se le realizará un ensayo de actividad. El sustrato utilizado será CMC (carboximetilcelulosa) al 1% (p/v) en buffer Tris-HCl 50 mM, pH 7,5.

La actividad se medirá mediante el método del DNS (que se utiliza para medir azúcares reductoras), como se indica a continuación.

- Se incuban 100 μL de sustrato con 50 μL de muestra a 37°C durante 30 minutos. Como blanco se utiliza en vez de muestra el buffer en que está disuelto el sustrato.

- De esta reacción se toman 50 μL y se incuban con 50 μL de DNS con fenol a 100°C durante 10 min.

- Se detiene la reacción con DNS en hielo durante 5 minutos.

- De la última reacción se toman 50 μL y se traspasan a una placa falcon de 96 pocillos, para leer absorbancia a 550 nm.