# Guía de Trabajo para la Experiencia 1

En la clase anterior se vieron los conceptos básicos de electrónica y se describió el modo de operación de los principales instrumentos: Multímetro, Osciloscopio y Fuente de poder. También se describieron los principales componentes electrónicos: Resistencias, diodos, condensadores y transistores.  En esta segunda parte deben conectar estos elementos y realizar mediciones con los instrumentos mencionados. Para esto, todos los grupos deben poseer los siguientes materiales:

Instrumentos:

- Osciloscopio

- Tester

- Fuente de Poder (con dos cables)

- Protoboard

Componentes:

- 1 Potenciómetro de 50K

- 3 Resistencias

- 1 LED

- 1 Display 7 segmentos

## Acividad 1: Resistencias.

  - Determine según el código de colores el valor de cada resistencia y luego mida su valor real con el multímetro. Complete la siguiente tabla:

%Error=Valornom. o teo.−ValormedidoValornom. o teo.×100%

| Resistencia 1 | Resistencia 2 | Resistencia 3 |
| --- | --- | --- |
| Valor Nominal: | Valor Nominal: | Valor Nominal: |
| Valor Medido: | Valor Medido: | Valor Medido: |
| % de Error: | % de Error: | % de Error: |

  - Conecte R1, R2 y R3 en serie y mida la resistencia total. Repita lo mismo pero en paralelo.

| Conexión | Valor teórico | ### Valor medido | %Error |
| --- | --- | --- | --- |
| Serie |  |  |  |
| Paralela |  |  |  |

## Actividad 2: Medición de voltaje y corriente.

  - Encienda la fuente de poder, ajuste los controles de modo que proporcione 3V. Mida con el múltimetro para asegurarse.

  - Sobre el protoboard, conecte el potenciómetro en serie con el diodo LED.

  - Conecte la fuente (apagada, pero sin cambiar los ajustes) al protoboard para energizar el circuito.

2.4 Encienda la fuente y realice las siguientes meduciones.

- Ajuste la perilla del potenciómetro hasta una posición en que el LED se encuentre encendido y si se gira un poco más, este se apagaría. Mida Corriente y Voltage

  - Voltaje:	________

  - Corriente:	________

- Gire la perilla del potenciómetro hasta un extremo y mida voltaje y corriente. (Si el LED está encendido no lo deje mucho tiempo en esta posición).

  - Voltaje:	________

  - Corriente:	________

- Igual al anterior pero hacia el otro extremo. (si el LED está encendido no lo deje mucho tiempo en esta posición).

  - Voltaje:	________

  - Corriente:	________

## Actividad 3: Display de 7 segmentos.

  - A continuación se muestran esquémas típicos de Display de 7 segmentos.

  - Conecte el Display al protoboard y conecte una de los pines “común” al terminal (-) de la fuente y otro pin cualquiera (excepto el otro común) al terminal (+). Si no se enciende ningún segmento entonces invertir la polaridad, es decir, el terminal (+) al común y el (-) al otro pin.

  - Sin desconectar el pin común conecte por turnos cada pin (excepto el otro común) del display al terminal apropiado de la fuente.

  - Forme el número 7. Llame al ayudante para que evalúe las actividades.