Profesor Cátedra:	Raúl Castro

Auxiliares:		Nicolás Montecino

Javier Cornejo

EI2001 – Taller de Proyecto

“Profundización de la mina subterránea más grande del planeta:

El Teniente y sus desafíos para el siglo XXI”

Tarea 1

Fecha Entrega:	Semana 4 	(31-Marzo-2009)

Objetivos:

- 	Calcular los recursos mineros del yacimiento en base a sondajes tipo.

-	Realizar un modelo del yacimiento (Plantas y Perfiles).

Actividades:

-	Del archivo sondajes.pdf y sondajes.xls calcular los Recursos del Yacimiento (Toneladas).

-	Calcular la Ley media de Cobre del Yacimiento.

- 	Realizar 3 secciones transversales.

-	Realizar 3 secciones longitudinales.

-	Realizar 3 plantas

Alcances:

-	Los 85 sondajes fueron tomados en la cota 2070 msnm

-	Los sectores mineros superiores aportan con una ley media promedio de 0.3% Cu

-	Considerar una densidad uniforme de la roca igual a 2.6 [ton / m3].

-	Grupos de 5 personas máximo.

-	Cada grupo debe presentar un informe escrito y realizar una presentación el día martes 31 de marzo.

Hint:

- 	Usar método de desagrupamiento (Visto en Clases)

En caso de dudas o consultas, enviar un mail a: nimontec@ing.uchile.cl o jacornej@ing.uchile.cl

Glosario de Términos

- Geología Económica: aquella rama de la geología que estudia la distribución y formación de recursos minerales que se encuentran en o sobre la corteza terrestre, concentrados por procesos geológicos.

- Recursos minerales: es una definición netamente subjetiva, dada por los requerimientos humanos. Dentro de los recursos minerales existen dos grandes grupos, los no-metálicos y los metálicos. En general los no-metálicos son empleados en la construcción y en la industria, y los metálicos en la industria, construcción, tecnología, joyería y valorización (metales preciosos).

- Minería: actividad humana de extracción de recursos minerales de una zona con concentración natural, la cual produce un beneficio económico.

- Yacimiento: zona o cuerpo de concentración natural de recursos minerales.

- Mina: yacimiento en el cual es posible realizar una extracción de recursos minerales con un beneficio económico.

- Mena: minerales de los cuales es posible la extracción de elementos metálicos con un beneficio económico.

- Estéril o Ganga: minerales de los cuales no es posible obtener un beneficio económico y que acompañan a los minerales de mena, en general presentes en una proporción mucho mayor.

- Beneficio económico: es la condición principal en la actividad minera, sin un beneficio económico no se puede desarrollar actividades de extracción, salvo que se realice esta actividad por un beneficio social (ej. minas de carbón subencionadas por el estado), o que se haga por un beneficio estratégico/energético (ej. Uranio).

- Roca: conjunto de minerales entre los cuales se pueden incluir minerales de mena y/o ganga.

- Ley: valor cuantitativo de un elemento en una roca con mineral de mena. Que una roca tenga una buena ley no implica que su explotación sea económicamente rentable.

- Recursos: es un tonelaje o volumen de roca mineralizada u otro material de interés económico intrínseco, cuyas leyes, límites y otras características apropiadas se conocen con cierto grado de certeza y que es candidato para una extracción económica.

La cantidad, ley, características geológicas y continuidad de un recurso mineral se conocen o se estiman, o se interpretan de datos geológicos específicos y del conocimiento del depósito.

Los recursos minerales se subdividen, de acuerdo a su creciente confianza geológica en categorías de Inferidos, Indicados y Medidos.  Las porciones de un depósito que no son candidatos para una eventual extracción económica no deben incluirse en un Recurso Mineral (Ej. Rocas mineralizadas con leyes inferiores a la ley de corte).

- Reservas: volumen y ley de un recurso mineral en el que se han efectuado estudios técnicos y económicos (muestreo sistemático, sondajes, evaluación económica) para demostrar que este cuerpo de mineral puede justificar extracción minera rentable en el momento de la determinación y bajo condiciones económicas específicas.

La planificación de operaciones mineras requieren que las reservas de mineral están definidas garantizando que su extracción sea con beneficio económico.

El volumen y ley de las Reservas Minerales permiten establecer la vida del yacimiento y determinar el respectivo flujo de caja para su evaluación económica.

Normalmente:   Reservas mineras < Recursos geológicos