FERMENTACION

La fermentación es un proceso de transformación de biomoléculas en moléculas más sencillas  a través de oxidación incompleta,  generalmente  anaeróbico (en ausencia de aire), y que produce finalmente un compuesto orgánico (que contienen carbono).

El tipo de fermentación depende del producto obtenido, y pueden ser fermentaciones acéticas, alcohólicas, butíricas, de la glicerina, lácticas o pútridas.

Tipos de fermentaciones:

- Fermentación acética:

Fermentación de tipo bacteriana que transforma alcoholes en acido acético como producto final.

- Fermentación alcohólica:

Fermentación producida en ausencia de oxigeno que en la cual se procesan hidratos de carbono como glucosa, sacarosa o almidón para obtener alcohol.

- Fermentación butírica:

Fermentación bacteriana anaeróbica en la cual se transforman glúcidos (moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno) en acido butírico.

- Fermentación de glicerina:

- Fermentación láctica:

Fermentación anaeróbica en la cual mediante glucosa se obtiene como producto acido láctico.

- Fermentación pútrida:

Fermentación en la cual se degradan sustratos que tienen naturaleza proteica originando productos como escatol, cadaverinas e indol, característicos por su fuerte aroma.

- Diseño de un fermentador:

Criterios más importantes para el diseño de un fermentador:

1.- El tanque debe diseñarse para que funcione asépticamente.
2.- Se debe proporcionar un sistema adecuado de aireación y agitación para cubrir las necesidades metabólicas de los microorganismos.
3.- Bajo consumo energético.
4.- Control de pH.
5.- Toma de muestras.
6.- Sistema para el control de la temperatura.
7.- Las pérdidas por evaporación no deben ser excesivas.
8.- Mínimas operaciones laborales durante el funcionamiento, recolección, limpieza y mantenimiento.
9.- El tanque debe ser versátil para la aplicación de diversas modalidades de procesos.
10.- Las superficies internas del tanque deben ser lisas.
11.- La geometría del fermentador debe ser similar a otros tanques más pequeños o mayores de la planta o a los de la planta piloto para poder reproducir procesos a diferentes escalas.
12.- Es recomendable utilizar materiales baratos que proporcionen resultados satisfactorios.

El mantenimiento de un ambiente aséptico y de condiciones aeróbicas son, probablemente, los dos puntos de mayor relevancia que hay que considerar. Los fermentadores más ampliamente utilizados a nivel industrial están provistos de mecanismos de agitación, dispersión y aireación así como de sistemas para el control de la temperatura, pH y formación de espuma.

Tipos de fermentadores:

- Fermentación discontinua:

Una fermentación discontinua o batch puede ser considerada como un "sistema cerrado". Al inicio de la operación se añade la solución esterilizada de nutrientes y se inocula con el microorganismo, permitiendo que se lleve a cabo la incubación en condiciones óptimas de fermentación. A lo largo de toda la fermentación no se añade mas nutrientes, excepto oxígeno (en forma de aire), en algunas ocasiones un agente antiespumante y ácidos o bases para controlar el pH de la fermentación. La composición del medio de cultivo, la concentración de la biomasa y la concentración de metabolitos cambia generalmente como resultado del metabolismo de las células observándose las cuatro fases típicas de crecimiento: fase de latencia, fase logarítmica, fase estacionaria y fase de muerte.

En los procesos comerciales la fermentación frecuentemente se interrumpe al final de la fase logarítmica donde se producen metabolitos primarios o antes de que comience la fase de muerte en la cual se producen muchas veces metabolitos secundarios.

- Fermentación alimentada:

Una mejora del proceso cerrado discontinuo es la fermentación alimentada que se utiliza en la producción de sustancias como la penicilina. En los procesos alimentados, los sustratos se añaden gradualmente a medida que progresa la fermentación. La formación de muchos metabolitos secundarios está sometida a represión catabólica por efecto de la glucosa. Por esta razón en el método alimentado los elementos críticos de la solución de nutrientes se añaden en pequeñas concentraciones al principio de la fermentación y continúan añadiéndose a pequeñas dosis durante la fase de producción.

- Fermentación continua:

En la fermentación continua se establece un sistema abierto. La solución nutritiva estéril se añade continuamente al biorreactor y una cantidad equivalente de solución utilizada de los nutrientes donde además se encuentran los microorganismos, se saca simultáneamente del sistema.

El objetivo fundamental de la industria de las fermentaciones es minimizar los costos de producción e incrementar los rendimientos. Este objetivo puede alcanzarse si se desarrolla el tipo de fermentación más adecuado para cada paso en particular y dependiendo del producto y los microorganismos utilizados.