LABORATORIO Nº1

“Normas de Bioseguridad”

Profesora: María Elena Lienqueo.

Profesor Auxiliar: Francesca Mercado

Ayudantes: Adriana López, Alejandro Salinas.

OBJETIVOS

Generales

Familiarizarse con técnicas básicas de microbiología.

Específicos

Aprender a trabajar en condiciones de asepsia, es decir, en un ambiente libre de contaminación microbiana.

Aprender mediante el uso de las técnicas tradicionales de laboratorio a aislar y cultivar microorganismos en medios sólidos y líquidos.

INTRODUCCIÓN

La microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos, y su desarrollo ha contribuido de manera fundamental en áreas biológicas, médicas y químicas entre muchas otras.

El estudio en laboratorio de un microorganismo determinado requiere que esté aislado de otros; es decir, se necesita tener un cultivo puro. Para trabajar con cultivos de microorganismos y en general en microbiología, es de gran importancia mantener condiciones de asepsia, es decir trabajar en ambientes libres de contaminación microbiana, cuidando mantener la esterilidad del material y de las soluciones. Se sabe que en el aire se encuentran una serie de partículas y asociadas a éstas se encuentran grandes poblaciones de microorganismos, en general bacterias y esporas de hongos, los que pueden colonizar materiales, superficies y cualquier medio apto para desarrollarse. Por esta razón, todo el material a utilizar en el laboratorio (mesones, frascos de soluciones, incluso el aire) debe estar bajo estricto control, con el objeto de asegurarse que cuando se está cultivando una determinada especie de microorganismo, sólo se desarrolle el microorganismo de interés y no poblaciones que se encuentran en el aire o en el ambiente en general.

El agente esterilizador más comúnmente usado es el calor, el cual puede ser seco o húmedo. Se pueden utilizar también otros métodos como la filtración de soluciones a través de filtros que retienen a los microorganismos y la exposición ultravioleta.

- Esterilización por calor:

La esterilización se realiza en una estufa u horno esterilizador. El material a esterilizar se mantiene a altas temperaturas (sobre 120°C) por un periodo de 1 a 2 horas dentro de la estufa u horno. Un papel termosensible pegado al material permite comprobar que se ha alcanzado la temperatura adecuada.

En el mesón, es útil la esterilización por calentamiento en la llama de un mechero. Ésta genera una zona estéril de 20cm de diámetro dentro de la cual se deben realizar todos los pasos experimentales. Además es importante considerar que antes y después de la transferencia de cultivos de microorganismos, el borde de tubos de ensayo y matraces se deben pasar rápidamente por la llama del mechero (flamear). De igual manera todo el material del mesón para la transferencia de bacterias (pinzas, agujas y asas) se flamean.

- Esterilización en autoclave (calor húmedo):

Es el método más eficiente de esterilización. Se efectúa por vapor bajo presión a temperatura sobre 100°C. Los aparatos utilizados incluyen la olla a presión común y el autoclave. Se debe cuidar de que las tapas de los frascos no se encuentren muy apretadas debido a los cambios de presiión dentro del autoclave.

- Esterilización por filtración:

Frecuentemente es necesario esterilizar soluciones relativamente inestables al calor, tales como soluciones de azúcares o aminoácidos. Estas pueden ser esterilizadas por filtración a través de filtros cuyos poros retienen la mayoría de los microorganismos, como son los filtros de acetato de celulosa.

Reglas generales necesarias para trabajar en un laboratorio de Microbiología.

- Limpiar el mesón de trabajo con una solución de alcohol (etanol) al 70%, este deshidrata las células impidiendo su desarrollo.

- Encender un mechero y mantenerlo encendido durante todo el tiempo que se esté trabajando con los cultivos.

- Cada vez que se abre un frasco que se encuentre estéril éste debe ser flameado, antes y después de usarlo.

Para hacer traspasos de cultivos, y en general para sembrar los microorganismos en las mejores condiciones de asepsia, se recomienda usar una campana de flujo laminar, este equipo consiste en un cubículo de vidrio o acero inoxidable que contiene en su interior una lámpara de luz ultravioleta, y un sistema que entrega aire previamente filtrado, el cual fluye desde el interior de la campana y hacia el operador; se utiliza siempre en un lugar aislado y con un mechero encendido.

Cultivo de microorganismos

Un medio de cultivo suministra los componentes nutritivos en una forma apropiada para el crecimiento celular de los microorganismos. Este medio de cultivo puede ser líquido (caldo) o sólido (agar). En ambos casos, se debe entregar dentro de lo posible, un sustrato parecido al que el microorganismo encuentra en su nicho ecológico. Dependiendo del propósito experimental, los medios de cultivo pueden ser distribuidos de varias maneras ya sea en tubos de ensayo, en matraces, en placas de petri o en botellas.

Los medios de cultivo deben incluir agua, fuentes de energía, fuentes de carbono, nitrógeno y fosfato. Es importante considerar que los requerimientos nutricionales de los microorganismos van desde aquellos simplemente inorgánicos hasta requerimientos complejos de vitaminas y factores de crecimiento. Así, es difícil obtener un solo medio común, capaz de satisfacer el crecimiento de todos los microorganismos.

El estudio de los microorganismos en el laboratorio se basa en cultivos puros, es decir, cultivos derivados del crecimiento de un solo organismo y que constituye una cepa. Por lo tanto, es esencial utilizar una técnica aséptica durante la inoculación y el manejo en el laboratorio.

Dos técnicas básicas en microbiología son: el aislamiento de microorganismos desde una muestra que contiene dos o más poblaciones y su cultivo posterior con el objeto de mantenerlo aislado y en forma pura. El aislamiento consiste en separar microorganismos hasta obtener cultivos puros de uno de ellos. Esta operación es imprescindible para estudiar las características fisiológicas de una determinada especie.

Tanto para el aislamiento como para el cultivo se debe sembrar los microorganismos en un medio líquido o en un medio sólido. Sembrar es una técnica que consiste en depositar un germen o microorganismo (población) asépticamente en un medio de cultivo para su posterior crecimiento.

Para sembrar o inocular un cultivo se pueden utilizar pipetas estériles, pipetas Pasteur o asas metálicas, todos previamente esterilizados antes de introducirlos en el medio donde se encuentran los microorganismos y en el medio donde van a ser cultivados. Por otra parte, para cultivar microorganismos en medios sólidos se pueden utilizar tubos con agar inclinado o placas Petri, para cultivar en medios líquidos se pueden usar tubos de ensayo o matraces Erlenmeyer.

Para sembrar en un medio líquido es necesario inocular el medio de cultivo, previamente preparado y esterilizado, con una muestra determinada que contenga el microorganismo de interés. Luego, el frasco se incuba a la temperatura óptima de crecimiento de dicho microorganismo, y se espera unas horas o algunos días, dependiendo del microorganismo y el medio en cuestion, hasta que se observe crecimiento. Este crecimiento puede ser visualizado por simple observación o a través de un microscopio. Siempre es importante controlar el cultivo al microscopio, el tipo de microorganismo, la forma, el tamaño, la motilidad, etc., además es una forma rápida de controlar la pureza del cultivo.

Ahora bien, para traspasar el cultivo a placas, si se trata de un cultivo líquido, se puede sembrar en superficie o en profundidad:

Cultivo en superficie: Se toma un pequeño volumen (aproximadamente 50 μl) del cultivo con una micropipeta o con una pipeta Pasteur y se deposita sobre una placa que contiene el agar necesario para el desarrollo del microorganismo de interés. Se esparce suavemente sobre esa superficie utilizando un rastrillo y se incuba en posición invertida para evitar que la humedad que se condense en la tapa caiga sobre las bacterias en crecimiento.

Cultivo en Profundidad: se coloca un pequeño volumen (aproximadamente 50 μl) del cultivo con micropipeta o con una pipeta Pasteur sobre una placa estéril vacía y se agrega a continuación el agar líquido a temperatura a 42ºC. Se homogeniza suavemente el agar  con el cultivo, moviendo la placa sobre el mesón 6 veces en un sentido y 6 veces en sentido contrario y una vez que la placa se enfrié, se incuba a la temperatura necesaria.

Para traspasar un cultivo sólido proveniente de una placa o aislar un microorganismo, se toma un pequeño inóculo con una asa metálica y se siembra sobre el agar de una nueva placa, haciendo un movimiento de zigzag con el asa cargada sobre al agar, diluyendo el inóculo tres veces (ver fig1). También es posible traspasar cultivos sólidos a medios líquidos, sacando una muestra de una colonia con un asa e introduciéndola en el medio líquido, y agitando el asa en el frasco. Del mismo modo se pueden traspasar cultivos líquidos a cultivos líquidos con micropipeta o con una pipeta Pasteur.

Figura 1: Siembra en estrías.

El crecimiento en las placas se ve a simple vista por desarrollo de colonias sobre la superficie del agar (cuando se ha sembrado en superficie) o en la profundidad del agar (cuando la siembra se hizo en profundidad). Cada colonia proviene de un microorganismo que llegó al agar, que era viable y capaz de utilizar ese medio nutritivo como fuente nutritiva. En general cada tipo de microorganismo produce una colonia que difiere en forma, color, estructura, aspecto, etc.

Observación al microscopio

El microscopio es un instrumento óptico que amplifica la imagen de un objeto pequeño. Es el instrumento que más se usa en los laboratorios que estudian los microorganismos. Actualmente existen dos tipos de microscopios: el óptico y el electrónico. En el microscopio óptico el aumento del objeto se consigue usando un sistema de lentes que manipula el paso de los rayos de luz entre el objeto y los ojos. El microscopio electrónico utiliza un rayo de electrones controlado por un campo magnético.

El primer nivel de análisis para determinar la presencia de bacterias en una muestra dada es la observación directa (sin tinción) al microscopio. Esto permite revelar la movilidad o no y el tipo de agrupación. Sin embargo, la observación directa no es suficiente y muchas veces es necesario teñir las muestras con colorantes con el fin de realizar una observación más descriptiva.

TRABAJO PRÁCTICO

Primera parte:

Esterilidad:

Con etanol 70% limpiar el lugar de trabajo, manos y utensilios no esterilizados por autoclave. Procurar tener mucho cuidado con el mechero ya que el etanol es inflamable. Trabajar con utensilios del laboratorio cerca del mechero.

Cultivo en medio líquido:

- Líquido- líquido:

A partir de un cultivo de Escherichia coli (E.coli) crecido toda la noche, determinar qué volumen tomar para obtener una O.D620 0.05 UA en un matraz con 200mL de medio LB. Inocular el medio nuevo cuidadosamente siempre cerca del mechero. Dejar creciendo el matraz inoculado a 37°C y con agitación durante aproximadamente 2 horas. Medir absorbancia.

- Líquido- sólido:

A partir de una placa de petri con colonias crecidas el día anterior, picar una colonia utilizando una punta estéril e inocular un tubo de ensayo con 4mL de medio LB. Dejar creciendo.

Preparación de medios: (por grupo)

- Preparación de medio rico en glucosa:

Pesar 10 gr/Lt de Triptona y 5 gr/Lt de Extracto de Levadura en un matraz de 500mL. Agregar Agua mili-Q y aforar a un volumen de 100mL, mezclar utilizando un pescado. En otro matraz agregar 10 gr/Lt de Glucosa, mezclar y aforar hasta un volumen de 100mL, mezclar utilizando un pescado. Cuidar limpieza, orden y no contaminar reactivos. Autoclavar ambos matraces por separado (actividad demostrativa).

- Preparación de LB- agar:

Preparar 200mL de medio LB-agar. Pesar 10 gr/Lt de Triptona, 5 gr/Lt de Extracto de Levadura y 10 gr/Lt de Cloruro de sodio Agregar agar 1,5% y agregar Agua mili-Q hasta completar los 200mL. Mezclar utilizando un pescado y en plancha térmica. Una vez disuelto el agar, autoclavar.

Segunda parte:

Cultivo en Superficie:

Placas petri: calentar el LB-agar (realizado la semana anterior) y agregar 200μL de  antibiótico (tocar con la mano el matraz y agregar el antibiótico cuando el frasco no queme). Mezclar y esparcir en 10 placas. Dejar enfriar sin mover.

Tomar 100μL desde un inóculo líquido, y expandir la solución sobre la placa con el agar con ayuda de la pipeta Pasteur. Tener especial cuidado de no romper el agar.

Aislamiento de colonias:

Una colonia celular corresponde a un grupo de células con similares características, que actúan en conjunto con la excepción de que su función no es formar una unidad estructural mayor a especie de tejido. Las células de una colonia en una matriz de agar tienen características de clones puesto que provienen desde una única célula precursora que se incorporó en un principio al agar.

Protocolo de aislamiento:

- Sumergir la punta del asa en un vaso de precipitado con Etanol 70% y flamearla en el mechero hasta el rojo vivo. Esto sirve para esterilizar el asa.

- Inmediatamente después enfriar tocando con el asa una porción de agar que se encuentre sin crecimiento microbiano (preferentemente en el borde de la placa de petri, o en la nueva placa).

- Con el asa ya fría raspar la colonia elegida y, en una placa de petri con agar no sembrada, esparcir las células haciendo un movimiento en zig-zag en un borde de la placa. Volver a esterilizar el asa (de la misma manera). Repetir el rayado pero esta vez tocar inicialmente solo una vez la zona ya sembrada. Repetir.

Recuerde que la finalidad del aislamiento es poder tener una colonia aislada ya que al momento de picar la colonia original existe una gran posibilidad de haber arrastrado a otros microorganismos.

Nota: Nunca olvidar realizar todo el trabajo cerca del mechero.

Una vez que se tienen listas las placas con sus respectivos cultivos se siguen los siguientes pasos para la incubación:

- Sellar las placas con parafilm.

- Colocar las placas en posición invertida para evitar que el agua proveniente del metabolismo bacteriano caiga sobre la colonia y modifique la forma de la colonia.

- Incube por 24 horas a 37ºC.

- Observe al microscopio las colonias crecidas en el agar.

Observación al microscopio:

Se utilizará un microscopio óptico.

  - En un porta objeto depositar unas gotitas del medio líquido y enfocar en el microscopio. Observar levaduras.

  - Limpiar el porta objeto y pinchar una colonia de las que crecieron en la placa petri,  depositar la colonia en el porta objeto con una gotita de agua destilada. Se puede observar en el microscopio bacterias que se son de un tamaño considerablemente menor que las levaduras.