Líneas de transmisión

# 1.- CONCEPTOS BÁSICOS

Las ondas planas uniformes son ejemplos de propagación de ondas sin guías (libremente), en el sentido de que una vez que se han propagado en una dirección, dentro de un bloque infinito de material, continúan propagándose en la misma dirección. Las líneas de transmisión (al igual que las guías de onda) se utilizan para guiar la propagación de la energía de un punto a otro. Así pues, una línea de transmisión se puede definir como un dispositivo para transmitir o guiar energía de un punto a otro. Usualmente se desea que la energía sea transportada con un máximo de eficiencia, haciendo las pérdidas por calor o por radiación lo más pequeñas posible.

Las líneas de transmisión pueden ser de muchas formas y tamaños. Es conveniente clasificarlas en base a las configuraciones de sus campo E y H, es decir, en base a los modos que pueden transmitir. De esta manera, las líneas de transmisión se pueden dividir en dos grupos principales:

- Las que son capaces de transmitir el modo Transversal Electromagnético  (TEM).

- Las que son capaces de transmitir únicamente modos de orden más alto.

En un modo TEM ambos, el campo eléctrico y el campo magnético, están contenidos completamente en un plano perpendicular a la dirección de propagación. No hay componente ni de E, ni de H en la dirección de transmisión. Por ejemplo, si la dirección de transmisión es en z, entonces las únicas posibilidades para la dirección de E y de H serían Ex y Hy ó Ey y Hx. La única diferencia con las ondas planas uniformes (O.P.U.), es que en el modo TEM E y H no necesariamente son independientes de su posición en el plano formado por x-y (el cual es transversal a z). Mientras que en las O.P.U. E y H sí deben ser independientes de su posición en estos planos (esto es la característica de uniformidad).  Los modos de más alto orden siempre tienen al menos una componente de alguno de los campos en la dirección de transmisión.

En resumen:

1) Línea modo TEM: E y H son totalmente transversales a la dirección de  transmisión. Ejemplos:  todas las líneas de dos conductores.

2) Línea modo de más alto orden: E ó H ó ambos tienen componentes en la  dirección de transmisión. Ejemplos de modos de más alto orden son el modo TM (Transversal Magnético),  el modo TE (Transversal Eléctrico). Ejemplos de este tipo de líneas de transmisión son las guías de onda  huecas de un solo conductor o las líneas trifásicas.

En el ámbito electrónico el término "línea" o "línea de transmisión" usualmente se utiliza únicamente para hacer referencia a los dispositivos que pueden transmitir modo TEM, mientras que el término "guía" o "guía de onda" se utiliza para hacer referencia a los dispositivos que pueden transmitir modos de más alto orden.     A continuación se muestra el diagrama (figura 1.1) utilizado para representar una línea de transmisión.

FIGURA 1.1

Donde:

es el voltaje de entrada o voltaje de la fuente de alimentación,

Zc es la impedancia intrínseca de la línea de transmisión y sus unidades son ohms,

es la impedancia de carga y puede ser un número complejo o un número real y sus unidades también son ohms,

es el voltaje en la carga,

es la corriente que pasa por la carga,

L es la longitud de la línea de transmisión en metros y se mide sobre el eje z,

d es la distancia de un punto determinado a la carga en metros,

las otras dos variables Vd e Id serán definidas en la siguiente sección en base a la distancia d.

2.- VOLTAJE Y CORRIENTE COMO FUNCIONES DE LA POSICION

Las formas de onda del voltaje y la corriente en la línea de transmisión son la combinación de ondas que se desplazan hacia adelante y hacia atrás. Estas se combinan para producir ondas estacionarias en la línea, de manera análoga a como se observó en el estudio de la incidencia de ondas planas uniformes en fronteras planas. Para mostrar la existencia de ondas estacionarias en la línea, vamos a escribir las expresiones para voltaje y corriente en la línea, en términos de un:

voltaje de carga:	  (z=L)=  (L)=

y una corriente de carga : 	 ( z = L ) =  ( L) = ,

a estas dos variables las definimos como:

onda de voltaje:	 				(1.1a)

onda de corriente:	 				(1.1b)

El coeficiente de reflexión en un punto particular de z se define como la razón de los voltajes:

(1.2)

También definimos una impedancia de entrada a la línea en cualquier punto a lo largo de ella como la razón del voltaje total a la corriente total:

(1.3)

Donde:

(1.4a)

(1.4b)

Substituyendo (1.4) en (1.3):

Si L es la distancia de la entrada a la carga (la longitud de la línea de transmisión), entonces podemos encontrar una impedancia en la carga:

(1.6)

Donde es el coeficiente de reflexión en la carga  =  y se define de la siguiente manera (ecuación 1.1):

(1.7)

El cual en términos de la impedancia de carga es:

(1.8)

Se puede demostrar que:

(1.9)

Si en (1.1) se despeja   y se substituye en (1.4) junto con (1.9):

Volts                                   (1.10a)

Amperes                               (1.10b)

Nótese que estos resultados involucran la distancia a la carga, la cual definimos como L-z. Así, si definimos d = L-z, las ecuaciones en (1.10) quedan de la siguiente manera:

Volts                                         (1.11a)

Amperes                                     (1.11b)

Donde  e  son los fasores de voltaje y corriente, respectivamente, a una distancia d.

El análisis de las variaciones de las magnitudes del voltaje y la corriente a una distancia d de la carga es muy útil y se realiza a continuación; antes de eso es necesario obtener la magnitud de  e  , a partir de las ecuaciones (1.11):

(1.12a)

(1.12b)

Nótese que la influencia de d (la distancia) está contemplada en los términos:

Hay varios casos de consideración especial:

1.- La carga en corto circuito,  = 0:

Para este caso,  =-1 el voltaje de carga es cero. La ecuación para la corriente de carga en (1.12b) se vuelve:

==                  (1.13)

Para obtener la ecuación (1.13) se utilizó la igualdad  . Como = 0, no es apropiado utilizar la ecuación (1.12a) para analizar la magnitud del voltaje a lo largo de la línea de transmisión, así que la ecuación a utilizar es :

Volts              (1.14)

La magnitud de   queda de la siguiente manera :

Volts                             (1.15)

Substituyendo  = 1 en (1.15) tenemos :

=                     (1.16)

De esta manera, la magnitud del voltaje a lo largo de la línea de transmisión varía con el seno de la distancia eléctrica de la carga. Nótese que un mínimo y un máximo adyacentes están separados por a / 4. De manera similar, los máximos adyacentes y los mínimos adyacentes están separados por / 2. Por ejemplo, Si ocurre un máximo en d1 y un mínimo en d2, estos puntos deben estar separados por:

ó                                            (1.17)

Resultados similares se aplican a la corriente máxima y mínima respectivamente. Más adelante veremos que esto es un resultado general sin importar la impedancia de carga.

2.- La carga en circuito abierto,  = :

Para este caso,  =  +1 y la corriente en la carga  es cero. La ecuación para el voltaje de carga en (1.12a) se vuelve:

(1.18)

En este caso, la ecuación (1.12b) no es correcta para analizar la corriente a lo largo de la línea de transmisión, así que es necesario utilizar la siguiente forma :

(1.19)

Nótese que otra vez, un máximo y un mínimo adyacentes están separados por / 4. Tanto los máximos adyacentes como los mínimos adyacentes están separados por / 2.

Nótese también que una línea que tenga una longitud de un cuarto de  y que termine en un circuito abierto aparecería como un corto circuito. A una distancia de un cuarto de longitud de onda (), el voltaje se va a cero, mientras que la corriente no, esto indicaría que se trata de un corto circuito. Observaciones similares se aplican al caso de una línea que tenga una longitud de un cuarto de lambda (/ 4) y que termine en un corto circuito, a una distancia de un cuarto de longitud de onda de la carga (d = / 4), la corriente es cero, mientras que el voltaje no, esto indicaría que se trata de un circuito abierto.

3.-Carga resistiva,  RL:

En el caso de alguna carga resistiva es real, así que   y el coeficiente de reflexión en la carga es un número real, es decir,  . Para este caso los mínimos o máximos del voltaje y de la corriente van a ocurrir exactamente en la carga. Para RL>Zc  es positivo y en la carga ocurrirá un máximo de voltaje y un mínimo de corriente. Para RL<Zc es negativo y las propiedades antes mencionadas se invierten, es decir, en la carga ocurrirá un máximo de corriente y un mínimo de voltaje. Nótese que estas propiedades se confirman para cargas en circuito abierto y en corto circuito respectivamente.

Finalmente, si RL = Zc se dice que la línea está acoplada, es el caso óptimo y el que generalmente se desea que ocurra. Para este caso = 0 y no hay variación en la magnitud del voltaje ni en la magnitud de la corriente a lo largo de la línea.

4.- Carga compleja caso general, :

Para una carga reactiva general   los resultados antes mencionados no cambian, con una sola excepción : Para esta carga   y esto da como resultado un coeficiente de reflexión en la carga complejo, lo cual ocasiona que ni los máximos, ni los mínimos de voltaje y de corriente ocurran en la carga. Excepto por esta diferencia se tienen las siguientes propiedades generales:

(a) Un máximo y un mínimo, en la magnitud, de voltaje (o corriente) están separados  por / 4.

(b) Los puntos correspondientes en la magnitud del voltaje (y la corriente), en sus  formas  de onda, se repiten entre distancias separadas por múltiplos de / 2. 
  (c) El voltaje y corriente total (magnitud y fase) se repiten entre distancias separadas  por múltiplos de .

3.- ACOPLAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN:

El caso ideal u óptimo es tener una línea de transmisión acoplada, esto significa que RL = Zc. Cuando RL  distinto de  ZC se dice que la línea está desacoplada.

Siempre que sea posible se desea acoplar las líneas de transmisión para eliminar las reflexiones. Las líneas no acopladas ocasionan ecos (reflexiones), y estas reflexiones dan lugar a las ondas estacionarias. Esta situación puede ser particularmente indeseable, por ejemplo, en los circuitos telefónicos.

La técnica de acoplamiento que se abordará en esta sección será la de las secciones acopladoras (stub-tuner) o espolones. La idea consiste básicamente en determinar el valor de la impedancia de alguna red auxiliar, la cual cuando sea conectada a la línea de transmisión provocará que = Zc. Como se puede ver el caso más general es cuando la impedancia de carga es compleja y debido a que la impedancia de la línea es puramente real, entonces la impedancia de esta red auxiliar debe ser puramente compleja (reactiva) y cuyo valor debe ser igual al de la parte reactiva de la impedancia de carga.

La base de esta idea se explica a continuación, en la figura 1.2. Se puede encontrar un punto a lo largo de la línea de transmisión de tal manera que la admitancia de entrada  tenga una parte real igual a 1 / Zc y alguna parte imaginaria X, es decir :

= ( 1 / Zc ) + j X                                                  (1.20)

FIGURA 1.2

Este hecho se puede ver fácilmente si notamos que la admitancia normalizada a Zc de la ecuación (1.20) es:

=  Zc  = 1 + j X Zc

La siguiente pregunta que es necesario responder es “¿Qué estructura debe tener la red acopladora?". Como ya se ha mencionado antes, es claro que esta red debe proveer una admitancia que sea puramente reactiva (que no tenga parte real), la cual podría ser capacitiva o inductiva puesto que X puede ser positivo o negativo. La manera más obvia y más simple de hacer esto es conectar en paralelo con la línea, a la distancia adecuada, un capacitor o un inductor que tenga el valor adecuado de admitancia. El problema que conlleva esta solución es que este tipo de elementos no se comportan como simples capacitores o simples inductores cuando son operados a frecuencias cercanas al rango de los Giga Hertz. Abajo de este rango de frecuencias sí serán adecuados para realizar el acoplamiento.

Cuando la línea va a operar en rangos de frecuencia más altos para implementar la red acopladora se utiliza una sección de línea de transmisión que tenga las mismas características de ésta, (impedancia característica Zc constante de fase  y una longitud L ) y que esté cortocircuitada, es decir, que termine en corto circuito. A este pedazo de línea se le conoce como stub o stub-tuner. También se podrían utilizar stubs con terminación en circuito abierto, pero son más difíciles de construir y son poco utilizados.      En la figura 1.3 se muestra el diagrama de una línea de transmisión con un stub-tuner conectado a ella.

FIGURA 1.3

Puesto que no siempre es posible acoplar una línea exactamente, se desea tener una medida del grado de desacoplamiento. Esta medida se llama Razón de Voltaje de Onda Estacionaria (VSWR) y se define como la razón de la magnitud del voltaje máximo en la línea a la magnitud del mínimo voltaje en la línea:

VSWR =

Nótese que en el caso acoplado la razón del voltaje máximo al voltaje mínimo dentro de la línea  es igual a 1, es decir,

VSWR= 1  para  = ZC                                                           (1.23)

Y     VSWR =  para   = 0    ó    para  =                                      (1.24)

De esta manera, la VSWR nos da una medida del desacoplamiento de la línea. Nótese que la VSWR siempre será un número real positivo y que su valor va a estar entre 1e :

1 ≤ VSWR <                                                      		 (1.25)

Entre más cerca esté la VSWR de la unidad, mejor acoplada está la línea. Se puede determinar una fórmula para la VSWR en términos de Zc y .

(1.26)

Substituyendo las ecuaciones de (1.26) en la definición de VSWR, ecuación (1.22):

VSWR =                                                  		(1.27)

Debido a que la magnitud del coeficiente de reflexión es constante en todos los puntos a lo largo de la línea, entonces será igual al inicio que en la carga:

Y (1.27) se puede escribir como:

VSWR =                                                		(1.28)

Por otro lado, si se conoce la VSWR por mediciones o por algún otro medio, se puede calcular la magnitud del coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea utilizando la siguiente ecuación:

=                                      		(1.29)

Líneas de Transmisión con pérdidas:

Constante de propagación compleja (modo cuasi-TEM):

γ=(R+jωL)(G+jωC)=jωLC1−jRωL+GωC−RGω2LC

Para pérdidas pequeñas,

R<<ωL,G<<ωC; (RG<<ω2LC)

γ≃jωLC1−jRωL+GωCγ≃jωLC1−j2RωL+GωC

Constante de atenuación:

α=12RCL+GLC=12RZo+GZo

Zo de la línea sin pérdidas

Constante de fase:

β=wLC

Impedancia característica:

Zc=R+jwLG+jwC@LC1+12jwRL−GC@Zo     para    muy alto

- Para una señal no monocromática, cada componente armónica sufrirá diferente atenuación y viajará con distinta velocidad de fase.

- Ello supone distorsión de la señal.

- En el caso particular R/L=G/C, la línea está libre de distorsión, aún teniendo pérdidas.

γ=jωLC1−2jRωL−R2ω2L2⇒ α=RZo; β=ωLC

La línea con pérdidas terminada.

Las ondas de tensión y corriente son:

V(z)=Vo+e−γz+Vo−eγzI(z)=Vo+Zce−γz−Vo−Zceγz

Impedancia a lo largo de la línea:

Z(z)=V(z)I(z)=ZcVo+e−γz+Vo−eγzVo+e−γz−Vo−eγz

G(z)=Vo−egzVo+e−gz=Vo−Vo+e2gz=Vo−Vo+e2αze2jβz

El coeficiente de reflexión varía ahora tanto en módulo como en fase

V(z)=Vo+e−γz(1+Γ(z))I(z)=Vo+Zce−γz(1−Γ(z))

Z(z)=Zo1+G(z)1−G(z)

G(z)=GLe2g(z−L)              ⇒Z(z)=ZoZL+Zoth(g(L−z))Zo+ZLth(g(L−z))

Potencia

El flujo medio de potencia es:

P(z)=12Re(V(z)I(z))=Vo+22Zoe−2αzcosqZo

Las pérdidas en un tramo de longitud d de la línea son:

Pdis=P(z)−P(z+d)=P(z)(1−e−2αd)

Expresadas en dB:

nëdB=10logP(z)P(z+d)=10loge2αd=8.686αd

O en nepers:

nepers=lneαd=αd