Guía Nº 6

1.- Dada la siguiente formación bidimensional de puntos y algunas posibles celdas unidad, discute las ventajas y los inconvenientes de cada posible celda unidad.

¿Cuál de ellas crees que es la mejor elección?

2.- La red cúbica simple consiste en 8 esferas idénticas de radio r, todas en contacto,  colocadas en las esquinas de un cubo.

a) ¿Cuál es el volumen de la celda unidad en ese empaquetamiento?

b) ¿Qué porcentaje de este volumen está ocupado realmente por las esferas?

3.- Un hipotético metal tiene una estructura cúbica simple. Si su peso atómico es de 70,4 g/mol y el radio atómico es 0,126 nm. Calcular su densidad.

4.- El Au existe en forma de celda cúbica centrada en las caras y la longitud de la arista de la celda unidad es 4,07 Å. Determine:

a) el número de átomos presentes en la celda unidad del oro,

b) la densidad del oro.

5.- Calcular el radio de un átomo de Tantalio (Ta) sabiendo que tiene una estructura cristalina BCC, una densidad de 16,6 g/cm3 y un peso atómico de 180,9 g/mol.

6.- El elemento cromo existe en forma de retículo cúbico centrado en el cuerpo y la longitud de la arista de la celdilla unidad es 2,88 Å. La densidad del cromo es 7,20 g/cm3. ¿Cuántos átomos contienen 52 g de cromo?

7.- El Niobio (Nb) tiene un radio atómico de 0,1430 nm y una densidad de 8,57 g/cm3. Determinar si tiene una estructura cristalina FCC ó BCC.

8.-  Basándose en la correspondiente relación de radios, diga qué tipo de geometría cristalina presentan, probablemente, los siguientes compuestos iónicos: KCl, NaCl, ZnS y SrS.

10.-  Los siguientes compuestos que cristalizan con la estructura del NaCl tienen, respectivamente las siguientes longitudes de aristas de celda elemental. MgSe (5,45 Å), CaSe (5,9 Å), SrSe (6,23 Å), BaSe (6,62 Å).

a) Determine los radios de los cationes (para determinar el radio del Se2-, considere que en el MgSe los iones están en contacto por la diagonal de la cara)

b) Calcular en cada caso la diagonal de la cara. ¿A qué se deben las diferencias?

c) Calcular el volumen de la celda unidad para cada uno.

11.- Experimentalmente la densidad molar del Molibdeno (Mo) es 10,2 g/cm3. Si tiene una estructura cristalina BCC con un radio atómico de 1,36 Å y un peso atómico de 95,94 g/mol, calcular y comparar su densidad molar con el valor experimental. ¿A que puede deberse la  diferencia entre ambos valores?

12.- En el CsCl la distancia más corta entre los centros de los iones Cs+ y Cl- es de 3,56 Å y el radio del ión Cl- es 1,81 Å, averiguar:

a) la longitud de la arista de la celda unidad,

b) el volumen molar,

c) la densidad del CsCl.

13.- En el AgCl, el radio del Cl- es 1,81 Å y el radio de la Ag+ es 1,26 Å. Averiguar:

a) qué estructura presenta el cristal,

b) el volumen de la celda unidad

14.- La densidad del AgCl es de 5,56 g/cm3. Calcular el volumen de la celda a partir de este dato. Compare este resultado con el obtenido en el problema anterior ¿a qué atribuye la diferencia?

15.- La longitud de la arista de la celda unidad del sulfuro de cinc (ZnS) es de 5,96 Å y su densidad es d = 3,06 g/cm3, determine la distancia más próxima entre los iones Zn2+ y S2-.

16.- Prediga la fórmula empírica de los compuestos MaXb en los siguientes casos:

a) Cuando los átomos M están en los vértices y X en el centro de una red cúbica centrada en el cuerpo.

b) Cuando los átomos X ocupan la mitad de los vértices y M el resto de los vértices y el centro de una red cúbica centrada en el cuerpo.

c) Cuando M ocupa todos los huecos tetraédricos de una red cúbica centrada en las caras de X.

d) Cuando M está en los vértices y X en el centro de las caras de una red cúbica centrada en las caras.

17.- Cuántas unidades de la fórmula MX hay por celda unidad en las estructuras

- Blenda y b) Wurzita

18.- Cuántas unidades de la fórmula MX2 hay por celda unidad en las estructuras

- Fluorita

- Rutilo.

19.- Los radios iónicos (para N.C. = 6) del Cs+ y del F- son 1,81 y 1,19 Å respectivamente. Utilizando la relación de radios como ayuda a tus razonamientos, dibuja un diagrama que muestre una estructura razonable para el CsF. ¿Se te ocurre otra estructura que sea coherente con el concepto de relación entre radios?

20.- Un sólido particular tiene una estructura en la que los átomos W están colocados en los vértices de un cubo, los átomos O en las aristas y los átomos Na en los centros de las caras. La arista del cubo es e 3,86 Å.

- ¿Cúal es la fórmula de este material?

- ¿Cuál es densidad teórica?.

21.- Dados los siguientes datos, calcula la energía reticular de LiF:

I Li = 529 kJ/mol; H°sub (Li) = 159,4 kJ/mol; AF = -328 kJ/mol;

½ D F-F = H(g) = 79,0 kJ/mol; H°f (LiF) = -616,0 kJ/mol.

Comparar con el valor  -960 kJ/mol.

24.- Dado los siguientes datos, calcula la energía reticular del cloruro de bario, BaCl2.

I1(Ba)= 502,7 kJ/mol; I2(Ba) = 965,0 kJ/mol; H°sub (Ba) = 175,6 kJ/mol; ACl = -349,0 kJ/mol;

½ D Cl-Cl = H(g) = 243,0 kJ/mol; H°f (LiF) = - 858,6 kJ/mol.