- Auxiliar #5

- Ingeniería Ambiental Primavera 2009

- Pregunta # 1

Un sistema de tratamiento biológico, como el esquematizado en la Figura 2, se utiliza para eliminar materia orgánica presente en aguas residuales mediante la incorporación de microorganismos que utilizan la materia orgánica como alimento. La cantidad de materia orgánica afluente al reactor de tratamiento biológico es igual a S0 (masa de materia orgánica por unidad de volumen) mientras que la concentración de microorganismos incorporados al afluente es igual a X0 (masa de microorganismos por unidad de volumen. El tiempo de retención hidráulico en el sistema es qH.

La materia orgánica presente en el reactor biológico es removida debido a la acción de microorganismos, siguiendo la siguiente tasa de consumo o decaimiento:

rS=dSdt|CONSUMO=−kS⋅S⋅X

donde S es la concentración de alimento o sustrato (materia orgánica), X es la concentración de microorganismos en el estanque de mezcla, y kS es una constante.

Los microorganismos afluentes al reactor biológico se reproducen siguiendo una tasa de nacimientos descrita por la siguiente expresión:

rN=dXdt|NACIMIENTO=kN⋅X

y se mueren o decaen siguiendo una ley de orden cero:

rM=dXdt|MORTALIDAD=−b

donde kN, y b son constantes.

- A partir de la información anterior escriba la o las ecuaciones que permiten describir la evolución temporal de la concentración de microorganismos y materia orgánica al interior de la unidad de tratamiento biológico. Defina todas las variables que utilice para desarrollar estas ecuaciones. Suponga condiciones estacionarias para el flujo de agua residual. No resuelva. Suponga mezcla completa.

- Suponga condiciones estacionarias para las reacciones biológicas dentro del reactor, y que las condiciones de mezcla dentro de éste permiten suponer una situación de flujo pistón. Determine expresiones para calcular la concentración de microorganismos, XS, y de materia orgánica, SS, que salen de la unidad de tratamiento biológico en función de los otros parámetros conocidos.

- ¿Qué ocurre con las concentraciones de salida de materia orgánica y microorganismos en el límite cuando el tiempo de retención hidráulico es muy pequeño? ¿Qué ocurre cuando la tasa de consumo de la materia orgánica kS es muy pequeña? Discuta sus resultados.

- Pregunta # 2

Un lago ubicado en la zona central de Chile es alimentado por un río con un caudal promedio de 3 m3/s. El principal compuesto que se encuentra en las aguas del río es el fósforo, el que tiene una importancia fundamental para el problema de eutroficación de lagos. Una estimación promedio de la concentración de fósforo en el río, se estima igual a 0.014 mg/L. Como se muestra en la Figura 2, es posible diferenciar el lago en tres secciones, donde las secciones 1 y 3 son de profundidades someras y la sección 2 del lago se presenta como la zona más profunda. Esta última zona es posible dividirla en dos estratos de características bastante marcadas debido a su comportamiento.

Figura 2

Vista Transversal y Vista en Planta del Lago en Estudio.

A partir de estudios hidrodinámicos se ha identificado que el estrato superior se comporta como un sistema de flujo pistón, mientras que el inferior presenta condiciones de mezcla completa. Los puntos de entrada y salida del río se ubican dentro del área de influencia del estrato superior (es decir el río no contribuye masa de fósforo al estrato inferior del lago, ver Figura 3). Los mecanismos de transporte de fósforo entre el estrato superior e inferior en la sección 2 del lago se produce debido a sedimentación y resuspensión. En tanto, en las secciones 1 y 3 el único mecanismo de pérdida de masa corresponde a procesos de sedimentación.

Por otra parte, estudios de laboratorio muestran que el fósforo presente en el estrato superior no sufre ningún tipo de reacción química, mientras que el fósforo del estrato inferior se consume siguiendo una ley de orden cero, cuya constante k0 es igual a 0.001 mg/L/dia.

La Figura 3 muestra un esquema conceptual del lago, simulado como tres reactores de flujo pistón en serie para el estrato superior y por un reactor de mezcla completa en el estrato inferior. Cada uno de estos reactores puede asimilarse a un paralelepípedo rectangular de iguales dimensiones. Las medidas medias de cada reactor se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Valores Medios de los Cuatro Reactores

| Parámetro | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Altura (H) | 5 | m |
| Ancho (a) | 100 | m |
| Largo (L) | 100 | m |
| uS | 6 | m/día |
| uR | 3 | m/día |
| k0 | 0.001 | mg/L/día |

- Suponiendo condiciones estacionarias, encuentre expresiones algebraicas (no numéricas) que describan la concentración de equilibrio de fósforo a la salida de cada sección del lago y en el estrato inferior. Para ello considere que cada sección es independiente de la otra. Como indicación comience por la sección 2 del lago.

- Calcule la concentración de equilibrio de fósforo, a la salida del lago y en el estrato inferior, para las condiciones indicadas en el problema. Considere un valor de concentración de fósforo de 0.015 mg/L como un valor límite para que se produzca eutrofización en el lago. Comente sus resultados.

Figura 3

Modelo Conceptual del Lago en Estudio

Problema #3