- CI41C – HIDROLOGÍA

- 2009 – 2

- Trabajo en Clases

a) La Tabla 1 muestra la precipitación medida en la estación meteorológica A y los caudales medidos en la estación fluviométrica F durante una tormenta. Calcule la profundidad de precipitación y la profundidad equivalente de caudal producidos durante el período de ocho horas. Si el almacenamiento inicial de la cuenca era nulo, ¿qué cantidad de agua permaneció almacenada en la cuenca al final del período? ¿qué porcentaje de la precipitación se convirtió en caudal durante el período? ¿cuál fue el almacenamiento máximo? ¿Cuáles son las máximas intensidades de precipitación en 0,5, 1,0 y 24 horas?

Grafique la distribución temporal de precipitación, caudal, cambio en almacenamiento y almacenamiento acumulado.  El área de la cuenca es 7 mi2

b) Comente la confianza que le merecen sus estimaciones si la elevación de la estación A es 300 msnm, y la curva hipsométrica de la cuenca es la que se muestra en la Figura 1.

Tabla 1. Precipitaciones y caudales observados

| Tiempo (h) | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitación incremental (plg.) |  | 0,18 | 0,42 | 0,21 | 0,16 |  |  |  |  |
| Caudal instantáneo (cfs) | 25 | 27 | 38 | 109 | 310 | 655 | 949 | 1060 |  |
| Tiempo (h) | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| Caudal instantáneo (cfs) | 968 | 1030 | 826 | 655 | 466 | 321 | 227 | 175 | 160 |