CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

Semestre Primavera 2008

Tiempo: 2 horas

# Control 2

Pregunta 1

El proyecto  Costanera Center se trata de un complejo comercial, hotelero y de oficinas, donde se construirá la torre más alta de Sudamérica e implicará una inversión de US$400 millones. En el proyecto de 600 mil metros cuadrados, participó la oficina de arquitectos Alemparte y Barreda, el arquitecto argentino César Pelli (autor de las Torres Petronas en Malasia), los ingenieros calculistas René Lagos y asociados, Thornton y Tomasetti, calculistas del Taipei 101 y Watt International, un estudio canadiense especializado en vientos. Éste contempla un mall de cuatro niveles con más de 200 locales comerciales, dos supermercados, dos hoteles, 14 salas de cine y cinco subterráneos para estacionamientos. Tendrá además cuatro grandes torres y la principal superará los 250 metros de altura con 57 pisos, albergando principalmente a empresas nacionales y multinacionales. Esto generará una población flotante de 40 mil personas en 5,5 hectáreas de terreno. El grupo gastará también US$ 5 millones en obras viales, como un puente sobre el río Mapocho para conectar Tobalaba con el sector de El Salto Kennedy y una conexión peatonal hacia el metro de Tobalaba.

a) ¿qué impacto espera usted que produzca este proyecto en la Distribución de viajes en Santiago?

b) ¿conoce algún modelo que permitiría estudiar este impacto? ¿cuáles serán las variables más relevantes? Mencione algún modelo que no sería apropiado para modelar este efecto ¿porqué no sería apropiado?

* * *

c) Explique el concepto de entropía que se aplica para derivar el modelo de distribución de viajes. ¿qué importancia tiene la fórmula de Wilson? ¿y la aproximación de Stirling?

d) En el modelo de entropía ¿de qué forma es posible agregar información adicional sobre viajes como conteos de flujo? ¿qué rol cumple el parámetro beta?

Pregunta 2

Este año se realizó un estudio de partición modal para los viajes entre dos sectores de una comuna de Santiago. Este estudio arrojó como resultado que se llevan a cabo 50.000 viajes desde un sector a otro, de los cuales un 60% tienen por propósito el trabajo. En la comuna existen tres modos para viajar: auto, bus y metro. Un 70% de los habitantes de la comuna posee automóvil y todos ellos tienen disponible el modo metro. Además se sabe que los recorridos de los buses alimentadores abarcan la totalidad de la comuna, es decir, todos pueden tomar bus, y que, sólo un 20% de los habitantes que no tiene automóvil tampoco tiene acceso al metro.

Considere la siguiente función de utilidad indirecta del modelo de partición modal logit multinomial de acuerdo a la ecuación 1, donde TV es el tiempo de viaje, TC el tiempo de caminata y C el costo del viaje.

(1)

Como resultado del estudio se estimó que, tomando como referencia el auto, la constante modal del bus es 1,32 [utiles] y que la del metro es igual a la mitad de la del bus. También se sabe que un minuto extra de caminata genera una desutilidad de 0,2 [utiles/min], que un peso extra en costo genera una desutilidad de 0,016 [utiles/$] y que el valor subjetivo del tiempo de viaje es de 5 [$/min].

Los valores actuales de los atributos para cada modo son los descritos en la Tabla 1. Proyecciones estiman que en un año más el tiempo de viaje en auto aumentará en 5 minutos y su costo en $ 40.

Tabla 1

Valores de atributos por modo

| Modo | TV [min.] | TC [min.] | C [$] |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto | 30 | 0 | 630 |
| Bus | 45 | 5 | 380 |
| Metro | 25 | 10 | 420 |

Se pide:

a) ¿Qué supuestos llevan a asumir que el modelo de partición modal sea un logit multinomial? Una vez calibrado el modelo ¿cómo puede saber si es un buen modelo?

b) Determine la partición modal para el propósito trabajo, explicitando la cantidad total de viajes que se realizan en cada modo, tanto para la situación actual como para la futura. Utilice enfoque inocente para agregar.

c) Calcule la elasticidad de la demanda de auto con respecto al tiempo de viaje en bus.

Formulario

Entropía:				W(Vij)=T!ijVij!

S1Vijvij=-ijVijlnVijvij−Vij+vij

Aproximación de Stirling:		lnN!@NlnN−N

Modelo gravitacional:		Vij=AiOiBjDjexp(-cij)

Ai-1=jBjDjexp(-cij)

Bj-1=iAiOiexp(-cij)

MNL:				Pi=eVijeVj

Logit incremental:		Pif=Pi0⋅eΔVijPj0eΔVj