CONTROL # 2   CI 44A

Profesor: Claudio Foncea

Profesor Auxiliar: David Silva

Fecha: 27/05/04

# Problema # 1(40 %)

# Se tienen las condiciones y datos del caso geostático de la figura 1.

- (15%) Se pide determinar las tensiones verticales totales y efectivas - así como las presiones neutras - y las tensiones horizontales en los puntos A, B y C,

- (10%) luego de la ejecución de una excavación de 3 m de profundidad en un área de 20 x 30 m, que requiere del agotamiento de la napa para llevarla a una elevación de – 4.0 m, se pide determinar las tensiones verticales totales y efectivas en los mismos puntos, los que se consideran ubicados en la vertical del eje central de la excavación,

- (15%) para las condiciones definidas en (b), se coloca una carga uniformemente distribuida en un área de 5 x 10 m en el centro y sobre el fondo de esta excavación; se pide determinar las tensiones verticales totales y efectivas en los mismos puntos, así como los valores de estas tensiones una vez que finalmente la napa recupera su nivel original geostático.

(

Problema # 3 (30 %)

Se pide determinar:pide determina

- (10%) la distribución de tensiones efectivas para las condiciones definidas en los permeámetros de las figuras 3 (a) y 3 (b),

- (10%) las alturas que debe alcanzar el nivel agua a la derecha en ambas figuras para alcanzar la condición de ebullición en los casos a y b,