CONTROL # 1

GEOTECNIA   CI 44 A

SEMESTRE PRIMAVERA 2009

Profesor: Claudio Foncea

Prof. Auxiliar. Jesarella Molina

Fecha: 26/08/2009

Problema 1 (20 %)

Explique claramente pero en no más de 15 líneas -  y con ayuda de esquemas - el comportamiento físico-químico de las arcillas, el origen de su carga eléctrica, su interacción con los componentes químicos del agua y en particular el efecto de los cambios tanto en el contenido de humedad, como en los componentes químicos del agua.

Problema 2 (30 %)

Dados los parámetros indicados en tabla para los suelos A y B, se pide determinar para cada uno:

- (15 %) los pesos unitarios saturado y seco y los índices de vacíos

- (15 %) ídem cuando el grado de saturación es solo 80 % (manteniendo las mismas humedades de la tabla)

| Propiedad | Suelo A | Suelo B |
| --- | --- | --- |
| Contenido de humedad | 15 % | 9 % |
| Peso específico de los sólidos | 2.70 | 2.68 |
| Grado de saturación | 100 % | 100 % |

Problema 3 (20 %)

Al secar una muestra inalterada de suelo fino saturado - cuyo peso inicial es 22.40 g y su volumen también inicial 14.50 cm3 - el suelo se mantiene saturado desplazándose a través de la línea de pendiente 1/1 en el gráfico de la figura hasta alcanzar el punto C. Si en el estado final  - que corresponde al suelo sin humedad alguna – el volumen del suelo es 5.52 cm3 y su peso es 12.45 g, se  pide determinar:

- (10 %) el límite de contracción (que es el contenido de humedad del suelo en el punto C)

- (10 %) el peso específico de los sólidos

Problema 4 (30 %)

Clasifique los suelos de las curvas granulométricas de la figura en el Sistema Unificado y en la clasificación AASHTO.

- A (10%)

- B (10%)

- C (10%)

| Suelo | LL | LP |
| --- | --- | --- |
| A | 40 | 24 |
| B | 29 | 5 |
| C | 25 | 15 |