EXAMEN   CURSO CI 44 A

GEOTECNIA

SEMESTRE OTOÑO 2004

Fecha: 14 de julio, 2006

Profesor: Claudio Foncea

Profs. Auxiliares: Emilio López

y Marisol Lara

# PROBLEMA 1 (25 %)

Se tienen las distribuciones y valores numéricos de las presiones neutras indicadas en la figura 1 para tres casos de permeámetros. Se pide:

- (10%) reconstruir los modelos de los permeámetros que producen cada uno de estos resultados,

- (15%) graficar para cada caso los diagramas de carga de elevación, carga de presión y carga total.

#### PROBLEMA 2  (25 %)

Para la presa de tierra de la figura, se pide determinar:

- (10%) el caudal por unidad de ancho que pasa a través de la presa de tierra si

k = 10-4 cm/s

- (15%) las presiones de poros a lo largo de la superficie de deslizamiento estudiada explicando claramente las etapas de su cálculo.

## PROBLEMA 3 (25 %)

Se tiene el terreno de la figura, donde se procederá a colocar un relleno sobre el fondo de este lago de manera que sobrepase en 1 metro el nivel del agua. Las características de este relleno son: γsat = 1.9 t/m3, γh = 1.7 t/m3 y k0 = 0.35. Posteriormente, se coloca sobre el relleno una fundación de 5 metros de ancho y de 20  metros  de  largo  con  una  carga q = 30 t/m2. Se pide:

- (15%) determinar y graficar las tensiones efectivas verticales y horizontales vs profundidad con los valores numéricos para antes y después de colocado el relleno.

- (10%) determinar bajo el centro de gravedad de una fundación rectangular los incrementos de tensiones verticales en el contacto de  los  horizontes  de  arena  y grava.

Pregunta 4 (25%)

De acuerdo a un estudio geotécnico, se estima que una planta industrial de carga uniformemente distribuida se asentará en promedio 6 cm al cabo de 6 meses y que el asentamiento total será de 25 cm. El análisis ha considerado las deformaciones de un estrato de arcilla NC y saturada con doble drenaje. Las obras han sido posteriormente construidas, observándose que su comportamiento no ha sido el previsto, ya que al cabo de 6 meses los asentamientos han sido de 10 cm. El propietario ha decidido construir una extensión de la planta de cargas comparables, pero los sondajes realizados indican que la misma arcilla tiene un espesor 20% mayor. Se pide determinar, a través de un procedimiento claramente presentado por usted, en que deben incluirse la dirección de las aproximaciones resultantes de su análisis, lo siguiente:

(a)  (10%) el asentamiento total de esta extensión de la planta,

(b) (15%) el asentamiento al cabo de 1 año según proyecto y después de corregido.