EXAMEN   CURSO CI 44 A

GEOTECNIA

SEMESTRE PRIMAVERA 2005

Fecha:  30 noviembre, 2005

Profesor:     Claudio Foncea

Profs. Aux:      Emilio  López

y Marisol Lara

Problema 1 (20%)

Se tienen dos materiales. El suelo A tiene un 15 % de finos con un IP = 6. El suelo B posee solo un 6 % de finos y éstos no tienen plasticidad. Se pide:

- (10%) definir los ensayos necesarios para cada suelo para su aplicación en un relleno compactado,

- (5%) explicar el uso de los resultados para las especificaciones de este relleno utilizando cada uno de estos materiales,

- (5%) justificar físicamente el uso de estos ensayos en cada material.

Problema 2 (30%)

Se tienen las distribuciones y valores

numéricos de las presiones neutras

indicadas en la figura para un

permeámetro constituido por un mismo

suelo en tres diferentes condiciones

hidráulicas. Se pide:

- (15%) reconstruir el modelo del

permeámetro que produce cada uno

de estos resultados,

- (15%) dibujar en un solo gráfico

las variaciones de tensiones efectivas

versus elevación correspondientes a

cada caso, si sat = 2.0 t/m3.

Problema 3 (50%)

Existen evidencias que muestran que en un pasado geológico la napa freática se encontraba al nivel – 4.00 m y que posteriormente alcanzó el nivel actual indicado en la estratigrafía de la figura.

Se pide determinar para la carga superficial de 5 t/m2:

- (15%) el asentamiento total por consolidación primaria del estrato de arcilla,

- (15%) los asentamientos a los 3, 6 y 12 meses,

- (20%) los excesos de presión neutra y presiones neutras en el centro del estrato de arcilla a los 3, 6 y 12 meses.

T=π4U2	cuando U≤60%

T=−0.9332log(1−U)−0.0851	cuando U>60%