CI51D Contaminación de Recursos Hídricos

Ejercicio Nº7. Primavera de 2009

Se tiene un reactor, para el cual se puede suponer válidas las hipótesis del modelo de mezcla completa, consistente en un estanque con capacidad útil de 208 m3. Inicialmente el estanque contiene 100 m3 de agua limpia, y se inicia una descarga de 1 l/s de un contaminante con una concentración de 100 mg/l y una constante de decaimiento de primer orden de 3,0 (días)-1.

Construya un modelo numérico explícito para estimar la evolución de la concentración a lo largo del tiempo. Utilice intervalos de tiempo de 1 hora e interprete los resultados obtenidos.

Fecha de entrega: viernes 20 de noviembre.