Laboratorio de Tecnología del Hormigón: Comportamiento del  cemento.

- Objetivo

  - Tener un primer acercamiento a las materias primas del cemento y el hormigón.

  - Conocer las propiedades físicas y químicas básicas del cemento.

  - Observar el fenómeno de hidratación y calor del cemento.

  - Determinar la cantidad de agua que reacciona en la hidratación inicial del cemento.

  - Ver los parámetros que modifican el calor de hidratación del cemento.

  - Estudiar la relación que existe entre las variables estudiadas y los diversos tipos  de cementos.

  - Establecer la aplicación práctica de cada variable estudiada.

- Metodología

2.1 Caracterización del cemento.

Para los cementos:

| Nombre comercial | Clase | Grado |
| --- | --- | --- |
| CPN 40 | Pórtland | Alta resistencia |
| Melon Especial | Puzolanico | Corriente |
| Melon Extra | Pórtland Puzolanico | Alta resistencia |

Al final del laboratorio se les entregará una planilla con los resultados.

Se les mostrará los ensayos de acuerdo a las normas chilenas siguientes:

  - Peso especifico. NCh 154.Of57 Cemento - Determinación del peso específico relativo.

  - Superficie especifica. NCh 159.Of70 Cemento - Determinación de la superficie específica por el permeabilímetro según Blaine.

  - Consistencia normal. NCh 151.Of68 Cemento - Método de la determinación de la consistencia normal.

  - Tiempo de fraguado. NCh 152.Of57 Cemento - Método de la determinación del tiempo de fraguado.

  - Resistencias Mecánicas. NCh 158.Of67 Cemento - Ensayos de flexión y compresión de morteros de cemento. Además se realizarán morteros con cal y cal más puzolana.

  - NCh 147.Of1969 Cemento – Análisis químico.

Al final del laboratorio se les entregará una planilla con los resultados.

2.2 Hidratación del cemento.

Cada grupo según lo indicado en la tabla realizará las siguientes pastas:

| Grupo | Tipo de cemento | A/C | T° curado |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Portland | 0,6 | 23 °C y 39°C |
| B | Portland | 0,4 | 23 °C y 39°C |
| C | Portland Puzolanico | 0,6 | 23 °C y 39°C |
| D | Portland Puzolanico | 0,4 | 23 °C y 39°C |
| E | Puzolanico | 0,6 | 23 °C y 39°C |
| F | Puzolanico | 0,4 | 23 °C y 39°C |
| G | Portland Siderurgico | 0,6 | 23 °C y 39°C |
| H | Portland Siderurgico | 0,4 | 23 °C y 39°C |
| I | Portland Puzolanico | 0,5 | 23 °C y 39°C |
| J | Portland Siderurgico | 0,3 | 23 °C y 39°C |
| K | Portland | 0,5 | 23 °C y 39°C |

Los pasos a seguir en el laboratorio son:

- Tarar los equipamientos a emplear.

- Masar los materiales a emplear.

- Confeccionar pasta.

- Llenar 4 cápsulas petri con aprox. 100g de pasta, masar.

- Colocar las cápsulas en los 2 ambientes de curado: 2 cápsulas a  23 °C, 95% HR y las otras 2  a  39 °C, 95% HR.

- A las 48 horas retirar una de las cápsulas de cada uno de los ambientes de curado para secarlas en horno a 110 C. Previamente se debe pesar y registrar su masa inicial.

- Después de 24 h  de secado, retirar muestras del horno, dejar enfriar y pesar.

- Repetir el proceso anterior con las otras dos cápsulas después de  14 días de hidratación.

  - Calor del cemento.

Cada grupo según lo indicado en la tabla realizará las siguientes pastas:

| Grupo | Tipo de cemento | A/C | T° preparación |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Portland | 0,6 | 15 °C y 30°C |
| B | Portland | 0,4 | 15 °C y 30°C |
| C | Portland Puzolanico | 0,6 | 15 °C y 30°C |
| D | Portland Puzolanico | 0,4 | 15 °C y 30°C |
| E | Puzolanico | 0,6 | 15 °C y 30°C |
| F | Puzolanico | 0,4 | 15 °C y 30°C |
| G | Portland Siderurgico | 0,6 | 15 °C y 30°C |
| H | Portland Siderurgico | 0,4 | 15 °C y 30°C |
| I | Portland Puzolanico | 0,5 | 15 °C y 30°C |
| J | Portland Siderurgico | 0,3 | 15 °C y 30°C |
| K | Portland | 0,5 | 15 °C y 30°C |

- Informe

El informe debe contener como mínimo lo siguiente:

  - Objetivos del Informe.

  - Metodología del laboratorio.

  - Desarrollo del laboratorio.

  - Analice el significado de las propiedades características de los distintos tipos de cementos (compare considerando los resultados entregados), evaluadas a través de los ensayos, en el comportamiento del hormigón:

    - Peso especifico.

    - Superficie especifica.

    - Consistencia normal.

    - Tiempo de fraguado.

    - Residuo insoluble.

    - Perdida por calcinación.

    - Trióxido de azufre.

    - Oxido de magnesio.

    - Oxido de manganeso.

    - Resistencia mecánica.

    - Calor de hidratación.

  - Compare los valores obtenidos para cada tipo de cemento con los valores establecidos en la norma de requisitos NCh 148.Of68 Cemento - Terminología, clasificación y especificaciones generales.

  - Conclusiones del Informe.

Se debe entregar un informe con la experiencia de cada grupo (2.2 y 2.3) y luego de terminado todos los grupos un informe con el análisis de todas las experiencias.