Solución de Ecuaciones Nolineales

En general, existen dos tipos de algoritmos numéricos para resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones nolineales: análisis incremental y análisis incremental-iterativo.

1.- Análisis Incremental

El objetivo de este método es el de aproximar la nolinealidad mediante funciones lineales definidas en intervalos específicos (Fig. 1).

P=λPref=i=1ndPi                                                                                                     (1)

Δ=i=1ndΔi                                                                                                                   (2)

Δi=Δi−1+dΔi                                                                                                             (3)

donde n es el número total de incrementos de carga, Prefes un valor de referencia de la carga P y Δ es el desplazamiento total del sistema. El incremento en el vector desplazamiento dΔi debido a un incremento en el vector de cargas dPi se calcula como

dPi=KidΔi                                                                                                             (4)

donde dPi=dλiPref y Ki es la matriz de rigidez (ponderada)asociada al incremento de carga  definida como

Ki=j=1mαjKj   (promedio ponderado)                                                                      (5)

donde j son coeficientes y [Kj] es la rigidez calculada en puntos dentro del intervalo de incremento.

Curva de Equilibrio

Curva de Equilibrio Estimada

Fig. 1. Análisis Incremental

1.1.- Método de Euler

Este método considera a la matriz de rigidez ponderada como

Ki=1⋅K1                                                                                                                   (6)

donde la matriz [K1] se calcula en la posición deformada utilizando las fuerzas que actúan en el sistema en el inicio del incremento. Este método también se conoce como Runge-Kutta de primer orden (Fig. 2(a)).

1.2.- Metodo de Runge-Kutta 2do orden

Este método considera m = 2 en la Ec. (5). Esto implica que

Ki=α1⋅K1+α2⋅K2                                                                                               (7)

donde [K1] se calcula al inicio del incremento y [K2] se calcula en algún punto dentro del intervalo de incremento considerando las fuerzas y geometría deformada. Los desplazamiento en el punto 2 no se conocen al inicio del incremento i (Fig. 2(b)). Se determinan de la manera siguiente

μdPi=K1dΔμ                        0 < µ ≤ 1.                                                                 (8)

Δ2=Δi−1+dΔμ                                                                                                       (9)

Curva de Equilibrio

Curva de Equilibrio

Fig. 2. (a) Método de Euler; (b) Método de Runga Kutta

(a)

(b)

2.- Análisis Incremental-Iterativo

2.1.- Zeros de una función (Método de Newton)

Considerar una función escalar g(w). Si se quieren encontrar los zeros de la función se plantea la ecuación g(w) = 0, que supongamos, representa la ecuación de equilibrio de un sistema. Una expansión de Taylor de la función g(w) en torno a un punto w0 resulta en

g(w)=g(w0)+g'(w0)(w−w0)+12g''(w0)(w−w0)2+⋯                                          (10)

Reteniendo los dos primeros términos de la expresión anterior se obtiene

g(w)=g(w0)+g'(w0)(w−w0)=g(w)                                                                         (11)

donde g(w) es una función lineal que es tangente  a la curva g(w) en w0. Entonces,

g(w)−g(w0)=g'(w0)(w−w0)                                                                                     (12)

pero g(w) = 0, por lo tanto

w=w0−g(w0)g'(w0)⇒wk+1=wk−g(wk)g'(wk)                                                                         (13)

En el punto w0 se pude evaluar la función g y su primera derivada y repetir el procedimiento anterior comenzando ahora desde el punto w1 en vez de w0.

2.2.- Solución de un Sistema de Ecuaciones Nolineales

El método de Newton-Raphson  se basa en una solución iterativa de las ecuaciones nolineales linearizadas. Considerar un sistema de ecuaciones nolineales

g(x)=0                                                                                                                        (14)

donde g(x) RN → RN Las ecuaciones que componen el sistema definido por la Ec. (14) se linealizan en torno a un punto x0 que no necesariamente satisface dicha ecuación.

g(x)=g(x0)+Jgx0x−x0                                                                                         (15)

donde

Jgx0=∂g1∂x1⋯∂g1∂xn⋮⋱⋮∂gn∂x1⋯∂gn∂xnx=x0                                                                                       (16)

es el Jacobiano del campo vectorial g(x). Si este campo vectorial representa un sistema de ecuaciones de equilibrio de un sistema en particular, el Jacobiano representa la matriz de rigidez tangente.

El método de Newton estima la solución de la Ec. (14) por medio de la solución de la g(x)=0 (ver Ec. (15)). Por lo tanto, se cumple

g(x0)+Jgx0x−x0=0                                                                                              (17)

x=x0−Jgx0−1g(x0)                                                                                                (18)

El nuevo punto puede que no satisfaga las ecuaciones de equilibrio. El procedimiento descrito por la Ec. (18) podría repetirse considerando ahora a x como punto inicial. En forma genérica, la Ec. (18) se expresa como una fórmula recursiva

xi+1=xi−Jgxi−1g(xi)                                                                                              (19)

2.3.- Implementación del Método de Newton-Raphson

Se basa en la solución de un sistema lineal de ecuaciones. Sea Jgxi=  [Ai] y bi=−g(xi), entonces

- Seleccionar el valor de x0. Inicializar el contador i = 0.

- Calcular el residuo bi y el Jacobiano [Ai]  en el punto seleccionado.

- Test de convergencia: ‖g(xi)‖ < tol (tolerancia)

- Solución del sistema de ecuaciones lineales

AiΔxi=bi

- Actualizar estimación

xi+1=xi+Δxi

- Incrementar controlador

i ← i +1

2.4.-Modificación del Método de Newton-Raphson

En ocasiones la eficiencia del método iterativo puede aumentarse reemplazando la matriz Jacobiana (matriz de rigidez) [Ai] usada en cada iteración por la matriz de rigidez Ai1 utilizada en la primera iteración asociada al incremento de carga correspondiente. En este caso se habla del método de Newton-Raphson con iteraciones a rigidez constante.

2.5.- Método de “Arc-length”

Considerar las ecuaciones de equilibrio de un sistema discreto que tienen la siguiente forma

g(x,λ)=0                                                                                                                    (20)

donde x es el vector de desplazamiento y λ es un factor de carga. Este sistema de ecuaciones podría ser resuelto mediante el método de Newton-Raphson descrito anteriormente. Considerar la situación siguiente

- λ = λ0; el factor de carga toma un valor inicial. Por lo tanto la Ec. (20) es resuelta por el método de Newton-Raphson generando el vector solución x0.

- Jg(x,λ)=Ax,λ es igual al Hessiano del funcional de energía π (energía potencial total). El método de Newton-Raphson falla en los puntos límites y de bifurcación. El incremento del factor de carga y la solución de la Ec. (20) y la obtención del incremento en el vector desplazamiento por  el método de Newton-Raphson se denomina “incremento a carga controlada”. El algoritmo falla cuando el incremento de carga conlleva a que la carga total sea mayor que el punto límite (carga límite).

Un método o algoritmo alternativo al de “incremento a carga controlada” es el llamado “método de longitud de arco”. Este método, en vez de incrementar la carga, restringe la distancia entre la próxima estimación de la solución (x, λ) y algún punto fijo (xn, λn) a un valor constante.

Considerar la restricción de ecuación escalar siguiente

c(x,λ)=x−xn2+λ−λn2−α2=0                                                                          (21)

Por lo tanto, la Ecs. (20) y (21) generan un sistema de ecuaciones nolineales con (N+1) incógnitas (x, λ) y (N+1) ecuaciones. Se linealiza el sistema de ecuaciones nolineales en torno  a (xν, λν)

g(x,λ)=g(xν,λν)+∇xg(xν,λν)(x−xν)+∇λg(xν,λν)(λ−λν)                                  (22)

c(x,λ)=c(xν,λν)+∇xc(xν,λν)(x−xν)+∇λc(xν,λν)(λ−λν)                                     (23)

donde el método de Newton-Raphson puede utilizarse para resolver el sistema de ecuaciones considerando

g(x,λ)=0                                                                                                                  (24a)

c(x,λ)=0                                                                                                                   (24b)

Considerar θ=x,λ, por lo tanto

Aν=∇xg(xν,λν)∇λg(xν,λν)∇xc(xν,λν)∇λc(xν,λν);bν=−g(xν,λν)                                              (25)

Se debe resolver el sistema de ecuaciones lineales siguiente

AνΔθν=bν                                                                                                               (26a)

Δθν=Aν−1bν                                                                                                            (26b)

θν+1=Δθν+θν                                                                                                          (26c)

Para comenzar este proceso de iteración, se debe definir un valor inicial del vector solución θ, i.e., θ0=x0,λ0. Este valor inicial debe satisfacer las ecuaciones de equilibrio, de manera de definir la restricción del método “longitud de arco”:

bν=g(xν,λν)2+c(xν,λν)2< tol.

2.6.- Implementación del Método de Newton-Raphson con restricción de “longitud de arco”

- Seleccionar los valores de tol, , número máximo de iteraciones, contador n de incremento de carga. Inicializar el valor de n = 0.

- Seleccionar un valor de θ0y una dirección d0 en la cual moverse, de manera que θ0 satisfaga las ecuaciones de equilibrio y d0 = .

- Inicializar iteración (en general)

- θ0=θn+dn ; donde θn es el último punto en que convergió el método.

-  = 0

- dn satisface la condición de longitud de arco.

- En el estado θν calcular

- Aν y bν (Ec. 25)

- Test de convergencia: bν< tol.

- Resolver AνΔθν=bν

- Actualizar estimación θν+1=Δθν+θν

- Aumentar contador  ← +1

- Actualizar convergencia

- θn+1← θν

- dn+1=θn+1−θn

- Aumentar contador de carga

- n ← n+1