Panel de control Lüfke

Monitoreo del estado de carga de las baterías

Equipo de Trabajo:

Karen Barrera González

Rodrigo Alonso

Alonso Duque Vega

Ayudante: Ignacio Polanco

Curso: EI 2001-11 Taller de proyecto:

Energías renovables y uso eficiente de energía.

Profesor: Rodrigo Palma B.

Fecha: Julio de 2009

Índice

1.  Introducción.....................................................................................................................................................  2

2. Resumen ejecutivo............................................................................................................................................  3

3. Los autos eléctricos..........................................................................................................................................  4

3.1. Los Autos Eléctricos en Chile……………………......................……………………................... 6

3.2. Lüfke: Desarrollando tecnología................................................................................................... 7

4. Funcionamiento del panel de control.................................................................................. ..........................  9

5. Medición de la carga en las baterías........................................................ .....................................................  10

5.1. Descripción del problema......................................... .......................................................................  10

5.2. Investigación y recopilación de información................................. ................................................  10

5.3. Planteamiento de soluciones...................................... ...................................................................... 12

5.4. Confección y funcionamiento del prototipo.......................... .......................................................... 12

5.5. Problemas en la ejecución…………………………….....................……………………………..  13

5.6. Alternativas para solucionar el problema……………….....................…………………….…… 13

6. Implementación de la solución definitiva.....................………….....................…………………………….. 15

7. Conclusión........................................................................................ ……………............................................  16

8. Presupuesto......................................................................................... ………….….........................................  16

9. Anexos.......................... …………….................................................................................................................. 18

Introducción

El campo de las energías renovables y su uso eficiente es muy extenso, pero todo apuntan a un mismo objetivo: La obtención de energía provocando el menor impacto ambiental posible, para potenciar el desarrollo sustentable.

Hoy en día, los medios de transporte son de importancia crucial en las actividades de una sociedad, la energía para este rubro se obtiene principalmente del petróleo, que es un recurso no renovable y altamente contaminante. Además si consideramos la inmensa cantidad de vehículos que combustionan a diario, hay un exceso de emisión de gases nocivos para la salud de los seres vivos, y para la atmósfera, además, no nos olvidemos del efecto invernadero.

A causa de estas razones se ha desarrollado la iniciativa de innovar en los medios de transportes, buscando vehículos que utilicen otras formas de energía mas ecológicas, y renovables.

El automóvil Lüfke es un gran exponente de esta iniciativa. Este vehículo funcionaba con gasolina, pero fue modificado reemplazando el motor a combustión por uno eléctrico con un banco de baterías, transformándose en un auto 100% eléctrico. Como se trata de un prototipo, aun hay muchas cosas que mejorar, pero su contribución al desarrollo científico nacional es muy valiosa, ya que permite adentrarse en el funcionamiento de los autos eléctricos y  posibilita el ensayo de otras tecnologías mas avanzadas ya creadas.

Cualquier progreso en Lüfke, por pequeño que fuese, será útil, la idea es ir mejorándolo cada vez más.

Una de las tantas cosas que se pueden mejorar es el panel de control, ya que sólo el velocímetro está operativo. Nuestra intención es hacer visible para el conductor, algún parámetro relativo al estado del auto. Se trata de un problema que requiere nociones básicas de circuitos e implementación de tecnología similar a la utilizada por el panel original del auto, un Dodge 1500 de 1976.

En el presente informe se mencionara una reseña de los autos eléctricos a nivel mundial y nacional, para luego enfocar el tema en Lüfke y su panel de control específicamente. Posteriormente se desarrollara la manera en que se enfrenta el problema, con sus respectivas soluciones propuestas y dificultades ocurridas en la ejecución de estas. Por ultimo se describe la implementación de la solución exitosa, y se concluye respecto del proyecto entero.

Resumen ejecutivo

El proyecto comenzó bastante amplio: El conductor debía poder recibir información de algún parámetro medible del vehículo.

Se visitó el auto, y se extrajo el panel de control, se estudiaron detalladamente los componentes y los medidores del panel, de manera de comprender su funcionamiento, y estar al tanto de los parámetros que fueron medidos antes de la modificación.

Después se estudió un circuito confeccionado por otro grupo que había trabajado en la medida del voltaje, también se recopiló información y se leyeron informes relacionados con el tema.

Finalmente fue decidido el proyecto definitivo: Mostrar el estado de carga de las baterías que hacen funcionar al motor, a quien conduce.

Se propuso una idea basada en lo que había hecho un grupo anterior, que consiste en medir la carga con respecto a la variación de voltaje de las baterías.

Se confeccionó un circuito con un PIC, el que se programó para que emitiera voltajes específicos según el voltaje de entrada (voltaje proveniente de las baterías).

Los Autos Eléctricos

Este concepto ha de oírse desde hace mucho tiempo, pero se hace factible y popular en 1996  con el debut del EV1, un vehiculo de General Motors que funcionaba con baterías. Este vehiculo alcanzaba de 0 a 100Km/h en menos de 9 segundos, y sus baterias se cargaban fácilmente en los enchufes de la casa.

Arriba se muestra un ejemplar del EV1

Los EV1 nunca se comercializaron, solo se arrendaron por un periodo de tiempo, y cuando venció el plazo, fueron retirados de circulación implacablemente, y posteriormente destruidos. Se estima que las razones de dicha medida tenían que ver con cuestiones económicas, relacionadas con la demanda de petroleo y precio del petroleo.

Desde que apareció EV1 se investigaron mas activamente las tecnologías de los autos eléctricos, desarrollándose varios conceptos, de los cuales unos pocos fueron producidos en serie, siempre con problemas para hacer definitiva su circulación (por problemas similares a los del EV1).

La sitauación no cambió, si no hasta 2004, cuando empiezan a comercializarse este tipo de autos, algunos híbridos (funcionamiento con bencina y baterías) y otros completamente eléctricos.

Los problemas principales que presentaron los autos eléctricos era la baja potencia del motor, y que el tiempo que demoraban en cargar las baterías era desproporcionadamente menor que el tiempo que funcionaba el vehiculo.

Con el pasar de los años, los problemas de índole tecnológico han quedado atrás, y se ha llegado a desarrollar vehículos totalmente eléctricos de característicos sorprendentes.

He aquí algunos ejemplos:

El Lightning GT, un superauto británico recién presentado en el Salón del Automóvil de Londres, no

tiene un gran motor bajo el capó sino cuatro motores, uno en cada rueda, lo que ayuda a distribuir mejor el peso.

De acuerdo a la información de Lightning Car Company, 10 minutos de carga son suficientes para que el Lightning GT recorra 320 km. De este modo (siempre que haya un tomacorriente cerca) sería fácil hacer viajes largos con el auto.

Shelby Supercars Ultimate Aero EV. Consta de 1000 Hp que le permitiría alcanzar los 100 km/h en sólo 2.5 segundos. 
El SSC Ultimate Aero EV tendría un alcance de entre 240 y 320 kilómetros, pudiendo recargar sus baterías en solo diez minutos de conexión a la red eléctrica.

No es para sorprenderse el hecho de que este sea el vehículo eléctrico más rápido del mundo y con mayor aceleración.

Autos Eléctricos en Chile

A nivel nacional son pocas las iniciativas de explorar las tecnologías de autos eléctricos, pero existen excepciones que han contribuido con aportes inestimables. Tenemos el caso de tres ejemplares 100% eléctricos. En primer lugar, Lufke, que ha sido hasta la fecha el primer automóvil eléctrico desarrollado en nuestro país. Por otro lado tenemos vehículos importados. “CAM”, traído de España por Endesa, y US-1 C-ro importado de china. Este ultimo es el primer auto completamente eléctrico que se comercializa en el mercado, la iniciativa comenzó en 2008.

Lufke: Desarrollando tecnología

No es fácil iniciarse en la producción de tecnologías, sobre todo cuando se debe romper la inercia del estancamiento tecnológico. Es por esta razón que Lufke es una iniciativa extremadamente valiosa, porque es una base y una herramienta para mimetizarse con la tecnología de los autos eléctricos, incorporarla, y porque no, desarrollarla.

En el proyecto Lufke, dirigido por el profesor Rodrigo Palma, se transformo un automóvil que funcionaba a gasolina, específicamente un Dodge 1500 de 1976, en un vehículo 100% eléctrico. Para esto, se retiro el motor, y en su lugar se colocaron  12 baterías de 72V.

Junto a esto se debió efectuar una serie de modificaciones con los instrumentos que estaban ligados al motor original. En este proceso de cambio, el sistema de monitoreo del vehiculo quedo inhabilitado.

Para seguir progresando en este gran proyecto que es Lufke se debe contribuir, en lo posible, en todos sus ámbitos. De esta manera se ira forjando y relacionando, un enorme esquema de conocimientos y experiencia, de la construcción de un auto eléctrico.

Funcionamiento del panel de control

El panel esta formado por ampolletas y medidores, los que funcionan con corriente, tiene en su revés una placa de cobre que conecta los medidores a una bornera, en donde se conectan los cables que aportan con el voltaje que informa de las condiciones del auto.

Los medidores  son:

Velocímetro: Mide la velocidad. Es el único medidor ajeno al circuito del panel, funciona mecánicamente conectado a la caja de cambios.

Tacómetro: Se probó la continuidad del circuito con el multímetro, pero no funcionó, luego se desarmó y se aplicó este método entre tramos específicos de su circuito interno, el multímetro indico discontinuidad en el circuito en varios tramos, lo que es señal de que esta quemado.

Medidor de batería auxiliar: Es un medidor con una aguja que se mueve cuando se le induce voltaje entre 0V y 3V aproximadamente. Está formado por una bobina que genera un campo magnético al inducirle voltaje, este campo atrae un metal que empuja a la aguja.

Medidor de gasolina: Es un medidor con una aguja que se mueve cuando se le induce un voltaje entre 0V y 3V aproximadamente. Está formado por una bobina que genera un campo magnético al inducirle voltaje, este campo atrae un metal que empuja a la aguja.

nel

Medición de la carga de las baterías

Descripción del problema:

Mostrar al conductor la carga relativa de las baterías que hacen funcionar el motor.  Con carga relativa se refiere a que se indique que tan llenas están las baterías, por ejemplo que indique el mínimo cuando no tienen carga, la mitad cuando les queda aproximadamente la mitad de la carga, y el máximo cuando están completamente cargadas.

Investigación y recopilación de información:

Lo primero fue estudiar detalladamente el panel, de esta manera se sabría qué información entrega el auto para que se mida algún parámetro.

Se verificó el camino que seguía el circuito de la placa del panel, se repararon y limpiaron algunas conexiones y cables.

Después se continuó estudiando los medidores, primero se utilizaba el multímetro para ver la continuidad del circuito y verificar que no estuviesen quemados.

El tacómetro resultó estar quemado, lo abrimos para ver si podía arreglarse, pero tenía un circuito muy complejo, así que lo dejamos.

El medidor de la batería auxiliar también estaba quemado, en la bobina. Se confeccionó una nueva bobina, y se logro que el medidor funcionara entre voltajes de 0V a 2,5V aproximadamente (marcando un poco mas de la mitad en 2,5 V), pero se calienta mucho, el cable resultó no ser adecuado para tal bobina porque tiene un esmalte muy débil, entonces hay partes en las que se hace puente. Además, la parte inferior de la aguja estaba rota, por esto la aguja no avanzaba más allá de hasta un poco pasado la mitad.

El medidor de gasolina estaba en buen estado, se le indujo voltaje y marco aproximadamente lo siguiente:

| Voltaje [V] | Porcentaje de estanque lleno |
| --- | --- |
| 0 | 0,00% |
| 1 | 1,00% |
| 1,5 | 25,00% |
| 2 | 50,00% |
| 2,5 | 75,00% |
| 3 | 100,00% |

Cuando se terminó con el panel, se comenzó a investigar un circuito de un grupo anterior, que pretendía mostrar la carga de las baterías.

No pudimos comprender bien el circuito, pero nos dio una idea de cómo hacer el nuestro. Además, leímos varios informes pasados de grupos de otros cursos (seminario de diseño la mayoría), lo que nos ayudo a comprender el funcionamiento de circuitos que nos serían útiles.

También pedimos ayuda al auxiliar, quien nos explicó la ley de Ohm aplicada a estos casos.

Nos enteramos que las baterías del auto cuando estaban llenas, tenían un voltaje aproximado de 73.8 V, y vacías, 72.2 V. De esto, tendríamos una aproximación suponiendo que el voltaje descendía más o menos proporcional a medida que se descargaban las baterías.

Esta última información fue muy importante para la solución propuesta.

Planteamiento de soluciones:

Se pensaron unas pocas soluciones, todas tenían la misma idea principal, y se diferenciaban sólo por pequeñas variaciones.

Se escogió la idea más factible con ayuda del auxiliar.

Consiste en un circuito con un PIC que se conecta al circuito de las baterías para la entrada, y al medidor de gasolina para la salida.

Este circuito debe constar con una resistencia fuerte para disminuir el voltaje de las baterías (que es de 73,8 V [llenas] y 72,2 V [vacías]) a un rango de 0-5 [V], que es el parámetro que puede recibir el PIC.

Como la diferencia de voltaje entre las baterías llenas y vacías es de 1,6 [V], y el además el PIC solo debe devolver voltajes entre 0-3 [V], la cantidad de valores de voltaje que pueden salir del PIC se reduce a 7. De modo que el PIC se debe programar para que emita los siguientes voltajes:

0  -  0.5  -  1  -  1,5  -  2  -  2,5  -  3.

Confección y funcionamiento del prototipo:

El circuito se armó en un protoboard, y el chip se programó en PIC C, luego, se hicieron varias pruebas en el laboratorio, conectando el circuito sin la resistencia fuerte a una fuente de voltaje.

Se logró que el PIC emitiera voltaje entre 0-3 V cuando se le suministraba un voltaje entre 0-5V, para medir esto se conecto un multimetro a la salida del PIC.

Tuvimos problemas para que funcionara en un comienzo debido a errores en el circuito, y de programacion. Es importante constatar que los componentes que se usen esten en buen estado, y conectar los polos de las baterias al circuito adecuadamente.

El paso siguiente consistió en conectar la salida del PIC a la bobina del medidor de gasolina, pero al medir al medir la diferencia de potencial entre los terminales del medidor, nos indicaba voltaje nulo.

Problemas en la ejecución

En esta sección obviaremos todos los problemas menores de conexión y programación. Y nos centraremos en las dificultades que surjan por problemas teoricos del modelo con el que se estaba trabajando.

El problema que se presento fue que, al medir el voltaje en la salida del PIC, se registraba como voltaje maximo 3V, y al medir el voltaje entre los terminales de la bobina cuando se conectaba el PIC, registraba 0V.

Esta caida en la tensión se debia a una baja intensidad de corriente inducida a la bobina, fue entonces cuando advertimos que la bobina requeria 180 mA para funcionar, y que el PIC emitia como máximo 20 mA.

De modo que el nuevo problema fue “alimentar con coriente la bobina a la vez que el PIC le entrege el voltaje correspondiente”.

Alternativas para solucionar el problema

Se investigo las maneras de alimentar con corriente un circuto, y se hayaron dos alternativas:

- Con un Relé: Un Relé es un dispositivo que cierra y habre alternadamente conexiones en un circuito en la medida que recibe ondas de pulso. En este caso las ondas de pulso provienen del PIC. Uno de los problemas que puede presentar el Relé es la frecuencia a la que funciona, si es muy lento, permanecera en una unica posicion todo el tiempo.

- Con un Transistor (Alternativa seleccionada): Un transistor puede cumplir la función de un interruptor. Esta constituido por tres terminales: emisor, colector y base. Si llega corriente a la base entonces el transistor conecta al colector con el emisor, de lo contrario permanece cerrado. Para aplicar lo anterior a nuestro problema, debemos conectar un terminal de una bateria a un terminal de la bobina, para que sea alimentada con corriente. Al otro terminal de la bobina, conectaremos el colector del transistor. A la base conectaremos el terminal del PIC que emite el PWM, y el emisor lo conectaremos a tierra.
De esta forma cuando llegen pulsos desde el PIC a la base, el transistor conectara el colector con el emisor, y la corriente fluira a través de la bobina.

Implementacion de la solución definitiva

Ya estando encaminados en una alternativa, nos dedicamos a agregar y medir las resistencias pertinetes para controlar el voltaje en el circuito del transistor. Utilizando la ley de Ohm concluimos que con una resistencia de 15 Ohm, entre la bateria y el terminal respectivo de la bobina, se generaria la diferencia de potencial adecuada con el voltaje que entregaría el PIC, para que la bobina recibiera entre 0 y 3V cuando el transistor conectara sus terminales (colector y emisor).

El circuito definitivo es el siguiente:

Resultados

- Se probó en laboratorio que el circuito funciona íntegramente.

- Se diseñó circuito para ser integrado posteriormente.

- Será implementado dentro de los próximos días.

Conclusión

Para que continúe progresando la tecnología de los autos eléctricos en chile, solo es necesario aportar con mucho interés y perseverancia, porque el paso inicial ya fue dado.

ANEXOS

I Presupuesto

| Producto | Casa comercial | Precio | Cantidad | Total p. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIC 16F873A | Casa Royal | $3.900 | 1 | $3.900 |
| Condensador 22 pF Condensador 47 uF | Casa Royal Casa Royal | $25 $35 | 2 1 | $50 $35 |
| Resistencias varias | Casa Royal | $5 | 7 | $35 |
| Transistor 2N2222 | Casa Royal | $230 | 1 | $230 |
| Cristal 20Mhz | Casa Royal | $290 | 1 | $290 |
| Total |  |  |  | $4.540 |

- Bibliografía

Proyecto Auto Eléctrico, Lüfke   <http://146.83.6.25/electricar/>

Panel de control del Auto Eléctrico   < http://146.83.6.25/electricar/files/informe6.doc >

Panel de control del Auto Eléctrico   < http://146.83.6.25/electricar/files/informe7.doc >

PIC 16F873A, Data Sheet.  < http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf >

III Otros

Ley de Ohm:

Relación entre el voltaje [V], la resistencia [R] y la intensidad [I] de corriente.

V=R·I

En circuitos en serie, la intensidad de corriente es igual para todos los componentes del circuito.

En circuitos en paralelo el voltaje es el mismo para cada componente en paralelo.

Cada vez que se nombre PIC, en este informe, se dará por entendido que se refiere al PIC16F873A.

Las tensiones entregadas por el PIC son discretas, y debido a la conversión discreta del rango [0 - 1.6] , al realizar la conversión, sólo fue posible distinguir siete valores mencionados.