Control 1

CI43A Análisis de Sistemas de Transporte

Semestre Primavera 2008

Tiempo: 1,5 horas

Pregunta 1

- Suponga que se le ha contratado para analizar el sistema de transporte, en preparación para los juegos olímpicos 2008. Indique qué impactos esperaría usted que se produjeran como consecuencia de la organización de estos juegos en Beijing. Analice tanto desde la perspectiva del transporte urbano (en Beijing) como interurbano (en China) e internacional. Identifique impactos en el sistema de actividades, el sistema de transportes y la estructura de flujos.

- Suponga que un operador turístico mayorista le ha contratado para estimar la posible generación de viajes con motivo de las olimpiadas. Indique qué variables incluiría usted en una modelación de la generación de viajes internacionales, en los meses de julio y agosto de 2008, con propósito asistir a las olimpiadas, que fuese válido para todos los países de américa del sur, centro américa  y américa del norte.

*  *  *

c) Explique en qué consisten los modelos de Factor de crecimiento, Regresión Lineal y Análisis por categorías. Indique  cuáles son los supuestos que hay detrás de cada uno de ellos y cómo se aplican.

d) A continuación se entrega resultados parciales de un modelo calibrado con datos provenientes de la EOD 2001, agregados a nivel de comuna. Se pide que interprete los valores de los parámetros de las variables: superficie construida de servicios y matrículas totales.

Tabla 9.1

Resultados Generación, Propósito Trabajo (bhr+nbh). Período 07:15-09:15

| V. Independiente | Coeficiente | Error típ. | t | Probabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCON_SERV | 0,0023 | 0,0004 | 5,7717 | 0,00% |
| MAT_TOT | 0,0409 | 0,0070 | 5,8452 | 0,00% |

Pregunta 2

Considere tres mercados inicialmente aislados, en que se produce y consume el mismo bien. Las funciones de oferta y demanda de cada mercado son las siguientes:

M1:   Q = 1,5 P – 300		M2:   Q = P + 400		M3:   Q = 2 P – 750

Q = 400	- P/4	                    Q = 800 - P		         Q = 550 – P/3

En el futuro se tiene contemplado que estos tres mercados sean conectados y se comience a transportar el bien. Cada mercado únicamente puede ser exportador o importador.

Considere que las tarifas son simétricas y constantes, es decir, la tarifa de transportar cualquier cantidad del bien de un mercado (i) a otro mercado (j) es igual al de transportar de j a i y no depende de la cantidad transportada. Además se sabe que la tarifa de transporte del mercado 1 al 2 es de $500, y que la de transportar del mercado 1 al mercado 3 es la mitad de la de transportar del mercado 2 al mercado 3.

- ¿Qué mercados son potenciales exportadores y cuáles potenciales importadores?

- ¿Cuál es el intervalo de tarifas para t13 y t23 que permite que haya transporte entre los mercados?

- ¿Cuál es la cantidad máxima de bien que se puede transportar?

- ¿Cuáles son las cantidades que se consumirán y producirán en cada uno de los mercados para la situación en que se transporte la cantidad máxima?

Nota: Justifique sus respuestas con cálculos y gráficos si es posible.