###### Tiempo: 1 hora 30 min

## Control 2

##### Pregunta 1

- Durante los últimos años se ha construido una serie de autopistas urbanas en Santiago, como Costanera Norte, Autopista Central y Vespucio Express. Utilizando los conocimientos adquiridos en este curso, indique qué impactos espera usted que hayan tenido esas autopistas en Partición Modal y en Distribución de viajes a nivel global de la ciudad. Sea muy específico en mencionar qué variables explicativas de los modelos espera usted que cambien, y cómo impactará eso a la variable dependiente.

- Desde el punto de vista de la relación tiempo – flujo ¿qué ventajas tiene para los automovilistas la construcción de este tipo de autopistas?

##### Pregunta 2

a) A continuación se muestra tres matrices predichas con distintos métodos. Indique cual corresponde a Furness, cual a entropía y cual a entropía con matriz antigua. Justifique su repuesta.

|  |  | Matriz a priori |  |  |  | Matriz de costos (beta =0,01) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 |  | 20,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | 0,0 | 20,0 | 30,0 |  | 30,0 | 20,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | Oi | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dj | 70,0 | 212,0 | 318,0 |  |  |  |  |  |
| Matriz 1 |  |  |  | Matriz 2 |  |  |  | Matriz 3 |  |  |
| 27,0 | 72,0 | 101,0 |  | 34,9 | 66,0 | 99,1 |  | 37,8 | 67,8 | 94,4 |
| 22,7 | 73,8 | 103,5 |  | 34,9 | 66,0 | 99,1 |  | 32,0 | 70,2 | 97,8 |
| 20,3 | 66,2 | 113,5 |  | 0,0 | 80,0 | 120,0 |  | 0,0 | 74,0 | 126,0 |

b) Suponga que cuenta además con información de conteos de flujo. ¿qué modelo utilizaría? Derive la expresión.

##### Pregunta 3

Suponga que en una ciudad se ha desarrollado un modelo de distribución de viajes basado en la teoría de maximización de la entropía. Para este fin se han calculado los viajes entre cada par Origen Destino (Vij), ocupando un modelo doblemente acotado que incorpora los costos cij entre cada par de zonas.

Nuevos estudios de demanda han permitido obtener los costos entre cada par Origen- Destino, esta vez diferenciados según el modo utilizado en el viaje (cijm).

- Derive un modelo  entrópico que permita obtener la partición modal de los viajes dentro de la ciudad (que permita calcular Vijm), en función de los resultados ya conocidos (Vij). Para lo anterior deberá ocupar todas las restricciones del problema original y agregar  las que corresponda.

- Muestre que es posible llegar al mismo resultado anterior a partir de la teoría de la utilidad aleatoria, planteando un modelo logit e identificando la función de utilidad correspondiente.

Nota: Derive el modelo en forma detallada y teniendo especial cuidado con los subíndices que ocupe.

Formulario

Entropía:			W(Vij)=T!ijVij!

S1Vijvij=-ijVijlnVijvij−Vij+vij

Aproximación de Stirling:		lnN!@NlnN−N

Modelo gravitacional:	Vij=AiOiBjDjexp(-cij)

Ai-1=jBjDjexp(-cij)

Bj-1=iAiOiexp(-cij)

EMU: 					Vi=φiln(j∈ieVjφi)

MNL:					Pi=eVijeVj

LJ:					Pji=eVjφil∈ieVlφi

Logit incremental:		Pif=Pi0⋅eΔVijPj0eΔVj