RADIACIÓN TÉRMICA

Hasta el momento se ha visto que el calor puede ser transmitido por conducción o por convección, esta última  natural o forzada. Además de los fundamentos, se ha visto el fundamento del diseño de equipos de transferencia de calor basados en conducción y convección.

Sin embargo hay una tercera forma en que un cuerpo u objeto puede transmitir calor o recibir calor, y es mediante radiación térmica.  Veremos en esta sección los fundamentos de la transmisión de calor pos radiación y su aplicación al diseño de equipos y diversas problemáticas ingenieriles sobre transferencia de calor en que este mecanismo debe ser considerado.

CONDUCCIÓN

RADIACION

hν

Onda electromagnética

Radiación siempre existe en conjunción con conducción y convección. Siempre (a temperatura sobre 0˚K), un cuerpo irradia (y recibe radiación).Pero la transferencia por radiación térmica se hace importante a mayores temperaturas

CONVECCION

CONVECCION

CONDUCCION

RADIACION

QR

QC

QCOND

QC

QR

RADIACION

I

EJEMPLOS:

- Tubo de calefacción al vapor: y 100˚C  cerca del 50 % del calor transmitido al cuarto frío transmite por radiación. Este calor se siente al poner las manos.

(2)   CALEFACTOR ELECTRICO DE BARRA

QRAD

QCONV.

W

Calor disipado debe ser igual al calor generado sin y con ventilador

Si la convección es baja, T del tubo sube al rojo, QR es importante, hasta que QD=QGEN.

Si la convección es alta (ventilador),T baja, ya que QCONV.  Es más importante.

Quemadores (2000˚C)

Radiación

Pantallas de radiación (minimizan pérdida por radiación)

DISEÑO DE HORNOS.

FUSION DE CONCENTRADO DE COBRE

SOL

Pantalla de aluminio

(4) MINIMIZACION DEL EFECTO DE RADIACIÓN SOLAR EN CASAS