G1		G2		G3		G4		G5

(°C, L/h o 	(°C, L/h o

mbares)	mbares)

T hervidor				84.6		84.2

T plato 1				82.6		81.3

T plato 2				78.5		78.0

T plato 3				77.7		77.4

T cabeza				77.4		77.2

T precalentamiento			79.7		77.1

T entrada agua condensador		23.9		23.9

T salida agua condensador		26		26

T flujo agua condensador 		200		200

Perdida de carga en columna		14		14

Alimentación				0.945		0.939		0.9789		0.9795		0.95511

Destilado				0.810		0.818		0.8259		0.8263		0.80795

Residuo				0.947		0.946		0.9926		0.9869		0.96251

R					1		1		1		0.5		4

F. Alim.(Kg/h)			15		15		15		15		15

Determinar el valor de la tasa de reflujo mínima (Rmin) y número de platos teóricos necesarios (NPT) en la destilación de una mezcla etanol-agua en donde se espera obtener un destilado de composición molar en etanol XD=80% y un residuo de composición XR=10%.

Con los datos de la experiencia es posible lograr este objetivo?