# Escalamiento Filtro Prensa

Dimensionar un Filtro Prensa de Placas, operando a Presión Constante de 30 lb/in2,  para filtrar una suspensión de CaCO3, a razón de  6 l/s  de suministro inicial.

Considere la preparación de una torta de ayuda filtrante, tierra diatomea Kieselgurg, de3 mm de espesor, la cual se suministrará también al 5% y para cual puede suponer el mismo comportamiento filtrante del Carbonato.

Determinar la geometría interior de las placas (espesor), para una operación más eficiente, y las dimensiones de placas (Area) para una construcción mecánica más conveniente (largo, alto, ancho, total del filtro).

Determinar el tiempo total de filtración de la unidad por operación.

Finalmente estimar la altura de elevación  de la bomba y las cargas estáticas del filtro, para dimensionar las bases de hormigón, considerando que las placas se construirán en Acero Carbono normal AES37 y los componentes mecánicos serán fundidos en Bronce.