Departamento de Ingeniería Civil Mecánica

ME46A – Resistencia de Materiales

Profesor Fernando Baeza

CONTROL 2

| P1) En el sistema mostrado en la figura 1 se tiene dos barras de sección circular empotradas y unidas entre si por un flange de longitud despreciable. Se le pide determinar el Torque T necesario para producir un ángulo de giro de 20º Datos: Barra Externa: Φext = 300 mm L = 3 m G = 80 GPa; Barra Interna: Φext = 250 mm L = 4m G = 42 GPa. | FIGURA 1 |
| --- | --- |
| P2) Una viga de roble sometida a las cargas que se muestran en la figura 1, de sección rectangular uniforme, de lados b y h. En el punto R se encuentra una rótula y Mo = 1[ton.m]. Se pide: a) Dibujar los diagramas de momento y corte interno. b) Determinar b y h de modo que no se sobrepasen los esfuerzos admisibles σadm = 100[kg/cm2] y τadm = 10[kg/cm2] c) Determinar b y h si a las restricciones anteriores se le agrega que h ≤ 4b. | FIGURA 2 |
| P3) Para el problema mostrado en la figura 3 se le pide determinar el diámetro del poste curvo. Para eso se sugiere hacer lo siguiente: - determine los máximos esfuerzos axiales y de corte en el punto H. - Si se sabe que el esfuerzo axial admisible es de 240 MPa y el esfuerzo de corte admisible es de 90 MPa. Determine el diámetro | FIGURA 3 |