1.

Primero calculamos GSA para elegir el tipo de chancador

GSA=2000024*0,9075=918,6 [st/h]

Como el flujo de sólidos es mayor a 600 [st/h], necesariamente debe ser un chancador giratorio.

Chancado primario: A ≥F100/0,75=39’’/0,75=52´´

Observamos el apunte y tenemos que el chancador adecuado es de 54’’x75´´. Los tonelajes por hora de este chancador con cualquier ECC y Setting son mayores a lo requerido, por eso tenemos libertad desde ese punto de vista. Si subimos ECC, estamos aumentando el flujo innecesariamente, por tanto usamos el menor ECC posible. En cuanto al setting, no es apropiado elegir el menor setting disponible (5´´), pues queremos mayor flexibilidad operacional. Ahora bien, tampoco quiero elegir el mayor setting posible por dos razones: primero, si aumento el setting, la granulometría de salida se hace más gruesa (recordar que en una aproximación muy gruesa S≈P80 ) y además, estoy aumentando la capacidad sin ningún motivo pues sólo tendría capacidad ociosa.

Por lo explicado, conviene elegir un chancador giratorio de 54´´x75´´, con setting de 5 ½´´ (capacidad 1330 stph) o 6´´ (cap. 1530 stph)  (ambas opciones serían aceptables, pero elegiremos el de  5 ½´´ para tener menos capacidad ociosa). Ahora que tenemos las dimensiones del chancador, queremos encontrar la potencia (una restricción es que la potencia sea menor a 500 HP siempre. Si la potencia es mayor, una opción es abrir más el setting para reducir la potencia).

El valor de F80 es 24´´ (enunciado). El valor de P80 depende del setting elegido y del tipo de roca. En la tabla A del apunte elegimos la columna Run of Mine (pues es chancado primario, la roca que se recibe es directamente de la mina) y el tipo de roca (en este caso, elegiremos roca dura (pues Wi>13) del tipo Tough), por tanto obtenemos un factor de 82. Con este factor más el setting (5 ½´´ =140), entramos en la tabla B, elegimos el valor del setting a la derecha y tendremos el gráfico de granulometrías correspondiente. El eje x corresponde al porcentaje pasando bajo cierto diámetro y el eje y secundario se asocia al factor calculado en la tabla A. Usando entonces esa tabla (a la altura de 140 mm), con el 80% y la línea horizontal asociada al factor 82, encontramos que P80 =137 mm y de paso vemos que P100 vale alrededor de 230 mm. Usamos la ecuación de Bond para calcular la potencia (nunca olvidar usar flujo en stph y diámetros en micrones, la potencia se obtendrá en KWatt.

W=Gsa*Wi*10*1P80-1F80=918,6*14,6*10*1137*103-124*25,4*103

W=190,5 KWatt=255,5 [HP]

Recordamos que 1 [KW]=0,746 [HP]. La potencia mecánica es W/eficiencia. Supondremos eficiencia 0,9, por tanto la potencia mecánica es de 283,3 [HP]. La potencia mecánica es menor a 500 [HP] así que tenemos bien dimensionado el chancador primario.

Ahora necesitamos el P100 de primario que es el F100 del secundario. Para chancado secundario A ≥F100/0,8=230/0,8=287,5 [mm] o 11,3´´. Necesitamos entrar en la tabla de chancador de conos standard (Standard Symons Cone crusher en el apunte). En este caso importa el lado abierto del chancador (Open Side). Los chancadores que cumplen con esto para algún tipo de cavity son de 5 ½ feet y 7 feet. El juego que se debe hacer ahora es buscar un número de chancadores (en este caso 1 o 2) cuya capacidad conjunta sea no demasiado mayor a la capacidad requerida. Podemos usar el chancador de 5,5 pies con cavity extra coarse (eso lo elegimos nosotros, comúnmente para roca dura se usa una cavity had hoc) o el chancador de 7 pies con cavity medium o coarse (no necesitamos extra coarse en este caso porque sería gastar de más cuando no es necesario). Mirando los stph, tenemos:

Chancador  5 ½ ft.

Cavity extra coarse: A) Setting 1 ½ ‘’, capacidad 475 stph. 2 chancadores: 950 stph.

B) Setting 2 ‘’, capacidad 525 stph. 2 chancadores: 1050 stph.

Setting más grande (2) sería sobredimensionar (sobran tph)

Chancador  7  ft.

Cavity medium: Los 3 setting menores ( de 1 a 1,5´´) tienen capacidades menores  a la requerida (no puedo usar 2 porque me sobraría demasiada capacidad si uso 2 de esos, pero con uno no me alcanzaría), solo sirve:

C) setting 2’’ y capacidad 1100, 1 solo chancador

Tenemos 3 opciones. Rechazamos C) pues tener un solo chancador es malo pues si tiene falla, se para toda la planta, en cambio si tenemos 2 y falla uno la planta sigue funcionando a mitad de capacidad ( o sea 1 chancador es muy riesgoso). Entre los otros 2, elegimos la opción B), por 2 motivos: primero porque la capacidad de la opción A es muy cercana al valor exigido, y si hay variabilidad operacional (es decir, en ocasiones la operación trabajará a más o menos capacidad), el chancador no tiene capacidad de absorber los cambios, y también porque en este caso no necesitamos tener un setting de 1 ½ ‘’ aun pues recordamos que en el enunciado nos piden un P80 final de ese orden, por tanto el chancador secundario no necesita reducir tanto de tamaño. Por tanto elegimos B). Esto significa que cada chancador tendrá un flujo de 459,3 stph. Usamos la tabla de granulometría (Typical Aggregate Product Gradations en el apunte) para chancador de conos con setting de 2’’ para encontrar P100 y P80. (la tabla tiene 2 valores, el mayor es para roca blanda y el segundo para roca dura, usamos este último) . Encontramos:

| Tamaño [Inch] | Fu [%] |
| --- | --- |
| 4 | 100 |
| 3 | 92 |
| 2 ½ | 79 |

El valor de P100 es directo, el valor de P80 se interpola logarítmicamente entre 2,5’’ y 3´´:

log3/P80log32,5=log⁡(9280)log⁡(9279)

logP80=log3-log⁡(9280)log⁡(9279)log32,5⇒P80=2,54''

Teniendo esto, calculamos la potencia por cada chancador:

W=450,3*14,6*10*12,54*25,4*103-1137*103

W=82,6KWatt=110,8 [HP]

La potencia mecánica es de 123 [HP]. Por tanto, el chancado secundario se realizará con 2 chancadores de cono standard de 5,5 pies, con setting de 2´´, potencia 123 [HP].

Finalmente, para chancado secundario usamos chancadores de cono de cabeza corta (tabla Short head Symons Cone Crusher). Calculamos A ≥F100/0,95=4’’/0,95=4,2´´=107 [mm]. Esta elección se hace de la misma forma que para el chancado secundario, siempre notando que el producto final necesita tener P80 de 1,5´´, por tanto no necesito poner un setting muy pequeño pues estaría moliendo más de lo que me piden (con un setting de 1´´  el P80 será siempre de menos de 1,5’’).

Existen chancadores con distintas cavities desde 4,5 a siete pies que cumplen que A>107 mm. Mirando las capacidades, notamos que podemos tener 2 o 3 chancadores de 7 pies. Si usamos los chancadores más pequeños (4,5 pies) necesitaríamos 4 o 5 chancadores para cubrir todo el flujo de sólidos requerido, pero eso es una exageración, por eso elegimos chancadores más grandes (de capacidades 300-500).

En particular, observamos que un chancador de siete pies con cavity tipo  coarse/extra coarse y setting 5/8´´  entrega capacidades de 530/560 stph. Elegimos el cavity tipo extra coarse, aun cuando ambos son válidos y su elección tiene que ver con la respuesta del tipo de material a roca dura. Tenemos entonces el tipo de chancador. Para encontrar el P80 nos vemos antes la problemática de que la tabla no tiene para chancador de setting elegido. Por eso, interpolamos linealmente entre las granulometrías de ½ y ¾ para cada tamaño, obteniendo:

| Tamaño [Inch] | Fu [%] |
| --- | --- |
| 1 ½ | 100 |
| 1 ¼ | 97,5 |
| 1 | 92 |
| ¾ | 76 |

Entonces el P80 lo calculamos por interpolación logarítmica de nuevo:

logP80=log1-log9280log9276log10,75⇒P80=0,81''

Finalmente aplicamos la ecuación de Bond para determinar la potencia de cada chancador:

W=459,3*14,6*10*10,81*25,4*103-1137*103

W=286,3 KWatt=383,7 [HP]

Aplicando la corrección por eficiencia mecánica, la potencia mecánica requerida es de 426 HP.

Con esto se tiene definida la configuración de chancadores primarios, secundarios y terciarios, con sus tamaños, settings y potencias mecánicas asociadas.

ANEXO

Cálculo de CC

Como se vio en la clase, existe una fórmula para calcular la carga circulante por tamaños. Vamos a recordar cómo se deduce para este circuito (queda como trabajo personal deducir como es la fórmula para los otros circuitos vistos en clase).

Sea Gsa=1. (Esto es, dividir todos los flujos por Gsa). Por definición CC=Gsd/Gsa=Gsd.

Además por balances de masa, tenemos que Gso=Gsd=CC, Gsu=Gsa=1 y Gsf=Gsa+Gsd=1+CC.

Para calcular CC, solo podemos hacer un balance de masas por tamaño en el HARNERO, recordar que en el chancador jamás de hace esto pues, obviamente, no hay balance de masas por tamaño, solo global.

Para cualquier tamaño en el harnero, se tiene que Gsui= Gsfi- Gsoi. (el subíndice i indica que es masa/tiempo para el tamaño i). Gsi=Gs*fi para cualquier tamaño, por definición de fi (Gs=flujo total). Entonces aplicamos el balance por tamaños relacionándolo con los valores calculados para Gsu, Gsf y Gso en función de CC:

Gsui= Gsfi- Gsoi.

Gsu*fiu= Gsf*fif- Gso*fio

1*fiu=1+CC*fif- (CC)*fio

De esta última ecuación se despeja CC fácilmente obteniendo CC=fiu-fiffif-fio