MI51G Procesos Hidro/electrometalurgicos			21 Agosto 2009

Ejercicio 3

(como tarea, entregar el jueves 27, en el control 1)

1. Considerando el diagrama Eh-pH adjunto correspondiente al sistema U-H2O, construido para 25 ºC y una concentración de especies solubles de 10-3 M, responda lo siguiente:

a) Escriba la estequiometría de la reacción de disolución del mineral uraninita (UO2) para los siguientes casos:

    - Se solubiliza el uranio como UO22+.

    - Se solubiliza el uranio como U+4

b) Indique en cada caso el nombre del tipo de lixiviación requerido.

c) Seleccione de las tablas de potencial un reactivo adecuado (termodinámicamente) para poder efectuar la lixiviación según (i), y escriba la correspondiente reacción global de lixiviación.

2. Considerando el diagrama Eh-pH adjunto correspondiente al sistema Zn-H2O, construido para 25 ºC y una concentración de especies solubles de 10-3 M/dm3, responda lo siguiente:

a) Escriba la estequiometría de la reacción de disolución del mineral ZnO para:

- Solubilizar el cinc como Zn+2 por lixiviación ácida.

b) Sobre el mismo diagrama dibuje la línea de equilibrio entre las especies Zn+2/ZnO, para el caso en que la actividad de especies disueltas es 10-1 M/dm3. (Entregue fotocopia del diagrama con líneas calculadas).

c) Determine que concentración de Zn+2 se obtiene en equilibrio  si el mineral ZnO se lleva al equilibrio en una solución con un pH = 6.