# Proyecto 1 MI66B Semestre Primavera 2009

La mina “Casalots” cuyo método de explotación es SLS desea construir 5 caserones en un sector donde la roca predominante es diorita intacta. Para ello la Super-Intendencia de Geotecnia les ha encargado a ustedes entregar un informe que reporte las primeras recomendaciones con respecto al diseño propuesto, teniendo en consideración la siguiente información:

- Geometría de los caserones y del sector

- Mediciones de stress en 10 lugares de la mina en galerías de exploración

- Características geomecánicas de la roca

Recomendaciones:

- Recordar que para el modelo numérico sólo es necesario la utilización de dos mediciones de stress, una para el datum y otra para cuantificar la variación de los esfuerzos. En este caso ustedes cuentan con 10 mediciones, las que deberán ser utilizadas en su totalidad bajo el criterio que ustedes estimen conveniente.

- Recordar que para un modelo numérico elástico sólo son necesarios el módulo de Young y la razón de Poisson para caracterizar la roca.

- Considere la opción de rellenar los caserones y compare.

- Considere también la secuencia de explotación de los caserones y la forma en que afectan en la distribución de esfuerzos.

- Sea inteligente con el uso de las grillas (líneas y planas) puesto que en ellas se calculan los esfuerzos y hacen aumentar los tiempos de cálculo.

- La base de los caserones se encuentra 300 metros más abajo que la cota inferior de los datos entregados.

Dudas al correo electrónico camorale@redcoglobal.com

Tabla 1: Características geomecánicas de la roca.

Tabla 2: Mediciones de stress.