CANALES.

Los canales son el principal medio físico para la conducción de las aguas desde su fuente de origen hacia las áreas de riego.  En algunas zonas, por razones climáticas, topográficas, de accesibilidad, o de costos de mantenimiento entre otras, se usan otros medios como las tuberías o túneles, etc.  Sin embargo, por razones económicas, en prácticamente la totalidad de los proyectos el canal está siempre presente, ya sea en la conducción o en la distribución de las aguas.

El buen diseño de un canal es, por lo tanto, muy importante para ahorrar costos de construcción, operación, mantenimiento y de pérdidas de agua.  Este diseño queda condicionado por variados factores, pero muy especialmente por las características de permeabilidad de los terrenos que el canal recorre. Desde este punto de vista, se distinguen dos grandes grupos de canales, los revestidos y los que no  requieren revestimiento.  El cálculo de la capacidad de porteo es el mismo para ambos casos, variando solamente un parámetro básico, definido como la "rugosidad".

Es costumbre en Chile usar como valor  representativo de la rugosidad el coeficiente "n" de Manning, que permite efectuar los cálculos según la siguiente expresión:

v = 1nR2/3J1/2

R = S/P

Q = v * S

en que:

S = área  (m2)

v = velocidad (m/s)

Q = caudal  (m3/s)

R = radio hidráulico, en  m

P = perímetro mojado, en  m

J = pendiente, en tanto por uno

n = coeficiente de rugosidad de Manning

1.	CANALES REVESTIDOS.

Existe una gran diversidad de materiales que se usan para revestir un canal, distinguiéndose tres grandes grupos de revestimientos:

-	Duros, con materiales como hormigón, asfalto, albañilería o mampostería de piedra o ladrillo, shotcrete, losetas de hormigón, suelo-cemento o plástico.

-	De suelo, que puede ser suelto o compacto, grueso o delgado o también mezclas de suelo y bentonita.

-	De membrana enterrada, que puede ser a base de bentonita, o plástica, o bien asfalto esparcido in situ o prefabricado.

Los revestimientos más comunes en Chile corresponden a los del primer grupo, en especial el hormigón.  Para ellos se indican a continuación algunos criterios normales de diseño.

1.1	Coeficiente de rugosidad.

Aún cuando el valor de n no es constante para un determinado material, porque se ha observado que depende del radio hidráulico, se recomiendan los siguientes valores de diseño:

Hormigón              	:  0,015  a  0,016

Asfalto            		:  0,015

Albañilería de piedra 	:  0,018

shotcrete               	:  0,018

También, es necesario considerar que el coeficiente puede aumentar a través de los años debido al deterioro de las juntas, o crecimiento de vegetación.  Por lo tanto, es muy importante la mantención del canal.  Se ha observado que el crecimiento de las plantas acuáticas puede llegar a incrementar el coeficiente de rugosidad hasta en un  30%.   Desde este punto de vista, el asfalto presenta en algunos casos una desventaja frente al hormigón, por cuanto su superficie negra absorbe más calor y crea un ambiente más propicio para el desarrollo de la vegetación.

Existen también fórmulas para considerar casos en que el canal tiene diferentes tipos de revestimientos a lo largo de su recorrido.  En este caso, se puede calcular un coeficiente de rugosidad equivalente (Open Channel Hydraulics, Ven Te Chow), o bien realizar análisis independiente por tramos.  Otro aspecto a considerar es el caso de curvas muy  cerradas, para lo cual es usual incrementar el coeficiente de rugosidad.  Se recomienda que, en lo posible, el radio mínimo del eje del canal sea de 3 a 5 veces el ancho superior.

1.2	Pendiente y Sección Transversal.

Ambas dimensiones están íntimamente ligadas, por cuanto una mayor pendiente permite reducir la sección transversal, pero aumenta la longitud del canal.  Lo usual en canales de riego es buscar la mínima pendiente una vez definida el área de riego. Son comunes las pendientes entre 0,001 y 0,0005.  La pendiente tiene también directa relación con la velocidad, la cual tiene valores máximos y mínimos aceptables según las características del problema.

Con respecto a la sección transversal, la más económica en cantidad de material es aquella que tenga el menor perímetro mojado, resultando así la semicircular. Sin embargo, por  razones de técnicas constructivas y de empalme hidráulico, las secciones más usadas son las trapeciales y rectangulares.

Desde el punto de vista constructivo, es necesario determinar si es más económico un talud empinado, que requiere menor cantidad de cortes pero necesita moldajes, o un talud que permita el uso de hormigón colocado como pavimento, sin moldajes, para lo cual el Bureau of Reclamation ha normalizado la relación  H : V = 1,5 : 1.

Desde el punto de vista hidráulico, se debe asegurar un escurrimiento alejado en al menos un 10% de la crisis, en todas las secciones.

Por su parte, la relación entre el ancho de la base y la altura es un problema de carácter económico, variando usualmente entre 1 y 2.

Otro aspecto importante de considerar es la ubicación de la napa freática, cuando está por sobre el fondo del canal. Es necesario verificar que la presión hidrostática externa no haga colapsar el revestimiento cuando el canal se vacía. La solución consiste en la instalación de drenes, o barbacanas, pero estos elementos pueden significar vías de pérdida de aguas en algunos casos.

1.3	Velocidad del Escurrimiento.

La velocidad del agua generalmente está limitada por los valores que producen erosión en el revestimiento, lo que depende del tipo de material  en suspensión.  Si no es muy abrasivo, se pueden aceptar 3 a 4 m/s, en tanto que con un agua limpia se puede llegar a 12 m/s sin daños importantes. En este último caso, se requieren exigentes terminaciones en el hormigón, irregularidades no superiores a 1 cm en las superficies, para evitar daños por cavitación.  Sin embargo, cuando el hormigón no es armado se exigen velocidades no superiores a 2,5 m/s por razones estructurales. En caso del asfalto, este límite baja a 1,5 m/s.

Con respecto a la velocidad mínima, lo que se trata es evitar la depositación de sedimentos y el crecimiento de plantas acuáticas en el canal. Por lo general, esto se cumple en forma aceptable para velocidades superiores a 0,75 m/s.

1.4	Revanchas.

Las revanchas son necesarias debido a las ondulaciones o eventuales mayores niveles del agua en el canal, que se pueden producir por una diversidad de factores, muchas veces incontrolables e inciertos. Por lo tanto, es muy difícil establecer una norma universal para la determinación de las revanchas. Es usual que varíen entre un 5% y un 30% de la profundidad del agua, con un mínimo del orden de 15 cm. Para seleccionar una revancha en el rango indicado, es necesario tener en consideración el tamaño del canal, la velocidad del agua, las curvas, los posibles aportes extras durante las lluvias, la existencia de obras de descargas de seguridad, las fluctuaciones del nivel debidas a los movimientos de las compuertas, entre otros factores.

1.5	Pérdidas por infiltración.

Los diferentes tipos de revestimientos no garantizan la impermeabilidad del canal, existiendo algunas fórmulas empíricas para estimar las pérdidas por infiltración. A continuación, se expone la Fórmula de Davis y Wilson, una de las más utilizadas:

SL = 0,45 C PW L4x106 + 3650vHW1/3

1

en que:

SL =	pérdidas por infiltración (m3 por longitud del canal por día)

L  =	longitud del canal (m)

PW =	perímetro mojado (m)

HW =	altura del agua en el canal (m)

v  =	velocidad del agua en el canal (m/s)

C  =	constante que depende del tipo de revestimiento:

hormigón (10 cm)	:	1

arcilla en masa (15 cm)	:	4

asfalto ligero	:	5

arcilla (7,6 cm)	:	8

mortero de cemento o asfalto	:	10

2.	CANALES SIN REVESTIR.

2.1	Taludes, velocidades máximas y coeficientes de rugosidad.

Por definición, son excavados en terreno natural o relleno y no tienen tratamientos especiales en el perímetro mojado.  Los conceptos y fórmulas para el diseño son básicamente los mismos que en el caso de los canales revestidos, con algunas precauciones especiales para los taludes, las velocidades máximas admisibles y los coeficientes de rugosidad, que dependen del tipo de material en que va excavado el canal.

En Tabla Nº II.1  se indican los taludes máximos recomendados para diferentes materiales, en tanto que en Tabla Nº II.2 se recomiendan valores máximos de diseño para la velocidad y en Tabla NºII.3 se entrega un rango posible de valores del coeficiente de rugosidad para diferentes características del canal, de acuerdo con las recomendaciones de Ven Te Chow.

TABLA  Nº  II. 1

TALUDES  RECOMENDADOS

| M A T E R I A L | CUBETA (H) : (V) | MESA (H) : (V) |
| --- | --- | --- |
| Roca Conglomerados finos Toscas Arcillas Trumaos Arenas | Vertical 1 : 2 3 : 4 1 : 1 1,5: 1 2 : 1 | Vertical 1 : 2 1 : 2 3 : 4 1 : 1 1,5: 1 |

TABLA  Nº II: 2

VELOCIDADES  MAXIMAS

| ¡Error! Marcador no definido.M A T E R I A L | VELOCIDAD MAXIMA (m/s) |
| --- | --- |
| Roca en buen estado Conglomerados firmes Roca descompuesta y toscas Ripio bien conglomerado Ripio suelto Tierra vegetal o arcillosa Trumaos Arenas | 4,5 2,5 2,5 2,0 1,2 1,0 0,7 0,5 |

TABLA  Nº  II. 3

VALORES DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING

| TIPO DE CANAL | MINIMO | MEDIO | MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. CANALES EXCAVADOS O DRAGAS a) TIERRA, RECTOS Y UNIFORMES Limpio, recién terminado Limpio en uso Con grava,sección uniforme, limpio. Con pasto corto,poca maleza b) TIERRA, CON CURVAS Y DESCUIDADO. Sin vegetación Con pasto y algo de maleza Gran cantidad de maleza o algas en canales profundos Fondo de tierra y lados de piedra en bruto. Fondo de piedra y lados con maleza. Fondo de guijarros y lados limpios. c) EXCAVADO MECANICAMENTE O DRAGADO. Sin vegetación Lados con algo de matorrales. d) EXCAVADO EN ROCA Liso y uniforme Irregular, dentado e) CANALES SIN MANTENCION, MALEZAS Y MATORRALES SIN CORTAR Malezas densas de altura comparable con la profundidad del escurrimiento. Fondo limpio, con matorrales en los lados. Idem, a niveles máximos de escurrimiento. Matorrales densos a niveles altos de escurrimiento. | 0.016 0.018 0.022 0.022 0.023 0.025 0.030 0.028 0.025 0.030 0.025 0.035 0.025 0.035 0.050 0.040 0.045 0.080 | 0.018 0.022 0.025 0.027 0.025 0.030 0.035 0.030 0.035 0.040 0.028 0.050 0.035 0.040 0.080 0.050 0.070 0.100 | 0.020 0.025 0.030 0.033 0.030 0.033 0.040 0.035 0.040 0.050 0.033 0.060 0.040 0.050 0.120 0.080 0.110 0.140 |

2.2	Curvaturas, velocidades mínimas y revanchas.

La curvatura permitida depende de varios factores, tales como la capacidad, velocidad, características del suelo y sección del canal, los cuales deben conjugarse para evitar la erosión en las curvas y el desarrollo de ondas no deseables.  Sin embargo, no hay fórmulas estandarizadas para el cálculo del valor límite en cada caso. En términos generales, el radio del eje del canal puede estar en el rango comprendido entre 3 y 7 veces el ancho superficial.

Con respecto a las revanchas, valor en el cual influye también una serie de factores, en los canales pequeños es usual definirlas como un 15% de la altura, con un mínimo de 0,20 m y un máximo de 0,50 m.  Para canales grandes, el Bureau of Reclamation recomienda valores mayores, como por ejemplo 1,20 m para canales con capacidad sobre 85 m3/s.

Por su parte, es necesario verificar que el diseño cumpla en todo punto con una velocidad mínima para prevenir la depositación de los materiales sólidos en suspensión.  Aun cuando  son varios los factores que intervienen y es muy importante la experiencia del proyectista, se puede  efectuar una primera aproximación con la fórmula de Kennedy:

v = βh0,64

en que :

v =	velocidad media límite que no produce depositación, en m/s.

ß =	coeficiente que depende de la naturaleza del material en suspensión.

h =	altura del agua, en m.

Se recomienda usar los siguientes valores de ß:

Suelos arenosos finos		: 0,53

Suelos arenosos gruesos	: 0,58

Légamo arenoso arcilloso	: 0,64

Légamo grueso           	: 0,70

2.3	Pérdidas por Filtración.

Al no tener revestimientos y estar los canales por lo general excavados en suelos permeables, es necesario considerar en el cálculo del caudal de diseño una pérdida por infiltración.  El cálculo es bastante inexacto, toda vez que en muchos casos hay además recuperaciones o aportes al canal debido a la existencia de napas altas o derrames de riego, etc. Sin embargo, se ha desarrollado una serie de fórmulas empíricas para estimar la infiltración pura, algunas de las cuales se resumen a continuación:

2.3.1	Fórmula de Moritz.

S = 0,2 C Q/v

en que:

S =	pérdida en pie3/s, por milla de canal

Q =	caudal en pie3/s

V =	velocidad media del flujo, en pie/s

C =	coeficiente que depende del tipo de material en que va excavado el canal.

Valores de C: (Bureau of Reclamation)

Grava cementada y tosca con arena	:	0,34

Suelo arcilloso:	:	0,41

Légamo arenoso	:	0,66

Ceniza volcánica	:	0,68

Ceniza volcánica con arena	:	0,98

Arena y ceniza volcánica o arcilla 	:	1,20

Suelo arenoso con roca	:	1,68

Suelo arenoso y de grava	:	2,20

2.3.2 Molesworth y Yennidumia.

S = c L P R

en que :

S = pérdidas durante la conducción (m3/s/km)

L = longitud del canal (km)

P = perímetro mojado (m)

R = profundidad media hidráulica (m)

c = varía entre 0,0015 para arcillas y 0,0030 para arenas

2.3.3 Fórmula de la India.

S = c a d

en que:

S = pérdida total (pie3/s)

a = área del perímetro mojado (millones de pie2)

d = altura del agua en el canal (pie)

c = constante, que varía entre 1,1 y 1,8

3.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION.

Por la importancia que tiene el correcto diseño y construcción de los canales de riego, se entregan a continuación las Especificaciones Técnicas Especiales para la construcción de canales de la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, de Chile.

3.1 Disposiciones Generales.

Para iniciar el estudio de un canal, la Dirección de Riego entregará todos los datos relativos a superficies por regar, tasas de riego, estudio de los recursos de agua disponibles y planificación general de la obra. Basándose en estos datos y en las normas que a continuación se detallan, el contratista proyectará la obra. La Dirección de Riego se reserva el derecho de variar cualquiera de las normas y valores que se indican en las presentes especificaciones, toda vez que así lo aconsejare alguna característica especial de la obra.

El estudio del canal comprenderá las siguientes etapas:

3.1.1	Reconocimiento.

3.1.2	Anteproyecto.

3.1.3	Proyecto.

3.1.1	Reconocimiento.

El reconocimiento comprenderá los siguientes puntos:

a)	Estudio de las características de la región, con indicación de la topografía y geología generales. Se hará una descripción detallada de la posible bocatoma y del trazado propuesto, indicando la pendiente media de las laderas, posible formación geológica, apreciación de las características de los materiales encontrados, etc.

b)	Nivelación de puntos de referencia colocados aproximadamente cada 500 m a lo largo del trazado.

c)	Levantamiento de transversales en los puntos más característicos de cada región, con un espaciamiento no mayor de 500 m, indicando el material que forme el terreno.

d)	Sección de canal, con y sin revestimiento que se propone para cada sector, de acuerdo a la velocidad admisible, a las características topográficas, a las pérdidas en el camino y al cálculo económico.

e)	Apreciación del posible costo de la obra, indicando las disponibilidades de encontrar agregados para el hormigón, las vías de acceso a la obra, disponibilidades de mano de obra y demás datos que sirvan para apreciar el costo.

f)	Discusión de otros posibles trazados, con apreciación fundada del desarrollo y características que tendrían las posibles soluciones.

En conocimiento de los antecedentes anteriores, la Inspección elegirá el o los trazados que le parezcan más convenientes y el contratista podrá pasar a la etapa siguiente.

3.1.2	Anteproyecto.

El anteproyecto comprenderá los siguientes puntos:

a)	Estacado de todo el canal, colocando estacas a una distancia máxima de 20 m. El estacado, cuando el terreno tenga pendiente superior al 20%, se irá por la intersección de la cota de agua con el terreno; en pendientes inferiores irá por el eje del posible canal. En todo caso la Inspección Fiscal fijará el criterio definitivo.

b)	Levantamiento de perfiles transversales frente a cada estaca. Estos perfiles abarcarán 8 veces al ancho de boca del canal o un ancho igual a ( 2h/p ) en m, siendo h la altura de aguas y p la pendiente media transversal. En todo caso el mínimo será de 20 m y el máximo de 200 m.

c)	Levantamiento de una franja taquimétrica de un ancho igual a 3 veces el ancho resultante para los transversales. En todo caso, la Inspección podrá ordenar el levantamiento de planos topográficos especiales para estudiar un mejor trazado.

d)	Nivelación de puntos de referencia colocados aproximadamente cada 500 m a lo largo del trazado, relacionándolos con el estacado y con el levantamiento taquimétrico. Los P.R. deberán quedar colocados en  monolitos de hormigón de 0.3 * 0.7 m como mínimo, con un trozo de cañería de 3/4" en el centro. El monolito deberá quedar enterrado y con su individualización clara. Cuando se encuentre una obra de arte definitiva, construida cercana al trazado, se aprovechará para colocar un P.R. en ella.

e)	Cálculo de secciones de acuerdo a las características del trazado y los materiales encontrados. Se deberá justificar la sección adoptada con un presupuesto aproximado, comparativo con las otras posibles soluciones. Necesariamente una de las soluciones comparadas debe ser de canal revestido.

f)	Confección de pozos de reconocimiento cada 500 m si no se aprecia variación en la formación del terreno, y en los lugares en que se presente una formación característica, clasificando los materiales encontrados de acuerdo con la dureza, permeabilidad y estabilidad de ellos. Estos pozos deberán tener como mínimo una profundidad de  h+pb medido en m, siendo h la altura de aguas, b el ancho de boca y p la pendiente media transversal. Si se encuentra roca sana, no será necesario profundizar el pozo, sino llegar a ella.

g)	Cálculo del eje hidráulico general del canal. Este eje se calculará para el gasto máximo previsto y para un gasto igual al 50% del anterior. En gradas de bajada y entrada de obras de arte, se deberá verificar que para cualquiera que sea el gasto que escurra, las velocidades aguas arriba sean aceptables. Al estudiar el eje hidráulico se evaluarán las pérdidas del canal, si la permeabilidad del terreno presenta dudas, el contratista deberá presentar un ensayo de permeabilidad de muestras no perturbadas u otro ensayo que sea aceptable de acuerdo con la Inspección.

h)	Determinación aproximada de pérdidas de carga económicas, necesarias en las obras de arte.

i)	Confección de un perfil longitudinal que indicará los siguientes datos, frente a cada estaca:

Distancia acumulada de eje rojo (kilometraje)

Distancia entre estacas

Cubicaciones parciales de cortes

Cubicaciones parciales de terraplenes

Cubicaciones acumuladas de terraplenes

Cotas de estacado

Cota de eje rojo en el terreno

Cota de fondo

Pendientes y pérdidas de carga

Distancias acumuladas del estacado (kilometraje)

En el perfil longitudinal se dibujará la sección correspondiente a cada sector, con todos los datos necesarios para definirla y sus características hidráulicas, este dibujo se repetirá en cada metro del rollo. Además, se indicará el resultado del las calicatas ejecutadas dibujando el perfil encontrado frente a la estaca correspondiente, este perfil se dibujará con la forma de la sección del canal para evaluar el porcentaje de cada material que resultará en la excavación. Para designar los materiales encontrados se indicará su dureza, haciendo mención a su clasificación según normas de Casagrande.

También se indicará la toponimia más importante de la franja estudiada.

Al final del perfil longitudinal se indicará la  cubicación total del movimiento de tierra, indicando la cantidad de material blando, duro y roca que compone la cubicación total de acuerdo con la clasificación siguiente:

Material blando es todo el excavable sin uso de  explosivo, quedan comprendidos en esta categoría la tierra vegetal, terrenos arcillosos, conglomerados blandos, arena, ripio y bolones de un volumen inferior a 5 dm3.

Material duro es el que es necesario remover con explosivos, quedan comprendidos en esta categoría la tosca, los conglomerados duros, la roca descompuesta y los bolones cuyo volumen esté comprendido entre 5 dm3 y 50 dm3.

Se clasifica como roca, la roca sana y los       bolones superiores a 50 dm3.

j)	Confección de un plano de planta en el que se indicará los estacados efectuados, los puntos de referencia, deslindes de propiedad, topografía del terreno, caminos, postaciones, canales, vías férreas y todos los detalles interesantes del terreno. En este plano se proyectará al eje rojo del canal, indicando el kilometraje de él y las curvas con radio, desarrollo, ángulo y tangentes.

k)	Levantamientos de planos de situación de las zonas en las que se ubicarán las principales obras de arte.

l)	Presupuesto aproximado del movimiento de tierra. Para hacer este presupuesto deberá tenerse en cuenta al posible plan de trabajo y confirmar que la maquinaria que se piensa ocupar en la faena tiene un gálibo compatible con las dimensiones de las secciones proyectadas. Además, deberá estudiar la faena de modo de que sea posible formar un camino de borde a lo largo de todo el canal.

El anteproyecto del canal deberá ser aprobado por la Dirección de Riego, antes de que el contratista pase a la última etapa del trabajo.

3.1.3	Proyecto.

El proyecto definitivo del canal comprenderá los mismos puntos indicados en el anteproyecto, tomando en cuenta las observaciones formuladas por la Dirección de Riego y el eje hidráulico producido por las obras de arte proyectadas y todos los nuevos antecedentes acumulados. Se deberá agregar, además, un estudio del plan de trabajo y de los costos detallados de toda la obra, un presupuesto completo de ella y la lista de las superficies que sería necesario expropiar para construir la obra, tomando en cuenta, para fijar el ancho de la franja, la excavación y los desmontes resultantes. En la lista de expropiaciones se indicará el nombre del propietario afectado, la superficie correspondiente a cada uno y el kilometraje del eje rojo que limita cada predio. En el plano de planta se deberá indicar también la franja de expropiación con sus detalles.

3.2	Obras de Arte.

En el estudio de las obras de arte, se distinguen dos etapas.

3.2.1	Anteproyecto.

De todas las obras de arte mayores se presentará un anteproyecto en el que se comparará las distintas soluciones posibles. La Inspección, de acuerdo con el estudio que presente el contratista, resolverá en definitiva la solución adoptada.

Para la comparación de las diversas soluciones, el contratista deberá presentar la cubicación de cada una de ellas, con un estudio de costo aproximado, y un anteproyecto en el que se indicarán los detalles más importantes, de modo que se pueda formar una idea clara de las ventajas e inconvenientes de la solución.

3.2.2	Proyecto.

Una vez aprobado por la Dirección de Riego, el anteproyecto de las obras de arte mayores, se presentará el proyecto definitivo de ellas, que contará de los siguientes puntos:

3.2.2.1	Planos.

Planos completos con los cortes y detalles necesarios para que en la construcción no haya ninguna duda acerca de lo proyectado. Los detalles se entregarán a escala conveniente indicando en cada uno de ellos, la enfierradura y la dosificación del hormigón empleado. En cada obra se indicará además un resumen de los cálculos hidráulicos y se dibujará el eje hidráulico desarrollado para el gasto máximo. Se anotará también todas las indicaciones principales contenidas en las especificaciones técnicas y que se refieran a condiciones especiales de la obra proyectada.

3.2.2.2	Cubicaciones.

Se hará una cubicación detallada de cada obra de arte incluyendo los siguientes ítem:

Hormigones de diferentes tipos

Fierro en barras indicando la cantidad de cada diámetro

Fierro en perfiles detallando los perfiles usados

Moldajes rectos

Moldajes curvos

Excavación con y sin agotamiento

Rellenos

Otros ítem especiales que aparezcan en las obras

En los planos entregados se copiará la cubicación completa. Para estudiar las cubicaciones de las excavaciones se tendrá en cuenta no solo la teóricamente necesaria sino también la excavación que se debe ejecutar para que pueda construirse, de acuerdo con el plan de trabajo.

En las excavaciones con agotamiento, se debe indicar el gasto posible y las demás características del agotamiento.

3.2.2.3	Especificaciones.

Se presentará las especificaciones técnicas completas para la construcción de la obra.

3.2.2.4 Estudio de costos.

Se hará un estudio de costos directos completo de los diversos ítem que aparezcan en las obras. El estudio se basará en el plan de trabajo que se indicará como justificación del estudio, y en los jornales usuales en la zona, en el sistema de trabajo, en el costo de los materiales puestos en la zona. Se acompañará todos los datos que se han tomado en cuenta para hacer el estudio.

3.2.2.5	Presupuesto completo de las obras.

3.2.3	Obras Menores.

Para las obras menores se presentará los mismos antecedentes indicados en el número anterior y sólo se podrá prescindir del plan de trabajo, aplicándose los costos unitarios calculados en las otras obras, con las correcciones que correspondan.

Para los proyectos definitivos de estas obras menores, se tendrá en cuenta las normas y planos tipos aprobados por la Dirección del M.O.P. y por las demás empresas de utilidad pública cuyas obras interfieran con las proyectadas.

3.3	Bases para los Cálculos Hidráulicos.

3.3.1	Velocidades aceptables.

| TIPO DE MATERIAL | MAXIMA (m/s) |
| --- | --- |
| roca sana conglomerados firmes toscas ripios bien conglomerados arcillas trumaos arenas revestimientos de hormigones para aguas limpias con pequeño arrastre con arrastre revestimientos de suelo cemento | 4,5 2,5 2,5 2,0 1,0 0,7 0,5 6,0 4,0 3,0 3,0 |

Las velocidades mínimas en aguas con arrastre no serán inferiores al 60% de las anteriores. Si el agua lleva mucho arrastre sólido se deberá consultar un desarenador.

    - Taludes aceptables.

| M A T E R I A L | CUBETA (H) : (V) | MESA (H) : (V) |
| --- | --- | --- |
| Roca Conglomerados finos Toscas Arcillas Trumaos Arenas | Vertical 1 : 2 3 : 4 1 : 1 1,5: 1 2 : 1 | Vertical 1 : 2 1 : 2 3 : 4 1 : 1 1,5: 1 |

En canales revestidos el contratista deberá estudiar el talud conveniente para facilitar la construcción.

3.3.3	Radios mínimos.

Para las curvas se aceptarán como mínimo, un radio igual a 5 veces el ancho superficial de la sección mojada del canal.

3.3.4	Coeficientes de rugosidad.

Se usarán los siguientes coeficientes de rugosidad según lo definido por Manning:

canales en madera	n = 0.010

canales en metal u hormigón	n = 0.014

canales en albañilería	n = 0.018

canales en tierra o mampostería sin emboquillar	n = 0.025

canales en roca	n = 0.040

En tramos de canales con muchas curvas, se calculará el coeficiente de rugosidad de acuerdo con la siguiente fórmula:

nc = n (A + 1)

siendo n el coeficiente de la tabla anterior y:

A = SLDR

en que:

S es el ancho superficial de la sección mojada

L es la longitud del tramo

D es el desarrollo de cada curva

R es el radio de curvatura.

Si en la longitud L con coeficiente A existe un tramo parcial de más de 500 m en que el coeficiente A difiera más de un 5% con el anterior, será necesario subdividir el tramo.

Los cálculos anteriores se aplicarán a canales medianos y grandes, para pequeños canales de distribución y acequias se aplicarán coeficientes especiales previo acuerdo con la Inspección.

3.3.5	Revanchas.

Se proyectarán en general revanchas equivalentes a un 15% de la altura normal de aguas respectiva, con un mínimo de 0.20m y un máximo de 0.50m.

En canales que se desarrollen en laderas de más de un 20% de pendiente media transversal, se deberá verificar que la distancia horizontal entre el agua al fondo del canal y la superficie del terreno sea igual a 2 veces al altura de aguas del canal, en caso contrario se deberá aumentar la revancha.

3.3.6	Alejamiento de la crisis.

Sólo se aceptarán ejes hidráulicos en los cuales el Bernoulli esté alejado por lo menos un 10% del crítico, evitándose los torrentes.

3.3.7	Pérdidas de carga.

Las pérdidas de carga en embudos de entrada, salida, ensanches bruscos y paulatinos, resaltos, etc. se calcularán de acuerdo con las recomendaciones del texto del Ing. Sr. F. J. Domínguez. Se adoptarán los coeficientes indicados en dicho texto para calcular la carga de vertederos, descarga de orificios y todo lo que no se indique específicamente en estas bases.

En sifones se considerarán las siguientes pérdidas:

Pérdidas de entrada:		0.1 de la altura de velocidad del sifón.

Pérdidas por curvas:		De acuerdo a la altura de seguridad del gráfico de "Hydro-electric Handbook" de Creager & Justin 1937 página 119.

Pérdidas de salida:		Según cálculo de acuerdo a la forma del embudo y previa aprobación de la Inspección.

Pérdidas por frotamiento:	De acuerdo  con la fórmula de Von Karman y Colebrook pudiendo usarse el gráfico de Moody tomando el valor máximo indicado.

En todo caso deberá verificarse que las velocidades resultantes aguas arriba del sifón sean aceptables, al considerar solamente un 80% de las pérdidas calculadas.

Para el cálculo de eje hidráulico en rápidos de descarga se usará el método de L. Standish Hall para escurrimiento de alta velocidad.

Para el cálculo de colchones de agua, se tendrá en cuenta las recomendaciones indicadas en el folleto Stilling Basin editado por el Bureau of Reclamation de U.S.A.

3.4	Dimensionamiento de las Obras y Recomendaciones Generales.

3.4.1	Terraplenes.

En general se evitarán los terraplenes, debiendo ir la sección mojada del canal, en corte. Sólo en casos muy justificados y debidamente aprobados por la Inspección se aceptarán terraplenes que abarquen parte o el total de la sección mojada, consultándose en esos casos algún revestimiento.

3.4.2	Compuertas de descarga.

Como norma general se proyectarán compuertas de descarga a una distancia máxima de 5 km entre ellas, aprovechando las quebradas o desagües que atraviesa el canal. Estas compuertas deberán ser capaces de eliminar el total del gasto que pueda llevar el canal considerando la sección completa con revancha inclusive.

3.4.3	Forma de la sección.

Para proyectar la sección del canal se deberá considerar que la altura de agua h debe ser superior a 0.6 S0,5 siendo S la sección de escurrimiento. En general, se evitará los escurrimientos en torrentes.

3.4.4	Sifones.

En sifones no se usarán velocidades inferiores a 2,5 m/seg para que no se produzca el depósito de los materiales en suspensión, en el caso que sea necesario aceptar velocidades más bajas se adoptarán precauciones especiales.

En la entrada se tomarán las medidas recomendadas por el Bureau of Reclamation para que el sifón trabaje ahogado.

Antes de cada sifón de importancia, se proyectará una compuerta de descarga con el objeto de poder cortar el canal si es necesario efectuar alguna reparación.

Si el arrastre sólido del canal es importante, se proyectará un desripiador antes de la entrada.

Se proyectarán puertas de hombre donde sea necesario para que el sifón se pueda vaciar y visitar fácilmente. La distancia máxima entre puertas de hombre será de 200 m.

En sifones que vayan enterrados se deberán proyectar cámaras que permitan colocar el equipo de bombas necesario para el vaciado del sifón.

3.4.5	Canoas.

Se proyectarán de modo que sea posible a los celadores del canal cruzar por encima de ellas.

Si la canoa es de importancia, deberá dejarse una compuerta de descarga aguas arriba de ella.

3.4.6	Caídas.

Las caídas se proyectarán de acuerdo con las recomendaciones del Bureau of Reclamation en cuanto a forma de la cresta del vertedero, del rápido y del colchón de aguas.

Antes de las caídas se dispondrá una sección de control para que el agua no se acelere aguas arriba de ella.

3.4.7	Compuertas.

Se proyectarán de los tipos de sector o deslizantes, en ambos casos se tomarán en cuenta los diseños de las firmas especialistas en la construcción de compuertas para el proyecto de la hoja y de los mecanismos de elevación.

En general, se usarán estructuras desarmables. En las compuertas deslizantes se dispondrá rieles de bronce para guiar la hoja, evitando el deslizamiento de dos materiales iguales. La presión máxima de contacto entre bronce y bronce es de 20 Kg/cm2.

Para proyectar los mecanismos se adoptarán los siguientes coeficientes de roce:

Fierro sobre fierro	0.70

Bronce sobre fierro	0.65

Bronce sobre bronce	0.45

Se tendrá en cuenta que el esfuerzo máximo necesario en el brazo del mecanismo debe ser inferior a 30 Kg.

El ajuste de las compuertas debe proyectarse de acuerdo con el uso que tendrá en la práctica y si es necesario se especificarán elementos de goma para hacer estancos los ajustes.

La viga que soporte el vástago de la compuerta debe calcularse para resistir esfuerzos de tracción y compresión iguales.

3.5	Bases para los Cálculos de Estabilidad.

Para calcular la estabilidad de las estructuras se tendrá en cuenta las recomendaciones y normas oficiales chilenas, elaboradas por el Inditecnor.

3.5.1	Fatigas.

Para el hormigón y el fierro se aceptarán las fatigas límites fijadas en las normas Inditecnor. La fatiga del fierro se disminuirá en 15% en los parámetros en contacto con el agua y se proyectará un recubrimiento mínimo de 5 cm en esa zona.

En el hormigón se indicará el tipo de fierro y de hormigón usado y se indicará la dosificación de este último que sea necesario para obtener la resistencia requerida, basándose en la calidad de los áridos disponibles.

Para las fatigas de tracción en los hormigones se aceptará un 7% de la carga de ruptura del hormigón respectivo.

Para las fundaciones se aceptarán las siguientes fatigas:

Roca sana                  		  22 kg/cm2

Arenisca                       	   9   "

Conglomerados y toscas	   6   "

Ripio firme                   	   6   "

Ripio suelto                  	   4   "

Arenas y tierras vegetales    	   1   "

Escombros y fangos		<0.5  "

En estructuras de fierro en contacto con agua, se aceptará la fatiga indicada anteriormente y se proyectará un espesor superior en 1 mm al necesario, para seguridad contra la oxidación, aunque se especifique el uso de pinturas especiales. El espesor total resultante no podrá ser inferior a 6 mm.

3.5.2	Sismicidad.

Todas las estructuras se calcularán para las cargas corrientes y se comprobarán para el efecto sísmico, con coeficiente de 0,10.

3.5.3	Sifones y tubos.

Para el cálculo de sifones y tubos se usará el método descrito en el folleto "Stress Analysis of Concrete Pipe" editado por el Bureau of Reclamation o el método de Emperger, calculando las secciones de hormigón y fierro en fase II y comprobándolos en fase I.

En sifones metálicos deberá presentarse un cálculo completo de fatigas secundarias.

3.5.4	Canoas.

En general las canoas se calcularán en fase II, comprobándose la super-estructura en fase I si el gasto del canal es superior a 5 m3/seg.

3.5.5	Muros de sostenimientos.

Los muros de sostenimiento de alturas inferiores a 5m, se calcularán según el método de Resal.

3.5.6	Sub-presiones y fundaciones.

En las fundaciones no se aceptará que menos del 50% de la superficie de fundación esté comprimida y se calculará con un momento resistente igual o superior a 1,5 veces el momento de volcamiento.

Se considerarán subpresiones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Arena y Ripio                     100%

Arcilla y tosca                     30%

Roca                                  15%

3.5.7	Túneles.

Para calcular el sostenimiento de los túneles se recomienda el método de Terzaghi, Proctor & White y en general se exigirá que los datos de terreno sean muy exactos.

En todo túnel proyectado deberá presentarse un perfil del cerro hecho a base de piques o sondajes distanciados no más de 50 m uno de otro en los accesos. En la zona que exista un techo de roca que dé seguridad se podrá prescindir de los piques.

3.6	Tolerancia Topográfica.

Se aceptarán los siguientes errores en los trabajos topográficos.

- Nivelación de puntos de referencia          : 1 cm/km

- Nivelación de estacas                   	        : 3 cm/km

- Cierres de poligonales taquimétricas :

en altura................................ 5 cm/km

angular.................................. 2 n

en minutos, siendo n el número de estaciones.

distancia................................ 2 L

en metros, siendo L el desarrollo en Km.

Para los levantamientos taquimétricos se deberán tomar los puntos necesarios para que a la escala en que se dibuja, la distancia entre los puntos tomados no exceda de 2 cm.

3.7	Planos.

Para el reconocimiento y anteproyecto, se presentarán los planos exigidos en original, para los proyectos definitivos, se presentarán dibujados a tinta china sobre tela, excepto los perfiles transversales que se podrán entregar dibujados en papel transparente y a lápiz.

Para los planos de planta de eje rojo se usará la escala 1:1.000, para el perfil longitudinal se usará en horizontal 1:1.000 y en vertical 1:100. Para los planos de situación 1:500 y para los perfiles transversales 1:100.

Para las obras de arte se usará en general la escala 1:100 o 1:50, y para los detalles se usará la escala que sea apropiada entre las siguientes: 1:1 - 1:5 - 1:10 - 1:20.

Todos los planos se entregarán en rollos de 50 cm de alto, el contratista deberá consultar con la Inspección el formato de las carátulas y de las anotaciones usadas. En los planos de eje rojo se indicará los dobleces necesarios para seguir el desarrollo del canal.

Abril 2010.-