Revancha por Oleaje (r2)

La altura de oleaje se refiere al nivel sobre la superficie libre máxima que alcanza una ola después de reventar sobre el talud de aguas arriba durante una tormenta (hOla).

En la determinación de la revancha, se requiere conocer las siguientes variables:

- Dirección de diseño del viento.

- Fetch efectivo.

- Velocidad de diseño del viento sobre el agua.

- Duración mínima del viento.

figura 1

revancha por oleaje

Las variables anteriormente indicadas se obtienen a partir de los registros meteorológicos, sin embargo, si no se disponen de ellos, como es el caso de este estudio, existen recomendaciones con los cuales se determinan resultados más conservadores.

- Dirección del Viento: La dirección del viento se puede suponer fijando el punto en la línea de la ribera opuesta según el mayor trecho del espejo de agua del embalse desde el sitio de la presa.

- Fetch Efectivo:  Se traza la línea central (o línea de diseño) a partir del punto medio de la presa hasta el punto de la ribera opuesta que da la mayor longitud en el espejo del agua

Luego se trazan 7 líneas radiales con ángulos de 6º entre sí a ambos lados de la línea central.

El cálculo del fetch efectivo (F) se define como:

- F=i=115Xi⋅Cos2(αi)i=115Cos(αi)millas

Donde:

Xi	:	Largo de línea “i”, desde eje presa hasta ribera. [millas]

i	:	Angulo entre la línea “i” y la línea central o de diseño.

F	:	Fetch Efectivo. [millas]

- Velocidad de Diseño: Se sugiere una velocidad de viento sobre la mayor longitud desde la presa a la ribera opuesta, de Vd = 50 [mph].

Se consideran las siguientes expresiones empíricas para determinar la altura debido al oleaje. El fetch (F) se expresa en millas, la altura debido al oleaje (hOla) en pies y la velocidad del viento en mph.

Stevenson	:	hOla=2,5+1,5⋅F−4F

Molitor	:	hOla=2,5+0,17⋅v⋅F−4F

Creager	:	hOla=F0,37⋅v0,483,41

Bureau of Reclamation	:	hOla=0,075⋅v−8,5

La revancha en si, corresponde a un 50% (factor de seguridad) sobre la altura máxima calculada: r2=1,50*max(hola).